UNIVERSIDADE SANTA CECILIA

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ANDERSON GOMES DA SILVA

LUCAS DE MENEZES OLIVEIRA

NYCOLAS EDUARDO LIMA DA SILVA

RODOLFO ALVES FERNANDES DA SILVA

DESENVOLVIMENTO APLICATIVO PARA ESTIMATIVA DE TEMPO DE ACELERAÇÃO E ANÁLISE DINÂMICA DE MÁQUINAS DE INDUÇÃO DE DUPLA GAIOLA

Santos / SP

Março / 2025

UNIVERSIDADE SANTA CECILIA

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ANDERSON GOMES DA SILVA

LUCAS DE MENEZES OLIVEIRA

NYCOLAS EDUARDO LIMA DA SILVA

RODOLFO ALVES FERNANDES DA SILVA

ORIENTADOR: Msc. ALEXANDRE SHOZO ONUKI

DESENVOLVIMENTO APLICATIVO PARA ESTIMATIVA DE TEMPO DE ACELERAÇÃO E ANÁLISE DINÂMICA DE MÁQUINAS DE INDUÇÃO DE DUPLA GAIOLA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado com exigência parcial para obtenção de título de Engenheiro Eletricista à Banca Examinadora da Universidade Santa Cecilia do curso de Engenharia Elétrica, sob orientação do Prof. Msc. Alexandre Shozo Onuki.

Santos / SP

Março / 2025

ANDERSON GOMES DA SILVA

LUCAS DE MENEZES OLIVEIRA

NYCOLAS EDUARDO LIMA DA SILVA

RODOLFO ALVES FERNANDES DA SILVA

DESENVOLVIMENTO APLICATIVO PARA ESTIMATIVA DE TEMPO DE ACELERAÇÃO E ANÁLISE DINÂMICA DE MÁQUINAS DE INDUÇÃO DE DUPLA GAIOLA

Trabalho de Conclusão de Curso de apresentado como exigência parcial para obtenção do título de Graduação à Faculdade de Engenharia elétrica da Universidade Santa Cecília.

Data da Aprovação: 12/03/2024	Nota:

Banca Examinadora:

Prof. Msc. Alexandre Shozo Onuki Orientador

Engenheiro Caio Martin Moreno

Engenheiro Leonardo Neres de Toledo

DEDICATÓRIA

“Agradecemos a Deus e aos nossos ancestrais, cujas vidas e legados nos guiaram, assim como aos nossos familiares, que foram fundamentais em cada etapa de nossa jornada acadêmica, sempre nos apoiando e inspirando ao longo do caminho.”

AGRADECIMENTOS

Nesta jornada repleta de desafios, aprendizado e crescimento, queremos, primeiramente, expressar nossa mais profunda gratidão a Deus. Sua presença nos fortaleceu em momentos difíceis, iluminando nossos caminhos e nos dando forças para perseverar diante das adversidades. Sem essa fé e essa proteção divina, esta conquista não teria sido possível.

Agradecemos, com imenso carinho, às nossas famílias, que estiveram ao nosso lado em cada etapa dessa caminhada. Seu apoio incondicional, amor inabalável e incentivo constante foram fundamentais para que pudéssemos seguir em frente, mesmo quando os desafios pareciam intransponíveis. Foram vocês que nos motivaram nos momentos de incerteza e que celebraram conosco cada pequena vitória ao longo do percurso. Essa conquista também é de vocês.

Nosso reconhecimento e profunda admiração também se estendem aos nossos professores e mestres, cujos ensinamentos transcenderam os limites das salas de aula. Mais do que transmitir conhecimento técnico e acadêmico, vocês nos inspiraram a questionar, inovar e buscar sempre a excelência. Suas orientações, paciência e dedicação foram essenciais para a nossa formação, e levaremos seus ensinamentos por toda a vida.

Não poderíamos deixar de agradecer, também, aos amigos e colegas que fizeram parte dessa trajetória. Compartilhamos juntos desafios, dúvidas e descobertas, fortalecendo laços que certamente ultrapassarão os limites do ambiente acadêmico. Cada conversa, estudo em grupo e troca de experiência contribuiu imensamente para o nosso crescimento, tornando essa jornada ainda mais significativa.

Por fim, nossa gratidão a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que este momento se tornasse realidade — seja com palavras de incentivo, apoio nos momentos de dificuldade ou simplesmente acreditando em nosso potencial. Cada gesto, por menor que tenha parecido, teve um impacto imensurável em nossa trajetória.

A todos vocês, nosso mais sincero e profundo agradecimento!

EPÍGRAFE

Os caminhos se abrem para aqueles que têm coragem de trilhar. Que as encruzilhadas da vida revelem oportunidades e que a força dos que vieram antes ilumine cada passo. Nada fica oculto para quem sabe olhar além.

(Ditos Ancestrais)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web voltada para o gerenciamento e simulação de motores elétricos e suas curvas de torque. O projeto foi construído utilizando o framework Flask e tem como objetivo facilitar o registro, visualização e análise de dados de motores, oferecendo um ambiente interativo para a criação e monitoramento de curvas de torque e velocidade.

A aplicação possui um sistema de autenticação e autorização que permite o gerenciamento seguro de usuários. Os usuários podem cadastrar motores com informações detalhadas e associar curvas de torque específicas a cada motor, permitindo a visualização de gráficos interativos gerados com a biblioteca plotly. Além disso, a aplicação implementa cálculos de torque e escorregamento, possibilitando simulações de comportamento do motor sob diferentes condições operacionais. Esses resultados são apresentados de forma gráfica e tabular, permitindo uma análise visual e técnica.

O backend utiliza SQLAlchemy para comunicação com um banco de dados SQLite, garantindo o armazenamento seguro e a recuperação eficiente dos dados de motores, curvas e simulações. A aplicação conta ainda com um painel de gerenciamento de usuários para controle de acessos e permissões, essencial para garantir a privacidade e integridade dos dados dos usuários.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação é uma ferramenta útil para profissionais e estudantes de engenharia elétrica, oferecendo uma interface acessível e intuitiva para análises de desempenho e simulações de motores elétricos. Este sistema tem potencial de aplicação em áreas como manutenção industrial, otimização de processos e ensino, auxiliando na compreensão prática do comportamento dos motores e suas respostas a diferentes parâmetros de operação.

Palavras-Chave: Aplicação web, motores elétricos e curvas de torque.

LISTA DE ABREVIAÇÕES

A – Ampère

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

abs - Valor absoluto (matemática/programação)

COMSOL – COMSOL Multiphysics (Software de simulação)

D - Média entre os valores consecutivos do torque de aceleração (referente à variável no código)

Fp – Fator de Potência

FPVazio – Fator de potência em vazio

H – Henry (Indutância)

HP – Horsepower (Cavalo-vapor)

IEA – International Energy Agency

Img - Corrente de magnetização no circuito equivalente

Ir' - Corrente refletida do rotor no circuito equivalente

Is - Corrente do estator no circuito equivalente

Ir - Corrente do rotor

Irotor – Corrente do rotor (referente à variável no código)

Is – Corrente do Estator

Ivazio – Corrente em vazio

IROTORA – Valor absoluto da corrente do rotor (referente à variável no código)

IESTATORA – Valor absoluto da corrente do estator (referente à variável no código)

J - Momento de inércia

Jm - Momento de inércia do motor (referente à variável no código)

Jc – Momento de inércia da carga (referente à variável no código)

Kg.m² - Unidade de momento de inércia

MATLAB – Matrix Laboratory

nr-Velocidade do rotor

ns- Velocidade síncrona

N - Variação da energia cinética do sistema (referente à variável no código)

Nm – Newton Metro (Unidade de Torque)

PAparente - Potência aparente

Paparente - Potência aparente (referente à variável no código)

PAtiva - Potência ativa

Pativa- Potência ativa (referente à variável no código)

Pav - Perdas associadas ao cobre e perdas no ferro

Pavnovo - Perdas associadas ao cobre e perdas no ferro (referente à variável no código)

PConsumida - Potência consumida pelo motor

Pcons - Potência consumida pelo motor (referente à variável no código)

PConvertida - Potência convertida no motor

Pconv – Potência convertida no motor (referente à variável no código)

Pe - Perdas mecânicas (atrito e ventilação)

pe- Perdas mecânicas (referente à variável no código)

Peixo - Potência no eixo

Peixonova - Potência no eixo (referente à variável no código)

PerdasA+V+F - Perdas associadas ao cobre (Joule), ferro (núcleo) e mecânicas (atrito e ventilação)

pw - Perdas associadas ao cobre (Joule), ferro (núcleo) e mecânicas (atrito e ventilação) (referente à variável no código)

R'r - Resistência do rotor no circuito equivalente

Rr - Resistência do rotor

Rrfator - Fator de escala relacionado à resistência do rotor

𝑅𝑠 - Resistência do estator no circuito equivalente

Rs - Resistência do estator

Rrotor - Resistência real do rotor

Rr_final - Valor final de resistência do rotor ajustado (referente à variável no código)

RPM – Rotações por Minuto

rad/seg – Radianos por segundo (unidade de velocidade angular)

s – Escorregamento (adimensional)

seg – segundo (unidade de tempo)

SI – Sistema internacional de medidas

SQL – Structured Query Language

Ta - Torque acelerante

Tamédio - Torque acelerante médio

Taceleração total - Tempo de aceleração total

TCarga ​ – Torque da carga

TCarga s - Torque da carga em função do escorregamento

Td - Torque ideal calculado pelo algoritmo (referente à variável no código)

TEixo - Torque no eixo

Teixo – Torque no eixo (referente à variável no código)

Temposubida - Tempo de aceleração (referente à variável no código)

TInicial - Torque inicial

TNominal - Torque nominal

Tna - Torque nominal (referente à variável no código)

Tp/Tn – Relação entre Torque de Partida e Torque Nominal

V – Volt (Tensão)

VA – Volt-Ampère (Potência Aparente)

Vfase - Tensão de fase

V_linha - Tensão de linha (referente à variável no código)

𝑉𝑠 - Tensão no circuito equivalente

Vth - Tensão de Thévenin

Vth - Tensão de Thévenin (referente à variável no código)

W - Watt (Potência)

Wn - (referente à variável no código)

ws – velocidade angular síncrona (referente à variável no código)

𝑋𝑟 - Reatância do rotor no circuito equivalente

Xr - Reatância do rotor

Xs - Reatância do estator no circuito equivalente

Xs - Reatância do estator

𝑋𝑚𝑔 - Reatância de magnetização no circuito equivalente

Xmag - Reatância de magnetização

Zrs - Impedância do rotor em função do escorregamento

Zrotorajustada - Resistência do rotor ajustada

Zrotorreal - Parte real da impedância do rotor

Zthreal - Parte real da impedância de Thévenin

Zs – Impedância do estator

Ω – Ohm (Resistência Elétrica)

η - Rendimento do motor

ωs - Velocidade angular síncrona

ωi - Velocidade angular no instante i

ωi-1 - Velocidade angular no instante i−1

Δt - Variação do tempo de aceleração

Δti - Variação de tempo no instante i

Δω - Variação da velocidade angular

J - Soma dos momentos de inércia

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Circuito equivalente de um motor de indução trifásico.	30

Figura 2 - Algoritmo para escalonamento do escorregamento	39

Figura 3 – Script para definição da tensão de alimentação do motor	40

Figura 4 – Script para definição da tensão de alimentação do motor	40

Figura 5 - Algoritmo para simulação da corrente em função do escorregamento.	41

Figura 6 - Algoritmo para a estimativa de potências em função do escorregamento.	42

Figura 7 - Algoritmo para determinar o comportamento torque no eixo.	43

Figura 8- Algoritmo para simulação de efeito de dupla gaiola no aumento do torque inicial	44

Figura 9 - Algoritmo para a determinação do torque de carga.	48

Figura 10 - Algoritmo para a cálculo do tempo de aceleração.	51

Figura 11 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 60 HP e 1800 RPM (WEG_01, 2025).	56

Figura 12 - Curva da Corrente do motor de 60 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	57

Figura 13 - Curva de Conjugado do motor de 60 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	57

Figura 14 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 75 HP e 1800 RPM (WEG_02, 2025).	60

Figura 15 - Curva da Corrente do motor de 75 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	61

Figura 16 - Curva de Conjugado do motor de 75 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	61

Figura 17 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 150 HP e 1200 RPM (WEG_03, 2025).	64

Figura 18 - Curva da Corrente do motor de 150 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.	65

Figura 19 - Curva de Conjugado do motor de 150 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.	65

Figura 20 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 300 HP e 1800 RPM (WEG_04, 2025).	68

Figura 21 - Curva da Corrente do motor de 300 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	69

Figura 22 - Curva de Conjugado do motor de 300 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.	69

Figura 23 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 350 HP e 1200 RPM (WEG_05, 2025).	72

Figura 24 - Curva da Corrente do motor de 350 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.	73

Figura 25 - Curva de Conjugado do motor de 350 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.	73

Figura 26 – Curvas de Torques motor e Carga	75

Figura 27 - Página Login.	80

Figura 28 - Página inicial.	81

Figura 29 - Página informações complementares do projeto.	83

Figura 30 – Página para iniciar a simulação.	84

Figura 31 - Página “Gerenciador de dados do motor”.	85

Figura 32 - Página para o registro de novo motor.	86

Figura 33 - Página para edição dos dados de motores cadastrados.	87

Figura 34 - Página para eliminação de motores já cadastrados.	88

Figura 35 - Página “Interface gráfica do usuário”	89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.	58

Tabela 2 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.	58

Tabela 3 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.	58

Tabela 4 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.	62

Tabela 5 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.	62

Tabela 6 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.	62

Tabela 7 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.	66

Tabela 8 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.	66

Tabela 9 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.	66

Tabela 10 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.	70

Tabela 11 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.	70

Tabela 12 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.	70

Tabela 13 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.	74

Tabela 14 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.	74

Tabela 15 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.	74

Tabela 16 – Quadro comparativo entre o tempo de aceleração calculado pela planilha e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60HP e 1800 RPM.	76

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação (1) - Definição do Escorregamento	33

Equação (2) - Corrente do Estator em Função do Escorregamento	34

Equação (3) - Impedância do Rotor em Função do Escorregamento	35

Equação (4) - Impedância do Estator	35

Equação (5) - Impedância Equivalente de Thévenin	36

Equação (6) - Tensão Equivalente de Thévenin	36

Equação (7) - Corrente do Rotor em Função do Escorregamento	37

Equação (8) - Potência no Eixo do Motor	37

Equação (9) - Perdas Totais no Motor	38

Equação (10) - Potência Convertida pelo Motor	38

Equação (11) - Potência Consumida pelo Motor	39

Equação (12) - Potência Ativa	39

Equação (13) - Potência Aparente	39

Equação (14) - Torque no Eixo	40

Equação (15) - Ajuste da Resistência do Rotor	47

Equação (16) - Modelo de Comportamento Linear de Torque da Carga	49

Equação (17) - Modelo de Comportamento Quadrático de Torque da Carga	50

Equação (18) - Modelo de Comportamento Cúbico de Torque na Carga	50

Equação (19) - Equação Fundamental para o Tempo de Aceleração	51

Equação (20) - Torque de Aceleração Médio	52

Equação (21) – Tempo de Aceleração em Função do Escorregamento	52

Equação (22) – Tempo de Aceleração Total	53

SUMÁRIO

Capítulo 1 – Introdução	21

1.1	Considerações Iniciais	21

1.2	Objetivo	22

1.3	Metodologia	23

1.4	Levantamento do estado da técnica	25

1.5	Organização do trabalho	27

Capítulo 2 – Implementação dos algoritmos do circuito equivalente do motor	29

2.1	Definição da estrutura da programação.	29

2.2	Metodologia para simulação de partida de motor de indução	30

2.2.1	Circuito equivalente do motor indução	30

2.2.2	Estrutura do conjunto de algoritmos utilizado na simulação do motor indução durante o período de partida	32

2.3	Implementação do conjunto de algoritmos para realização da simulação de partida do motor de indução	40

2.3.1	Determinação do escalonamento do escorregamento	40

2.3.2	Definição da tensão da alimentação do motor	41

2.3.3	Cálculo do Impedância do Equivalente de Thévenin	41

2.3.4	Determinação das correntes em função do escorregamento	42

2.3.5	Estimativas das potências em função do escorregamento	43

2.3.6	Comportamento do Torque em função do escorregamento	43

2.3.7	Algoritmos para a simulação do efeito da dupla gaiola no aumento do torque inicial	44

2.4	Algoritmos para Determinação da carga mecânica do motor	47

2.4.1	Curvas para Simulação da Carga Mecânica	47

2.4.2	Implantação das Equações do Toque da Carga Mecânica	49

2.5	Determinação do tempo de aceleração do motor	50

2.5.1	Implantação das Equações do tempo de aceleração	52

2.6	Conclusões Parciais do Capítulo	53

Capítulo 3 – Avaliação do Aplicativo Desenvolvido	55

3.1	Metodologia para Simulação para Avaliação do Aplicativo	55

3.2	Avaliação do Comportamento Elétrico do Conjunto de Algoritmos Utilizado na Simulação	56

3.2.1	Motor de Indução de 60 HP e 1800 rpm	56

3.2.2	Motor de Indução de 75 HP e 1800 rpm	60

3.2.3	Motor de Indução de 150 HP e 1200 rpm	63

3.2.4	Motor de Indução de 300 HP e 1800 rpm	67

3.2.5	Motor de Indução de 350 HP e 1200 rpm	72

3.2.6	Análise do comportamento da corrente e conjugado dos motores	75

3.3	Avaliação no tempo de partida	76

3.4	Conclusões Parciais do Capítulo	77

Capítulo 4 – Desenvolvimento da Interface Gráfica do Usuário	80

4.1	Definição da Estrutura da programação visual do sistema	80

4.2	Desenvolvimento das Interfaces Auxiliares: Funcionalidades Suplementares do Aplicativo	80

4.2.1	Página Login	81

4.2.2	Página Inicial	82

4.2.3	Página Informações complementares do projeto	83

4.3	Desenvolvimento das Interfaces para Introdução de Dados	84

4.3.1	Página para Simulação	84

4.3.2	Páginas para parametrização do motor	85

4.4	Desenvolvimento das Interfaces para estruturação e exibição dos dados da simulação	90

4.4.1	Interface gráfica do usuário	90

4.5	Conclusões parciais do capítulo	91

Capítulo 5 – Conclusões finais	93

5.1	Conclusões Finais	93

5.2	Propostas de Novos Desenvolvimentos	94

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	96

APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DO BACKEND PYTHON	102

APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DA TELA “LOGIN”	118

APÊNDICE C – CÓDIGO FONTE DA TELA “INÍCIO”	124

APÊNDICE D – CÓDIGO FONTE DA TELA “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROJETO”	130

APÊNDICE E – CÓDIGO FONTE DA TELA “SIMULAÇÃO”	138

APÊNDICE F – CÓDIGO FONTE DA TELA “GERENCIADOR MOTOR”	149

APÊNDICE G – CÓDIGO FONTE DA TELA “REGISTRO DE NOVO MOTOR”	157

APÊNDICE H – CÓDIGO FONTE DA TELA “EDITOR DE MOTORES CADASTRADOS”	169

APÊNDICE I – CÓDIGO FONTE DA TELA “ELIMINADOR DE MOTORES CADASTRADOS”	178

APÊNDICE J – CÓDIGO FONTE DA TELA “INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO”	184

APÊNDICE K – PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ACELERAÇÃO	197

Capítulo 1 – Introdução

Nesse primeiro capítulo, são introduzidos os aspectos centrais do projeto, incluindo seu objetivo, metodologia adotada, uma análise do estado da técnica e a contribuição que este trabalho oferece para o campo de estudo. Conclui-se com a organização dos capítulos, proporcionando ao leitor uma visão geral dos tópicos explorados e das etapas do desenvolvimento.

  - Considerações Iniciais

A análise do desempenho de motores de indução é um campo essencial da engenharia elétrica, particularmente no contexto industrial, onde esses dispositivos desempenham funções críticas em sistemas de produção e operação, vale destacar que tais equipamentos são amplamente utilizados devido à sua robustez, simplicidade e eficiência, sendo empregados em uma ampla variedade de máquinas e processos industriais, incluindo ventiladores, bombas, transportadores e equipamentos de manufatura. Conforme dados da International Energy Agency (IEA), cerca de 70% do consumo de eletricidade industrial está associado ao uso de motores elétricos, com os motores de indução respondendo pela maior parte desse consumo (IEA, 2019). Esse impacto no consumo energético tem efeitos diretos sobre os custos operacionais das indústrias e sobre sua produtividade, evidenciando a importância de otimizar a operação desses motores para reduzir despesas e aumentar a eficiência.

A complexidade do funcionamento dos motores de indução, especialmente em relação a variáveis como torque, escorregamento, corrente rotórica e o tempo de operação sobre cargas, demanda uma análise detalhada que possibilite a otimização de sua operação e garanta sua durabilidade. Diversos estudos têm se concentrado em diferentes aspectos dessa análise, incluindo a simulação do comportamento dinâmico dos motores, a busca pela eficiência energética e a avaliação térmica para evitar falhas causadas por superaquecimento. As metodologias tradicionais de análise envolvem o uso de ferramentas matemáticas avançadas e simulações com softwares de engenharia, como MATLAB e Simulink, amplamente aplicados para modelagem e simulação dinâmica e térmica dos motores. Além desses, softwares como o Ansys Motor-CAD e o COMSOL Multiphysics são utilizados para análises térmicas e eletromagnéticas detalhadas, fornecendo uma avaliação precisa do desempenho dos motores sob variadas condições de carga e temperatura. Contudo, esses programas apresentam desafios significativos em termos de custo, complexidade e exigência de uma curva de aprendizado íngreme, tornando-os frequentemente inacessíveis para engenheiros de campo e técnicos com experiência limitada em ferramentas de simulação avançada.

Portanto, é possível verificar a demanda por ferramentas que permitam a análise precisa e rápida de motores de indução em ambientes industriais, bem como pelo potencial de uso em ambientes acadêmicos, este projeto visa preencher essa lacuna ao desenvolver uma plataforma mais acessível e intuitiva, que ainda assim mantém a robustez técnica necessária para fornecer análises detalhadas e confiáveis, além de sua importância prática, esta pesquisa se alinha com investigações acadêmicas recentes que exploram o uso de novas tecnologias e frameworks de programação para a simulação e análise de motores.

  - Objetivo

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver uma aplicação capaz de estimar com precisão o tempo de aceleração de motores de indução de dupla gaiola e analisar variáveis críticas de desempenho, como torque no eixo e corrente estatórica. A ferramenta permitirá a geração de curvas características do motor, facilitando a interpretação dos resultados e sua aplicação prática. Além disso, os dados analisados poderão ser exportados em formato Excel.

- Fornece uma ferramenta interativa e intuitiva para engenheiros, pesquisadores e estudantes, capaz de realizar análises detalhadas de motores de indução de dupla gaiola;

- Garantir que os gráficos de torque e corrente sejam realizados com precisão compatível a aplicações profissionais;

- Desenvolver uma interface gráfica, que possibilitará ao usuário inserir dados de entrada, visualizar gráficos detalhados que mostram o comportamento do motor sob diferentes condições operacionais, e gerar relatórios completos de suas análises.

  - Metodologia

A metodologia deste trabalho compreende uma série de etapas voltadas para a modelagem, simulação e análise de motores de indução de dupla gaiola, com o objetivo de desenvolver uma aplicação web que permita realizar essas tarefas de forma acessível e eficiente. A seguir, descrevem-se as etapas metodológicas seguidas:

- O trabalho iniciou com o levantamento dos modelos equivalentes de motores de indução representados por impedâncias, vale destacar que tais modelos são amplamente utilizados em análises de motores de indução, uma vez que representam, de forma simplificada, as perdas e a resposta do motor em função de variáveis como corrente, resistência e reatância;

- Na segunda etapa, foram definidos os algoritmos para representar o comportamento da carga mecânica aplicada ao motor. Considerando que a carga mecânica impacta diretamente o desempenho do motor e suas variáveis de operação, foram adotadas diferentes representações matemáticas de carga, para simular a interação entre o motor e a carga;

- A terceira etapa envolveu a determinação das equações necessárias para a estimação do tempo de aceleração do motor. As equações de aceleração foram formuladas com base no balanço entre o torque desenvolvido pelo motor e o torque da carga.

- Na sequência, foram implementados os algoritmos desenvolvidos em uma plataforma computacional, utilizando a linguagem de programação Python. O framework Flask foi adotado como base para o desenvolvimento da aplicação web, facilitando a integração dos algoritmos em uma interface acessível e permitindo a manipulação dos dados e gráficos em tempo real. A utilização da biblioteca Plotly foi essencial para a criação de gráficos interativos, possibilitando a visualização detalhada das curvas de torque, aceleração e temperatura do motor.

- A interface gráfica do usuário (GUI) foi uma etapa importante para garantir a acessibilidade e a usabilidade da aplicação. A interface foi projetada com o objetivo de oferecer uma experiência intuitiva e funcional, facilitando a interação com os dados e gráficos gerados. A GUI permite que o usuário insira parâmetros, visualize os resultados das simulações e analise o comportamento do motor em diferentes condições operacionais. Dessa forma, a interface torna a aplicação acessível mesmo para usuários sem conhecimento técnico avançado em programação ou simulação.

- Por fim, foram realizados testes de desempenho dos algoritmos implementados. Esses testes buscaram avaliar a precisão dos cálculos, a responsividade da aplicação e a consistência dos resultados gerados. Para isso, os resultados das simulações realizadas na aplicação foram comparados com dados teóricos e simulações realizadas em softwares tradicionais de engenharia, verificando a confiabilidade e a robustez do sistema desenvolvido. Essa etapa foi essencial para validar a funcionalidade e a aplicabilidade da ferramenta em contextos industriais e acadêmicos, atestando sua capacidade de gerar análises precisas e de fácil interpretação para o usuário.

  - Levantamento do estado da técnica

No levantamento de trabalhos análogos a este projeto, foram considerados estudos que tratam da simulação de motores de indução com foco na descrição de curvas de torque durante a partida, tempo de aceleração. A seguir, estão alguns trabalhos que se destacam nesse contexto.

Um dos estudos relevantes sobre o tema explora a simulação de motores de indução trifásicos durante a partida e aceleração com o software MATLAB/Simulink. Nesse trabalho, os autores desenvolvem a modelagem de motores a partir de circuitos equivalentes com representações de impedâncias, analisando as curvas de torque em função do tempo e do escorregamento e proporcionando uma visão detalhada do comportamento do motor na partida. O estudo destaca a complexidade da modelagem no MATLAB/Simulink, que apesar de sua eficácia, apresenta desafios de acessibilidade para engenheiros de campo devido ao alto custo e à complexidade da ferramenta (SANTOS, 2018).

O trabalho intitulado como Estimativa do Tempo de Aceleração de Motores de Indução com MATLAB e Simulink, analisa o tempo de aceleração de motores de indução sob condições de carga variadas (cargas lineares, quadráticas e cúbicas), utilizando MATLAB e Simulink para desenvolver algoritmos que descrevem o tempo necessário para o motor atingir a velocidade de regime permanente, com base nas curvas de torque e velocidade em função do tempo e do escorregamento. Esse estudo evidencia a importância do tempo de aceleração para o desempenho do motor, apesar das limitações de acessibilidade dos softwares utilizados (ALMEIDA, 2020).

Outro exemplo significativo de simulação de motores de indução é o trabalho denominado como Modelagem de Curvas de Torque de Motores de Indução com Python: Uma Abordagem para Eficiência Energética, que apresenta uma abordagem acessível baseada em Python para modelar curvas de torque e analisar a eficiência energética dos motores. Os autores utilizam bibliotecas como NumPy e Matplotlib para criar e interpretar as curvas de torque e aceleração, além de estimar o consumo de energia sob diferentes condições de carga. A escolha do Python oferece uma alternativa acessível e flexível aos softwares comerciais, permitindo que os usuários personalizem o código conforme suas necessidades específicas (CARVALHO, 2021).

O estudo intitulado com Simulação Eletromagnética e Térmica de Motores de Indução com COMSOL Multiphysics, realiza simulações eletromagnéticas e térmicas detalhadas para modelar motores de indução, proporcionando uma avaliação precisa do desempenho em diferentes condições de carga e temperatura. Os autores apresentam curvas de torque e de elevação térmica, além de simulações que visam avaliar a durabilidade e eficiência dos motores. A abordagem é eficaz para aplicações industriais de alta precisão, mas enfrenta limitações em termos de custo e complexidade de uso do software (SILVA, 2020).

Além disso, Nunes, Mendes e Barros (2022) desenvolvem uma aplicação web para simulação de sistemas de potência, incluindo motores de indução, com frameworks como Flask e Django. Os autores implementam uma interface que permite modelar motores e visualizar curvas de torque e aceleração, facilitando o acesso à ferramenta em diferentes dispositivos e promovendo a flexibilidade do Python como alternativa aos softwares tradicionais de engenharia (NUNES., 2022).

Esses trabalhos oferecem uma base teórica e prática relevante para o desenvolvimento deste projeto, que visa atender às necessidades de engenheiros, estudantes e pesquisadores. A maior parte dos estudos destaca a relevância da simulação de motores para a análise de torque, tempo de aceleração e curvas térmicas, mas muitos enfrentam limitações em termos de custo e acessibilidade. Este projeto busca atender a essas necessidades ao desenvolver uma plataforma web mais acessível e fácil de usar, mantendo a robustez necessária para fornecer análises detalhadas e confiáveis para o usuário.

  - Organização do trabalho

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos, nos quais descrevem toda a problemática e desenvolvimento deste projeto.

O Capítulo 1 aborda as considerações iniciais, definindo os objetivos, metodologia e o contexto científico, além de apresentar o levantamento do estado da técnica e a organização das atividades em fases. São detalhadas as etapas de planejamento e levantamento de requisitos, revisão de literatura, desenvolvimento de modelos e algoritmos, implementação da aplicação web, testes e validação, ajustes finais, documentação e revisão do trabalho.

No Capítulo 2, é descrita a implementação dos algoritmos do circuito equivalente do motor. O capítulo inclui a definição da estrutura da programação, a metodologia para simulação de partida do motor de indução, a implementação dos algoritmos para simulação, com conclusões parciais.

O Capítulo 3 tem como objetivo avaliar o desempenho do aplicativo, comparando os resultados gerados com os dados do fabricante para verificar a precisão dos cálculos. Também será analisado o tempo de aceleração do motor, assegurando que as estimativas sejam consistentes com os dados esperados.

O Capítulo 4 é dedicado ao desenvolvimento da interface gráfica do usuário (GUI), onde são definidas a estrutura da interface e o desenvolvimento das telas de entrada de dados e resultados.

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais, abordando os principais resultados obtidos, as lições aprendidas ao longo do desenvolvimento do projeto e suas contribuições. Além disso, são propostas sugestões para novos desenvolvimentos, visando aprimorar a ferramenta e expandir suas funcionalidades no futuro.

Capítulo 2 – Implementação dos algoritmos do circuito equivalente do motor

Este capítulo detalha o processo de implementação dos algoritmos desenvolvidos para a simulação e análise do comportamento de motores elétricos. A abordagem adotada envolve a criação de modelos matemáticos que representam fielmente as características elétricas e mecânicas dos motores, bem como a geração de gráficos que facilitam a visualização e interpretação dos resultados. A estrutura da programação foi cuidadosamente planejada para garantir a flexibilidade e a precisão necessária para diferentes tipos de motores e condições operacionais. As seções a seguir abordam desde a definição da estrutura de programação até a validação dos modelos implementados, proporcionando uma compreensão abrangente do processo de desenvolvimento.

  - Definição da estrutura da programação.

A estrutura da programação adotada para a implementação dos algoritmos do motor foi concebida com o objetivo de proporcionar modularidade, reutilização de código e facilidade de manutenção. A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Python, conhecida por sua versatilidade e vasta gama de bibliotecas científicas, como NumPy, Pandas e Plotly, que facilitam os cálculos numéricos e a visualização de dados.

A utilização de um banco de dados para armazenar os modelos de motores e suas respectivas curvas de torque permite ao sistema o armazenamento centralizado e o gerenciamento dos dados de forma organizada e eficiente, facilitando o crescimento contínuo da aplicação, para a sua implementação, foram utilizados aplicativos e ferramentas como o programa Flask que foi empregado para desenvolver a interface web e fornecer uma estrutura leve e escalável para o gerenciamento de dados em conjunto com os softwares SQLAlchemy para a integração entre o sistema e o banco de dados relacional, permitindo manipular os dados dos motores com segurança e simplicidade e o PostgreSQL (ou outro banco de dados relacional) para o armazenamento modelos e curvas.

Essas ferramentas foram escolhidas para atender às necessidades do projeto, como a capacidade de expansão, o processamento rápido das consultas e a segurança dos dados armazenados. A flexibilidade do banco de dados também permite que novos parâmetros, variáveis ou modelos de motores sejam adicionados conforme as demandas da aplicação evoluem, garantindo que o sistema permaneça atualizado e adaptável às necessidades do usuário.

  - Metodologia para simulação de partida de motor de indução

O modelo equivalente do motor permite uma análise precisa e simplificada do comportamento elétrico e mecânico de motores elétricos, simulando variáveis como torque, corrente, escorregamento e potência. Através de uma representação matemática dos componentes internos do motor, como resistências e reatâncias do estator e do rotor, o modelo facilita a previsão de respostas do motor em diferentes condições de operação, incluindo variações de carga e modos de partida.

    - Circuito equivalente do motor indução

O modelo equivalente apresentado na Figura 1 fundamenta-se em uma representação monofásica do motor trifásico. Essa simplificação é possível devido à simetria das fases no motor trifásico, o que permite reduzir a análise para um único conjunto de parâmetros que representam o comportamento global da máquina. Essa abordagem é amplamente reconhecida na literatura técnica por sua precisão e simplicidade analítica.

Figura 1 - Circuito equivalente de um motor de indução trifásico.

As variáveis descritas na ilustração da figura 1 foram detalhadas nos itens descritos a seguir.

- A tensão “Vs​” representa a tensão aplicada ao estator do motor, sendo a fonte primária de energia do sistema;

- Os elementos “Rs” e “Xs” ​correspondem, respectivamente, à resistência ôhmica dos enrolamentos e à reatância de dispersão do estator.  A corrente total do estator “Is” ​ é composta por duas componentes principais: a corrente magnetizante “Img​”, que estabelece o fluxo magnético, e a corrente Ir', que representa a transferência de energia para o rotor;

- A reatância magnetizante “Xmg” é responsável por estabelecer o campo magnético necessário para a operação do motor e é atravessado pela corrente magnetizante “Img”;

- A parte correspondente ao rotor no circuito equivalente é representada pelos parâmetros “R'r” e “Xr” ​, refletidos para o lado do estator para simplificar os cálculos.;

- A resistência do rotor “R'r” é ajustada pelo escorregamento s definido pela equação (1).

s= ns-nrns                                                                                                                         (1)

Onde:

s: Escorregamento (adimensional)

ns: Velocidade síncrona (RPM)

nr: Velocidade do rotor RPM

De acordo com o livro intitulado “Máquinas Elétricas” o modelo em questão oferece uma visão abrangente do comportamento interno do motor, possibilitando análises detalhadas tanto em regime permanente quanto em condições transitórias, além de ser uma ferramenta essencial para o estudo do desempenho do motor em diferentes condições de operação. (Fitzgerald et al., 2003)

    - Estrutura do conjunto de algoritmos utilizado na simulação do motor indução durante o período de partida

Este item trata das equações que calculam variáveis fundamentais do motor de indução, como corrente, potência e torque, com base no escorregamento, vale destacar que a simulação do motor durante a partida considera essa dependência para calcular o fluxo de corrente no estator e no rotor, além das potências e do torque disponíveis, esse processo permite prever o desempenho do motor em diferentes condições de carga, assegurando um controle eficiente e seguro durante a partida e o funcionamento do motor em ambientes industriais.

- Escalonamento do escorregamento

O escorregamento, que representa a diferença entre as velocidades síncrona e a do rotor, é fundamental para o cálculo de variáveis como corrente, potência e torque durante a partida e operação do motor de indução. Assim, o escalonamento do escorregamento foi determinado de modo a capturar essa variação de forma precisa, possibilitando a obtenção dos parâmetros de forma contínua e coerente ao longo do ciclo de operação. Esses intervalos abrangem desde o ponto de partida (escorregamento próximo de 1) até o ponto em que o motor se aproxima da velocidade nominal (escorregamento próximo de zero). Essa abordagem permite que cada ponto de escorregamento corresponda a uma condição específica de velocidade, garantindo uma representação realista do comportamento do motor em diferentes fases da aceleração. A técnica adotada facilita a análise dos parâmetros do motor ao longo da partida.

- Condições de partida e tensão inicial de linha

As condições de partida representam o método pelo qual o motor é acionado, podendo assim determinar o comportamento do equipamento neste período. Na plataforma de simulação, o usuário pode selecionar a condição de partida mais adequada ao seu cenário (ajustar a tensão de alimentação), o que permitirá uma personalização do comportamento inicial do motor.

- Corrente do Estator em função do escorregamento

O levantamento da corrente do motor em função do escorregamento s baseia-se no circuito equivalente do motor de indução descrito anteriormente, para tanto, considera-se o modelo equivalente reduzido, no qual a impedância e a tensão do circuito refletidas ao lado do estator são utilizadas. A equação para a corrente total é descrita na expressão (2).

Is= VthZrs+Zs+Ivazio∠(cos-1FPVazio)				                (2)

Onde:

Is: Corrente do estator (A)

Vth: Tensão de Thévenin (V)

Zrs: Impedância do rotor em função do escorregamento Ω

Zs: Impedância do estator Ω

Ivazio: Corrente em vazio (A)

FPVazio: Fator de potência em vazio (adimensional)

Nesta expressão:

- O primeiro termo da equação representa a corrente do estator “Is”  leva em consideração a tensão equivalente de Thévenin Vth e as impedâncias do rotor “Zr s” e do estator “Zs​”;

- O segundo termo da equação ajusta a corrente do estator levando em conta as condições do motor no ensaio em vazio, esta corrente “Ivazio” é uma corrente pequena associada às perdas no motor e ao fluxo magnetizante.

No modelo de circuito equivalente, o rotor pode ser representado com uma impedância refletida ao lado do estator “Zrs”, que depende do escorregamento s é determinada pela expressão (3):

Zrs= Rrs-jXr								      (3)

Onde:

Zrs: Impedância do rotor em função do escorregamento (Ω)

Rr: Resistência do rotor (Ω)

s: Escorregamento (adimensional)

Xr: Reatância do rotor (Ω)

A impedância do estator “Zs” pode ser expressa considerando tanto a sua resistência e a reatância. A impedância total do estator é uma combinação dessas duas componentes que pode ser descrito pela equação (4)

Zs= Rs-jXs                                                                                                                 (4)

Onde:

Zs: Impedância do estator (Ω)

Rs: Resistência do estator (Ω)

Xs: Reatância do estator (Ω)

A equação apresentada representa a impedância equivalente de Thévenin (do circuito equivalente do motor de indução. A impedância equivalente de Thévenin simplifica o circuito do estator, facilitando a análise do motor de indução. Ela representa a impedância "vista" pelo rotor, considerando o efeito do estator e da magnetização. A equação para a sua determinação é expressa pela expressão (5).

Zth= (Xs+ Rs)*XmagRs+Xmag+Xs                                                                                                         (5)

Onde:

Rs: Resistência do estator (Ω)

Xs: Reatância do estator (Ω)

Xmag: Reatância de magnetização (Ω)

A tensão equivalente de Thévenin “Vth”  é uma representação simplificada do circuito do estator de um motor de indução, levando em consideração a resistência e a reatância do estator, bem como a impedância de magnetização. A equação para a sua determinação é expressa pela expressão (6).

Vth= Vfase* XmagRs+Xmag+Xs                                                                                                            (6)

Onde:

Vth: Tensão de Thévenin (V)

Vfase: Tensão de fase (V)

Xmag: Reatância de magnetização (Ω)

Rs: Resistência do estator (Ω)

Xs: Reatância do estator (Ω)

- Corrente do Rotor em função do escorregamento

A corrente no rotor “Ir” é obtida por (7).

Ir= VthZrs+Zth                                                                                                                   (7)

Onde:

Ir: Corrente do rotor (A)

Vth: Tensão de Thévenin (V)

Zrs: Impedância do rotor em função do escorregamento (Ω)

Zth: Impedância equivalente de Thévenin (Ω)

- Comportamento das potências em função do escorregamento

Para avaliar o comportamento das potências em função do escorregamento, foi desenvolvido um conjunto de algoritmos que consideram a variação do torque, das correntes e das impedâncias durante o processo de aceleração de um motor de indução. Esse conjunto de cálculos permite simular a dinâmica do motor e calcular as potências ativas e reativas ao longo do tempo, levando em consideração as características do escorregamento e as propriedades específicas do motor.

A análise do comportamento das potências em função do escorregamento e o cálculo da potência convertida em um motor de indução, especialmente em sistemas com rotor de dupla gaiola, requer a modelagem da relação entre o escorregamento e a potência dissipada no rotor e no estator. A potência convertida, que é a energia efetivamente transformada do sistema de indução para o movimento mecânico do rotor, pode ser calculada a partir da corrente no rotor e da impedância do rotor, conforme a equação (8).

PEixo=  Ir2*Zrotorreal*3   -PerdasA+V+F                                                 (8)

Onde:

PEixo: Potência no eixo (W)

Ir: Corrente do rotor A

Zrotorreal: Parte real da impedância do rotor (Ω)

PerdasA+V+F: Perdas totais no motor, sendo elas as perdas associadas ao cobre (Joule) (W), perdas no ferro (núcleo) (W) e perdas mecânicas (atrito e ventilação) (W)

As perdas ferro mais as perdas por atrito e ventilação podem ser definidas pela expressão (9):

PerdasA+V+F=Pav*1-s +Pe                                                                        (9)

Onde:

PerdasA+V+F: Perdas totais no motor, sendo elas as perdas associadas ao cobre (Joule) (W), perdas no ferro (núcleo) (W) e perdas mecânicas (atrito e ventilação) (W)

Pav: Perdas associadas ao cobre (Joule) (W) e perdas no ferro (núcleo) (W)

s: Escorregamento (adimensional)

Pe: Perdas mecânicas (atrito e ventilação) (W)

A potência convertida representa a energia elétrica transformada em energia mecânica no rotor, sendo determinada pela equação (10).

PConvertida=  Ir2* Zrotorreal*3                                                                    (10)

Onde:

PConvertida: Potência convertida pelo motor (W)

Ir: Corrente do rotor A

Zrotorreal: Parte real da impedância do rotor (Ω)

A potência consumida pelo motor, que é a soma da potência convertida e da potência dissipada no estator conforme apresentado na equação (11).

PConsumida=  PConsumida +Is2*Zthreal*3                                                (11)

Onde:

PConsumida: Potência consumida pelo motor (W)

PConvertida: Potência convertida pelo motor (W)

Is: Corrente do estator (A)

Zthreal: Parte real da impedância de Thévenin (Ω)

Além disso, a potência ativa total do motor, que está diretamente relacionada ao rendimento do equipamento, esta pode ser calculada com base no rendimento, conforme a expressão (12).

PAtiva=  PConsumidaη                                                                                                       (12)

Onde:

PAtiva: Potência ativa (W)

PConsumida: Potência consumida pelo motor (W)

η: Rendimento do motor (adimensional)

A potência aparente total do motor é calculada com base na potência ativa e no fator de potência Fp de tal equipamento​, de acordo com (13).

PAparente=  PAtivaFP                                                                                                        (13)

Onde:

PAparente: Potência aparente (VA)

PAtiva: Potência ativa (W)

FP: Fator de potência (adimensional)

Essas equações possibilitam a simulação e compreensão detalhada de como as potências gerada, dissipada e convertida se comportam ao longo do processo de aceleração do motor, levando em conta o impacto do escorregamento e as particularidades do rotor de dupla gaiola. Ao considerar esses fatores, é possível avaliar o desempenho dinâmico do motor, observar a influência do escorregamento na eficiência e na conversão de energia, e otimizar o controle e a operação do sistema para atingir uma performance mais eficiente e confiável.

- Comportamento dos torques em função do escorregamento

Para estudar o comportamento do torque em função do escorregamento, o algoritmo simula a dinâmica de um motor de indução, levando em conta a evolução do escorregamento durante o processo de aceleração. A equação utilizada para calcular o torque no eixo do motor, levando em consideração o escorregamento, é expressa por (14).

TEixo=PEixoωs​​                                                                                                                  (14)

Onde:

TEixo: Torque no eixo (N·m)

PEixo: Potência no eixo (W)

ωs: Velocidade angular síncrona (rad/seg)

- Comportamento dinâmico das impedâncias do rotor com dupla gaiola

No caso de um motor de indução com rotor de dupla gaiola o rotor apresenta variação de impedância durante o processo de aceleração, portanto a curva de torque gerado pelo motor muda totalmente neste tipo de equipamento. Para o levantamento do comportamento do torque em função do escorregamento, o algoritmo simula a variação da resistência do rotor e da reatância ao longo do processo de aceleração, ajustando esses parâmetros a cada iteração.

O processo utilizado resume-se em duas etapas:

- A primeira determina a resistência rotórica inicial é ajustada conforme o valor do torque determinado pelo catálogo do fabricante, para tanto é realizado um processo interativo onde a resistência rotórica é acrescida a um valor relativamente baixo (1/500 do valor inicial) até que o torque resultante seja aproximadamente o desejado:

- A segunda parte realiza o ajuste continuo a resistência do rotor em função do escorregamento até que o valor inicialmente incrementado se torna anulo, ou seja, quando o motor esteja em velocidade próxima a nominal a resistência rotórica volta ao seu valor normal, vale destacar que, para tal decréscimo se utiliza uma função exponencial decrescente cujo valor do expoente é determinado pelo usuário conforme a característica da curva fornecida pelo fabricante.

  - Implementação do conjunto de algoritmos para realização da simulação de partida do motor de indução

A simulação da partida de um motor de indução envolve a modelagem de diversos aspectos do comportamento elétrico e mecânico do motor durante o processo de aceleração. O conjunto de algoritmos a seguir foi estruturado para simular a partida de um motor de indução, considerando essas variáveis e suas interações ao longo do tempo

    - Determinação do escalonamento do escorregamento

O algoritmo desenvolvido para simulação do escalonamento do escorregamento visa modelar essa variação de maneira precisa, permitindo observar o comportamento do motor ao longo do processo de aceleração. Utilizando o script descrito na figura 2, são gerados pontos discretos entre esses dois valores, representando a evolução do escorregamento ao longo do tempo.

Figura 2 - Algoritmo para escalonamento do escorregamento

    - Definição da tensão da alimentação do motor

A figura (3) nos demonstra o algoritmo responsável por definir o comportamento da tensão de linha (Vlinha) e calcular parâmetros elétricos fundamentais para a análise do motor de indução em diferentes tipos de partida. A implementação considera três métodos de partida amplamente utilizados: direta, estrela-triângulo e autotransformador. Cada método possui características específicas que influenciam a tensão de linha aplicada ao motor e, consequentemente, o desempenho do sistema durante a partida.

Figura 3 – Script para definição da tensão de alimentação do motor

No caso da partida direta, o código estabelece que a tensão de linha “Vlinha” seja igual à tensão nominal do motor “V”. Para a partida estrela-triângulo, a tensão de linha é reduzida em relação à tensão nominal por meio da divisão pelo fator 3​. Na partida com autotransformador, o código ajusta a tensão de linha com base em um fator percentual fornecido pelo usuário, representado como "fator".

    - Cálculo do Impedância do Equivalente de Thévenin

O código realiza o cálculo dos parâmetros da impedância equivalente de circuito equivalente de Thévenin “Xmag e Zth” foi descrito na figura 4, vale destacar que  Zth representa a impedância equivalente referida ao circuito do estator, calculada a partir das resistências e reatâncias do estator “Rs e Xs” e da reatância magnetizante “Xmag”.

Figura 4 – Script para definição da tensão de alimentação do motor

    - Determinação das correntes em função do escorregamento

A definição da corrente do estator em função do escorregamento é realizada através do script descrito na figura 5, onde ela é definida pela somatória de dois componentes, a do rotor que é obtido pela divisão entre a tensão “Vth” e o equivalente das impedâncias e em vazio que considera o motor sem carga no eixo.

Figura 5 - Algoritmo para simulação da corrente em função do escorregamento.

Uma vez calculadas as correntes no rotor e no estator, o algoritmo procede para determinar as magnitudes dessas correntes, representadas pelas variáveis “IROTORA” e “IESTATORA”. O uso da função “abs” permite calcular o valor absoluto das correntes complexas, proporcionando uma representação mais intuitiva do comportamento das correntes no sistema.

    - Estimativas das potências em função do escorregamento

Inicialmente, as perdas por atrito e ventilação “Pavnovo” são calculadas em função do escorregamento “s”, representando a parcela de energia dissipada em função das forças resistivas internas e do sistema de ventilação do motor. Em seguida, a potência convertida “Pconv” é determinada, correspondendo à energia elétrica transformada em energia mecânica no rotor, que é diretamente responsável pelo torque produzido pelo motor, o script utilizado foi descrito na figura 6.

A soma das perdas por atrito e ventilação “Pavnovo” e das perdas elétricas “Pe” resulta na potência dissipada total “pw”, refletindo a energia perdida durante a operação do motor. A partir dessa relação, calcula-se a potência no eixo ajustada “Peixonova”, que representa a energia efetivamente transferida ao eixo do motor após a dedução das perdas totais. Esse parâmetro é fundamental para avaliar o desempenho mecânico do motor.

A potência consumida total “Pcons” combina a potência convertida “Pconv” com as perdas adicionais no estator, fornecendo uma estimativa completa da energia elétrica demandada pelo motor. Por outro lado, a potência ativa “Pativa” é determinada para indicar a parcela da energia consumida que é efetivamente utilizada para realizar trabalho útil no sistema. A potência aparente “Paparente” é calculada a partir da potência ativa e do fator de potência “Fp”, oferecendo uma visão geral sobre a demanda total de energia do motor.

Figura 6 - Algoritmo para a estimativa de potências em função do escorregamento.

    - Comportamento do Torque em função do escorregamento

Na figura 7 foram ilustradas as operações necessárias para determinar a velocidade angular síncrona “ws” e o torque no eixo “Teixo”.	 A velocidade angular síncrona “ws” é calculada a partir da rotação nominal do motor “Wn”, que é convertida de rotações por minuto “RPM” para radianos por segundo “rad/s”. Essa conversão é fundamental, pois grandezas como torque e potência no eixo são expressas em unidades do Sistema Internacional “SI”, exigindo a uniformidade nas dimensões das variáveis utilizadas nos cálculos.

O torque no eixo “Teixo” é obtido dividindo a potência ajustada no eixo “Peixonova” pela velocidade angular síncrona “ws”. Esse parâmetro reflete diretamente a capacidade do motor de realizar trabalho mecânico e permite compreender como as perdas energéticas e a potência convertida influenciam no torque final disponível no eixo do motor.

Figura 7 - Algoritmo para determinar o comportamento torque no eixo.

    - Algoritmos para a simulação do efeito da dupla gaiola no aumento do torque inicial

Para definição do torque desejado, representado pela variável “td” é realizado partir do torque nominal do motor multiplicada pelo valor do torque nominal “Tna”, fornecido pelo fabricante do motor “Tp/Tn”. O valor obtido é arredondado para garantir a precisão necessária para o controle do algoritmo, uma vez que o torque calculado será comparado com o torque desejado durante a execução do programa.

Para garantir precisão no processo interativo se utilizou a variável “tolerance”, sendo este responsável por determinar a margem de erro permitida na diferença entre o torque desejado e o torque calculado. O valor utilizado para a tolerância utilizado é 1× 10-3, o que assegura que o algoritmo irá parar quando a diferença entre os torques for suficientemente pequena, indicando que o objetivo foi atingido.

Para garantir o controle do processo iterativo, o algoritmo utiliza dois contadores: “contador_iteracoes” e “contador_iteracoes2”. O primeiro é responsável por contar o número total de iterações realizadas durante o processo de ajuste da resistência do rotor, enquanto o segundo é utilizado para contabilizar as iterações que, efetivamente, resultam em um ajuste válido para a resistência do rotor. O incremento dos contadores ocorre dentro do laço de iteração, o que facilita a monitoração do desempenho e eficiência do algoritmo.

O núcleo do algoritmo é o processo iterativo, onde o valor da resistência do rotor, “rr_adjusted”, é ajustado em cada iteração para aproximar o torque calculado ao torque desejado. Esse ajuste é feito de forma incremental, alterando o valor de R_r a partir de uma fração do valor inicial da resistência do rotor. Em cada iteração, o algoritmo recalcula a impedância do rotor “Zrotor” e a tensão aplicada no rotor “Vth”, utilizando as fórmulas apropriadas, como descrito no script da Figura 8. Vale destacar que a corrente do rotor “Irotor” é calculada a partir da tensão e da impedância total. A potência no eixo “Peixo” é determinada com base na corrente do rotor e na impedância do rotor. O torque no eixo “Teixo” é, então, calculado a partir da potência no eixo e da velocidade síncrona do motor. Esse processo se repete até que a diferença entre o torque calculado e o torque desejado seja suficientemente pequena, atendendo ao critério de tolerância.

Figura 8- Algoritmo para simulação de efeito de dupla gaiola no aumento do torque inicial

Adicionalmente, deve-se considerar a eliminação do acréscimo da resistência rotórica com a redução do escorregamento. Esse ajuste ocorre por meio do cálculo de um fator de redução aplicado à resistência do rotor ajustado. A cada iteração, o valor de Zrotor é reduzido levando em conta o aumento da velocidade através da fórmula (15).

Zrotorajustada= Zrotor -{(Zrotor  - Rr) * 1 - s1Rrfator }                         (15)

Onde:

Zrotorajustada: Resistência do rotor ajustada (Ω)

Zrotor: Resistência real do rotor (Ω)

Rr: Valor de resistência do rotor (Ω)

s: Escorregamento (adimensional)

Rrfator: Fator de escala relacionado à resistência do rotor (adimensional)

Quando a diferença entre o torque calculado “teixo” e o torque desejado “td” fica dentro da tolerância estabelecida, o algoritmo marca o processo como finalizado, atribuindo o valor final de resistência do rotor ajustado “Rr_final”.

  - Algoritmos para Determinação da carga mecânica do motor

A simulação da variação do torque da carga mecânica em função do escorregamento é um elemento fundamental para analisar o comportamento de motores de indução durante as fases de partida e aceleração. Essa abordagem permite avaliar como diferentes perfis de carga afetam o desempenho do motor, contribuindo para otimizar sua operação em cenários industriais. Para isso, foram desenvolvidas expressões matemáticas que modelam curvas de torque com diferentes características, vale destacar que o processo de implementação desses algoritmos no sistema e a execução de testes para validar o desempenho dos cálculos em situações operacionais.

    - Curvas para Simulação da Carga Mecânica

Nesta seção, descrevem-se os tipos de curvas de torque em função do escorregamento que o usuário pode utilizar para simular o comportamento da carga mecânica acoplada ao motor de indução. As curvas utilizadas neste trabalho têm comportamento linear, quadrática e cúbica. Cada uma delas permite representar diferentes tipos de cargas, como cargas de ventiladores (normalmente quadráticas) e cargas de bombas (frequentemente cúbicas).

Antes de selecionar o tipo de curva de torque para simulação, o usuário pode definir dois parâmetros importantes: Tinicial​, que representa o torque aplicado no início da partida e a nominal de operação Tnominal​, vale destacar que esses valores são fundamentais para adaptar a simulação às condições específicas da aplicação.

A seguir são apresentadas as equações matemáticas que descrevem cada tipo de curva e as variáveis ajustáveis pelo usuário.

- Curva constante: No modelo de curva constante, o torque da carga é mantido fixo em todos os níveis de escorregamento, independentemente da velocidade do motor. Esse comportamento é característico de aplicações onde o torque necessário para mover a carga não depende significativamente da velocidade, como em transportadores de correia, compressores de deslocamento positivo e algumas máquinas de movimentação de materiais.

- Curva linear: Este modelo de curva assume que o torque da carga varia linearmente com o escorregamento. É adequado para cargas em que o torque aumenta de forma constante à medida que o motor acelera, a expressão (16) representa a mesma.

TCarga s=TInicial+TNominal​- TInicial*1-s                                      (16)

Onde:

TCarga s: Torque da carga em função do escorregamento (N·m)

TNominal: Torque nominal (N·m)

TInicial: Torque inicial (N·m)

s: Escorregamento (adimensional)

- Curva quadrática: Neste modelo, o torque varia de maneira quadrática com o escorregamento descrita na equação (17), este comportamento é típico de ventiladores e algumas bombas, onde o torque necessário aumenta de forma não linear à medida que o motor acelera.

TCarga s=TInicial+TNominal​- TInicial2*1-s                                    (17)

Onde:

TCarga s: Torque da carga em função do escorregamento (N·m)

TNominal: Torque nominal (N·m)

TInicial: Torque inicial (N·m)

s: Escorregamento (adimensional)

- Curva cúbica: A curva cúbica modela cargas onde o torque aumenta rapidamente com a redução do escorregamento conforme expressão (18), esse comportamento se ajusta bem a cargas que exigem grande torque em altas velocidades.

TCarga s=TInicial+TNominal​- TInicial3*1-s                                    (18)

Onde:

TCarga s: Torque da carga em função do escorregamento (N·m)

TNominal: Torque nominal (N·m)

TInicial: Torque inicial (N·m)

s: Escorregamento (adimensional)

    - Implantação das Equações do Toque da Carga Mecânica

Para a implementação do cálculo de torque em função do escorregamento, o script utiliza algoritmos que modelam diferentes tipos de curvas (linear, quadrática, cúbica e constante) para simular o comportamento da carga mecânica. Esse cálculo baseia-se nos valores definidos pelo usuário para Tinicial​ ​e Tnominal​, permitindo que o sistema ajuste o torque ao perfil de carga de cada aplicação, a estruturação do script foi ilustrada na figura 9.

Figura 9 - Algoritmo para a determinação do torque de carga.

O script completo, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice A. Essa estrutura permite que o usuário simule diferentes cenários de torque em função do escorregamento, adequando-se a uma variedade de aplicações industriais.

  - Determinação do tempo de aceleração do motor

Este item tem como objetivo apresentar a implementação dos algoritmos desenvolvidos para a determinação do tempo de aceleração de um motor de indução. A metodologia adotada para calcular o tempo de aceleração baseia-se na análise da diferença entre o torque do motor e carga “Ta”​ (aceleração) entre intervalos de tempo ao longo do processo de aceleração e o momento de inércia total. Esse método permite dividir o processo em pequenos intervalos de aceleração que somados determinam o tempo total necessário para o motor atingir sua velocidade nominal.

O tempo de aceleração “Δt” em cada intervalo depende do torque de aceleração “Ta”​ e da inércia total do sistema “J” (incluindo a inércia do motor e da carga acoplada). A equação fundamental para o tempo de aceleração em cada intervalo é dada por (19).

Δt= J*ΔωTa                                                                                                                        (19)

Onde:

Δt: Variação do tempo de aceleração (seg)

J: Momento de inércia (kg·m²)

Δω: Variação da velocidade angular (rad/seg)

Ta: Torque acelerante (N·m)

Para cada intervalo de escorregamento “s”, o torque de aceleração médio “Ta” é calculado como a diferença entre o torque disponível no eixo do motor  “TEixo​” e o torque da carga “TCarga”, tal equacionamento é ilustrado por (20).

Ta= TEixo-TCarga                                                                                                    (20)

Onde:

Ta: Torque acelerante (N·m)

TEixo: Torque no eixo(N·m)

TCarga: Torque da carga (N·m)

Para cada intervalo de escorregamento, o tempo de aceleração é calculado utilizando a fórmula (21)

Δt= J*ωs*ωi-ωi-1Tamédio                                                                                                (21)

Onde:

Δt: Variação do tempo de aceleração (seg)

J: Soma dos momentos de inércia (kg·m²)

ωs: Velocidade angular síncrona (rad/seg)

ωi: Velocidade angular no instante i (rad/s)

ωi-1: Velocidade angular no instante i−1 (rad/seg)

Tamédio: Torque acelerante médio (N·m)

O tempo total de aceleração “Taceleração total​” é obtido somando-se os tempos de aceleração calculados em todos os intervalos conforme ilustrando em (22). 	Essa soma representa o tempo total necessário para o motor acelerar de zero até sua velocidade nominal.

Taceleração total=iΔti                                                                                             (22)

Onde:

Taceleração total: Tempo de aceleração total (seg)

Δti: Variação de tempo no instante i (seg)

    - Implantação das Equações do tempo de aceleração

Inicialmente o torque de aceleração “Ta” é obtido pela diferença entre o torque no eixo “Teixo” e o torque da carga customizada “Tcarga_custom”, representando a parcela de torque disponível para acelerar o sistema.

A partir desse valor, é criado o DataFrame “df_ta”, que armazena os dados de torque de aceleração. Além disso, uma nova coluna “D” é calculada como a média entre cada valor de “Ta” e seu valor subsequente, proporcionando uma suavização na variação do torque.

Simultaneamente, o DataFrame “df_s” é criado para armazenar os valores do escorregamento “s”. Nesse contexto, a coluna “N” é determinada considerando o produto do momento de inércia combinado do motor e da carga “(Jc + Jm)” com a velocidade síncrona “ws” e a variação do escorregamento ao longo do tempo. Esse valor reflete a variação da energia cinética do sistema.

Por fim, a coluna “Temposubida” é calculada ao dividir “N” pela média do torque de aceleração “D”, representando o tempo necessário para que o motor alcance uma determinada velocidade sob as condições de carga especificadas. O script utilizado para esses cálculos está ilustrado na Figura 10.

Figura 10 - Algoritmo para a cálculo do tempo de aceleração.

  - Conclusões Parciais do Capítulo

Neste capítulo, foram descritos e implementados os algoritmos para simulação do comportamento dinâmico de motores de indução, com enfoque nos cálculos de torque e tempo de aceleração durante a partida. A implementação das diferentes curvas de torque em função do escorregamento permitiu adaptar a simulação a distintos perfis de carga, como curvas lineares, quadráticas, cúbicas e constantes. Isso garantiu flexibilidade e adequação às diversas aplicações práticas dos motores de indução.

A análise dos resultados comparativos entre o torque simulado e o torque de referência evidenciou a precisão dos modelos desenvolvidos, com diferenças percentuais mínimas, confirmando a eficácia dos algoritmos implementados. Adicionalmente, a metodologia de cálculo do tempo de aceleração revelou o comportamento do motor em diversos estágios da partida, com estimativas precisas para cada intervalo, consolidando a confiabilidade do sistema para estudos de dinâmica e controle de motores.

Com essa integração dos algoritmos e dados, o sistema desenvolvido oferece uma plataforma robusta para simulação e análise de partida de motores de indução, respondendo adequadamente às necessidades de simulação e controle em ambiente industrial.

Capítulo 3 – Avaliação do Aplicativo Desenvolvido

O presente capítulo tem como objetivo de avaliar o aplicativo desenvolvido, com foco na precisão dos resultados obtidos para motores de indução. A avaliação do aplicativo é essencial para verificar sua eficácia em reproduzir o comportamento dos motores sob diversas condições de operação, como corrente e torque em função da rotação. Para isso, foram selecionados motores representativos, coletados dados técnicos de referência e realizadas simulações comparativas. A análise dos resultados gerados pelo aplicativo, em confronto com os dados fornecidos por catálogos técnicos, permitiu a validação do desempenho do sistema e a identificação de possíveis melhorias. As etapas metodológicas aqui descritas garantem uma avaliação detalhada e robusta, proporcionando a base necessária para o aprimoramento contínuo do aplicativo.

  - Metodologia para Simulação para Avaliação do Aplicativo

A metodologia adotada para avaliação do aplicativo foi estruturada de forma sistemática e comparativa, buscando garantir a precisão dos resultados. Inicialmente, foram selecionados motores de indução com potências variando entre 60 HP e 350 HP e rotações nominais de 1200 e 1800 rpm, representando condições comuns na indústria. Os dados técnicos dos motores foram obtidos a partir de Catálogos disponibilizados pela empresa fabricante de motores elétricos WEG e as impedâncias equivalentes foram geradas pelo aplicativo "Induction motor data".

Com esses dados, foram realizadas simulações utilizando o aplicativo, gerando gráficos de corrente e torque em função da rotação síncrona. Os resultados obtidos foram comparados com os valores fornecidos nos catálogos para verificar a precisão do aplicativo. A análise de precisão envolveu o cálculo de erros absolutos entre os valores simulados e os de referência, considerando diferentes condições operacionais, como torque máximo e corrente em regime permanente.

  - Avaliação do Comportamento Elétrico do Conjunto de Algoritmos Utilizado na Simulação

Para a realização dos testes do Sistema de Simulação de motores de indução, foram utilizados diversos motores de indução com as características descritas nos itens a seguir apresentados.

    - Motor de Indução de 60 HP e 1800 rpm

Nestes itens foram apresentados os testes referentes ao motor de 60 HP e 1800 RPM, no qual são apresentadas as características do equipamento e os resultados obtidos pelo aplicativo.

- Dados Característicos do Motor

Os parâmetros fornecidos pela WEG foram descritos nos itens a seguir, conforme apresentado no catálogo do motor elétrico de 60HP e 1800RPM (WEG_01, 2025)

- Tensão Nominal = 440 V

- Potência do eixo = 45 kW

- Rendimento = 0,95

- Fator de Potência 100% = 0,85

- Velocidade nominal = 1780 rpm

- I vazio = 29 A

- Tp/Tn = 2,7

Através dos dados fornecidos pelo catálogo do fabricante, foram determinados os valores da impedância equivalente do motor através do aplicativo "Induction motor data".

- Ls = 0,000587 H

- Xs = 0,221294 Ω

- Rs = 0,116159 Ω

- L’r = 0,000656 H

- X´r = 0,221294 Ω

- R’r = 0,041469 Ω

Na figura 11 é apresentada a curva do conjugado e Corrente do motor em função da Rotação Síncrona.

Figura 11 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 60 HP e 1800 RPM (WEG_01, 2025).

- Resultados da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram apresentados nas figuras 12 (correntes) e 13 (torque produzido), assim como a análise e comentários gerais.

Figura 12 - Curva da Corrente do motor de 60 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

Figura 13 - Curva de Conjugado do motor de 60 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

- Análise da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

A análise dos gráficos gerados revelou um comportamento característico esperado de motores de indução, onde a corrente e o conjugado variam de forma não linear com a rotação. Os resultados da simulação analisando a partida estão descritos nas tabelas 1 a 3.

Tabela 1 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Corrente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulada (A) | Catálogo (A) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 492 | 548,25 | 11,43% |
| 1780 | 0,0111 | 73,1 | 73,1 | 0% |

Tabela 2 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Conjugado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 652 | 653,4 | 0,21% |
| 1780 | 0,0111 | 242 | 242 | 0,00% |

Tabela 3 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60 HP e 1800 RPM.

| Conjugado Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 866 | 726 | 16,17% |

Os resultados obtidos pelo conjunto de algoritmos desenvolvidos demonstram que a metodologia que possibilita a simulação do efeito da dupla gaiola (correção da curva de torque do motor) realiza o ajuste com relativa precisão em condições com escorregamento máximo e mínimo, porém altera a corrente inicial do motor (11,43% no motor analisado), também é possível verificar que a curva do torque da máquina possui diferenças em relação ao apresentado no catálogo do fabricante (foi encontrado um erro de 16,17% conjugado máximo). O restante dos parâmetros os erros foram insignificantes.

    - Motor de Indução de 75 HP e 1800 rpm

Nestes itens foram apresentados os testes referentes ao motor de 75 HP e 1800 RPM, no qual são apresentadas as características do equipamento e os resultados obtidos pelo aplicativo.

- Dados Característicos do Motor

Os parâmetros fornecidos pela WEG foram descritos nos itens a seguir, conforme apresentado no catálogo do motor elétrico de 75HP e 1800RPM (WEG_02, 2025)

- Tensão Nominal = 440 V

- Potência do eixo = 55kW

- Rendimento = 95.4

- Fator de Potência 100% = 0.84

- Velocidade nominal = 1780 rpm

- I vazio = 36 A

- Tp/Tn = 2,7

Os valores da impedância equivalente do motor foram obtidos de forma análoga ao exemplo anterior.

- Ls = 0,000467 H

- Xs = 0,176055 Ω

- Rs = 0,104795 Ω

- L’r = 0,000467 H

- X´r = 0,176055 Ω

- R’r = 0,033670 Ω

Na figura 14 é apresentada a curva do conjugado e Corrente do motor em função da Rotação Síncrona.

Figura 14 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 75 HP e 1800 RPM (WEG_02, 2025).

- Resultados da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram apresentados nas figuras 15 (corrente) e 16 (torque produzido), assim como a análise e comentários gerais.

Figura 15 - Curva da Corrente do motor de 75 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

Figura 16 - Curva de Conjugado do motor de 75 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

- Análise da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

A análise dos gráficos gerados revelou um comportamento característico esperado de motores de indução, onde a corrente e o conjugado variam de forma não linear com a rotação. Os resultados da simulação analisando a partida estão presentes nas tabelas 4 a 6.

Tabela 4 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Corrente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulada (A) | Catálogo (A) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 608 | 657,73 | 8,18% |
| 1780 | 0,0111 | 90 | 90,1 | 0,11% |

Tabela 5 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Conjugado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 796,58 | 796,5 | 0,01% |
| 1780 | 0,0111 | 295 | 295 | 0,00% |

Tabela 6 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 75 HP e 1800 RPM.

| Conjugado Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 1056 | 885 | 16,19% |

Neste caso, foi verificado o mesmo comportamento em relação a corrente e tensões, porém com percentuais diferentes, o erro encontrado na corrente de partida foi de 8,18% e no conjugado máximo de 16,19%.

    - Motor de Indução de 150 HP e 1200 rpm

Nestes itens foram apresentados os testes referentes ao motor de 150 HP e 1200 RPM, no qual são apresentadas as características do equipamento e os resultados obtidos pelo aplicativo.

- Dados Característicos do Motor

Os parâmetros fornecidos pela WEG foram descritos nos itens a seguir, conforme apresentado no catálogo do motor elétrico de 150HP e 1200RPM (WEG_03, 2025)

- Tensão Nominal = 440 V

- Potência do eixo = 110kW

- Rendimento = 95.8

- Fator de Potência 100% = 0.83

- Velocidade nominal = 1190 rpm

- I vazio = 74 A

- Tp/Tn = 2,1

Os valores da impedância equivalente do motor foram obtidos de forma análoga ao exemplo anterior.

- Ls = 0,000278 H

- Xs = 0,104803 Ω

- Rs = 0,039472 Ω

- L’r = 0,000278 H

- X´r = 0,104803 Ω

- R’r = 0,012632 Ω

Na figura 17 é apresentada a curva do conjugado e Corrente do motor em função da Rotação Síncrona.

Figura 17 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 150 HP e 1200 RPM (WEG_03, 2025).

- Resultados da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram apresentados nas figuras 18 (correntes) e 19 (torque produzido), assim como a análise e comentários gerais.

Figura 18 - Curva da Corrente do motor de 150 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.

Figura 19 - Curva de Conjugado do motor de 150 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.

- Análise da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

A análise dos gráficos gerados revelou um comportamento característico esperado de motores de indução, onde a corrente e o conjugado variam de forma não linear com a rotação. Os resultados da simulação analisando a partida estão presentes nas tabelas 7 a 9.

Tabela 7 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Corrente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulada (A) | Catálogo (A) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 1129 | 1219,4 | 7,41% |
| 1190 | 0,0083 | 182 | 182 | 0% |

Tabela 8 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Conjugado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 1853,97 | 1854,3 | 0,02% |
| 1190 | 0,0083 | 883 | 883 | 0,00% |

Tabela 9 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 150 HP e 1200 RPM.

| Conjugado Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 2939 | 2189,84 | 25,49% |

Neste caso, foi verificado também o mesmo comportamento em relação a corrente e tensões, porém com percentuais diferentes, o erro encontrado na corrente de partida foi de 1,03% e no conjugado máximo de 25,49%.

    - Motor de Indução de 300 HP e 1800 rpm

Nestes itens foram apresentados os testes referentes ao motor de 300 HP e 1800 RPM, no qual são apresentadas as características do equipamento e os resultados obtidos pelo aplicativo.

- Dados Característicos do Motor

Os parâmetros fornecidos pela WEG foram descritos nos itens a seguir, conforme apresentado no catálogo do motor elétrico de 300HP e 1800RPM (WEG_04, 2025)

- Tensão Nominal = 440 V

- Potência do eixo = 220kW

- Rendimento = 96.2

- Fator de Potência 100% = 0.80

- Velocidade nominal = 1790 rpm

- I vazio = 152 A

- Tp/Tn = 2

Os valores da impedância equivalente do motor foram obtidos de forma análoga ao exemplo anterior.

- Ls = 0,000131 H

- Xs = 0,049386 Ω

- Rs = 0,017653 Ω

- L’r = 0,000131 H

- X´r = 0,049386 Ω

- R’r = 0,004277 Ω

Na figura 20 é apresentada a curva do conjugado e Corrente do motor em função da Rotação Síncrona.

Figura 20 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 300 HP e 1800 RPM (WEG_04, 2025).

- Resultados da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram apresentados nas figuras 21 (correntes) e 22 (torque produzido), assim como a análise e comentários gerais.

Figura 21 - Curva da Corrente do motor de 300 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

Figura 22 - Curva de Conjugado do motor de 300 HP e 1800 RPM, obtido pelo aplicativo.

- Análise da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

A análise dos gráficos gerados revelou um comportamento característico esperado de motores de indução, onde a corrente e o conjugado variam de forma não linear com a rotação. Os resultados da simulação analisando a partida estão presentes nas tabelas 10 a 12.

Tabela 10 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Corrente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulada (A) | Catálogo (A) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 2447 | 2587,5 | 5,74% |
| 1790 | 0,0056 | 375 | 375 | 0% |

Tabela 11 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Conjugado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 2327 | 2340 | 0,56% |
| 1790 | 0,0056 | 1174 | 1170 | 0,34% |

Tabela 12 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 300 HP e 1800 RPM.

| Conjugado Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 4202 | 2808 | 33,17% |

Neste caso, foi verificado também o mesmo comportamento em relação a corrente e tensões, porém com percentuais diferentes, o erro encontrado na corrente de partida foi de 5,74% e no conjugado máximo de 33,17%.

    - Motor de Indução de 350 HP e 1200 rpm

Nestes itens foram apresentados os testes referentes ao motor de 350 HP e 1200 RPM, no qual são apresentadas as características do equipamento e os resultados obtidos pelo aplicativo.

- Dados Característicos do Motor

Os parâmetros fornecidos pela WEG foram descritos nos itens a seguir, conforme apresentado no catálogo do motor elétrico de 350HP e 1200RPM (WEG_05, 2025)

- Tensão Nominal = 440 V

- Potência do eixo = 260kW

- Rendimento = 95.8

- Fator de Potência 100% = 0.78

- Velocidade nominal = 1193 rpm

- I vazio = 204 A

- Tp/Tn = 2

Os valores da impedância equivalente do motor foram obtidos de forma análoga ao exemplo anterior.

- Ls = 0,000125 H

- Xs = 0,047124 Ω

- Rs = 0,015802 Ω

- L’r = 0,000125 H

- X´r = 0,047124 Ω

- R’r = 0,003661 Ω

Na figura 23 é apresentada a curva do conjugado e Corrente do motor em função da Rotação Síncrona.

Figura 23 - Curva de Conjugado e Corrente do motor de 350 HP e 1200 RPM (WEG_05, 2025).

- Resultados da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram apresentados nas figuras 24 (correntes) e 25 (torque produzido), assim como a análise e comentários gerais.

Figura 24 - Curva da Corrente do motor de 350 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.

Figura 25 - Curva de Conjugado do motor de 350 HP e 1200 RPM, obtido pelo aplicativo.

- Análise da simulação realizado pelo aplicativo desenvolvido

A análise dos gráficos gerados revelou um comportamento característico esperado de motores de indução, onde a corrente e o conjugado variam de forma não linear com a rotação. Os resultados da simulação analisando a partida estão presentes nas tabelas 13 a 15.

Tabela 13 – Quadro comparativo entre os valores das correntes declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Corrente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulada (A) | Catálogo (A) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 2559 | 2696,3 | 5,37% |
| 1193 | 0,0058 | 457 | 457 | 0% |

Tabela 14 – Quadro comparativo entre os valores de torque declarados em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.

| Velocidade (RPM) | Escorregamento | Conjugado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 0 | 1 | 4162 | 4160 | 0,05% |
| 1193 | 0,0058 | 2081 | 2080 | 0,05% |

Tabela 15 – Quadro comparativo entre o valor de torque máximo declarado em catálogo e encontrado pelo aplicativo para o motor de 350 HP e 1200 RPM.

| Conjugado Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Nm) | Catálogo (Nm) | Erro Absoluto (%) |
| 6592 | 5200 | 21,12% |

Neste caso, foi verificado também o mesmo comportamento em relação a corrente e tensões, porém com percentuais diferentes, o erro encontrado na corrente de partida foi de 5,37% e no conjugado máximo de 21,12%.

    - Análise do comportamento da corrente e conjugado dos motores

As simulações realizadas demonstraram que os algoritmos empregados permitiram o ajuste do conjugado do motor nas condições iniciais e finais de aceleração com relativa precisão. No entanto, a curva obtida não segue exatamente os padrões declarados pelo fabricante, evidenciando a necessidade de ajustes adicionais antes da aplicação do sistema por profissionais do setor.

Além disso, verificou-se que a corrente de partida sofre variações devido à correção da impedância rotórica realizada pelo algoritmo. Essas diferenças destacam a importância de refinar os parâmetros do sistema para aprimorar sua precisão e confiabilidade em condições reais de operação.

  - Avaliação no tempo de partida

O motor de 60HP e 1800RPM foi utilizado para a validação deste estudo, com um momento de inércia da carga de 5 Kgm², torque de regime de operação de 150 Nm e torque inicial de 40 Nm. A avaliação do tempo de partida do motor foi realizada por meio da análise dos dados registrados em uma planilha, gerada automaticamente pelo aplicativo utilizado no estudo, a qual pode ser acessada no Apêndice K.

Figura 26 – Curvas de Torques motor e Carga

A figura 26 ilustra a evolução da velocidade do motor durante esse processo. Para calcular o tempo total de partida, foram somados os valores individuais de tempo de aceleração, esse procedimento resultou em um valor consolidado, representando o intervalo necessário para que o motor saísse da condição de repouso até atingir sua velocidade nominal. A partir dessa soma, foi possível fazer uma estimativa quantitativa do comportamento do motor durante a fase de aceleração. A fim de validar os resultados obtidos pela planilha, os valores calculados manualmente foram comparados com o tempo de partida apresentado na interface do aplicativo.

Tabela 16 – Quadro comparativo entre o tempo de aceleração calculado pela planilha e encontrado pelo aplicativo para o motor de 60HP e 1800 RPM.

| Tempo de aceleração Máximo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simulado (Seg) | Tabela (Seg) | Erro Absoluto (%) |
| 2,02 | 2,02 | 0% |

Esse comparativo permitiu identificar eventuais discrepâncias entre os valores obtidos de forma manual e os apresentados pelo software. Tal análise possibilitou a verificação da precisão e acurácia dos dados fornecidos pelo sistema. O valor final calculado, tanto pelo sistema quanto pela tabela, foi de 2,02 segundos, como ilustrado na tabela 16.

  - Conclusões Parciais do Capítulo

Os resultados obtidos ao longo deste capítulo evidenciam que a metodologia adotada para a simulação e avaliação do desempenho do aplicativo foi eficaz na análise de motores de indução. A escolha cuidadosa dos motores a serem utilizados, a coleta minuciosa dos dados técnicos e a execução das simulações com parâmetros de referência robustos possibilitaram uma análise detalhada da precisão do aplicativo, particularmente na representação das curvas de corrente e torque em função da rotação. Essa abordagem permitiu a validação da capacidade do sistema de reproduzir de forma precisa os comportamentos esperados dos motores durante as fases de partida e aceleração.

A comparação entre os resultados simulados pelo aplicativo e os valores fornecidos nos catálogos dos motores indicou a presença de pequenas discrepâncias. Tais diferenças foram identificadas e analisadas, com possíveis causas atribuídas a fatores como limitações nos modelos matemáticos utilizados ou variações nas condições operacionais simuladas, embora mínimas, abrem espaço para melhorias e podem ser objeto de estudos futuros, visando aprimorar a acurácia do aplicativo em reproduzir os comportamentos reais dos motores em situações práticas. A investigação dessas causas pode contribuir significativamente para a otimização das simulações e garantir que o sistema seja capaz de lidar com uma gama mais ampla de condições de operação.

Além disso, a análise dos erros absolutos, que comparou os valores calculados com os valores reais ou de referência, revelou que o aplicativo tem grande potencial como ferramenta de apoio na análise de motores elétricos. No entanto, a avaliação também evidenciou que, apesar de seu desempenho promissor, ainda existem áreas para melhoria, principalmente no que se refere à precisão das simulações em cenários com variações mais complexas nos parâmetros de operação. O aprimoramento desses aspectos é essencial para garantir que o sistema seja ainda mais robusto e confiável em diferentes contextos.

Capítulo 4 – Desenvolvimento da Interface Gráfica do Usuário

Neste capítulo, é abordado o desenvolvimento da interface gráfica de usuário (GUI) criada para facilitar o acesso e a manipulação de dados necessários para a simulação e análise de motores de indução. A interface foi projetada com foco na usabilidade e na intuitividade, permitindo que o usuário cadastre diferentes modelos de motores, insira parâmetros operacionais, selecione condições de partida e visualize os resultados em gráficos e tabelas. A interface contribui significativamente para o objetivo do trabalho, ao fornecer uma ferramenta prática para analisar o desempenho dos motores sob diversas condições de operação.

  - Definição da Estrutura da programação visual do sistema

A interface gráfica da aplicação foi desenvolvida utilizando HTML, CSS e JavaScript, garantindo uma experiência de usuário dinâmica e responsiva. Todas as telas do sistema foram projetadas para manter um padrão visual unificado, adotando um layout com barra lateral (sidebar), que oferece acesso rápido e intuitivo às diferentes seções da plataforma. Na parte superior dessa barra, foram implementados botões de logout e configurações, além de uma área destinada à exibição das informações do usuário logado, incluindo seu nome e foto de perfil

Dessa forma, a estrutura do sistema foi concebida para proporcionar uma navegação intuitiva e eficiente, assegurando que todas as funcionalidades essenciais estejam acessíveis de maneira organizada e segura.

  - Desenvolvimento das Interfaces Auxiliares: Funcionalidades Suplementares do Aplicativo

As interfaces auxiliares do aplicativo são compostas por telas essenciais que desempenham um papel fundamental na experiência do usuário, como a tela de login, a de modificação de usuário e a página inicial. Essas interfaces não apenas facilitam a navegação, mas também garantem um controle eficiente de acesso ao sistema. Juntas, elas contribuem para uma plataforma acessível, intuitiva e segura.

    - Página Login

A Figura 27 apresenta a tela de login do aplicativo, que possui uma interface moderna e intuitiva. No lado esquerdo, há os campos para inserção de usuário e senha, acompanhados de ícones ilustrativos que facilitam a identificação. Para acessar o sistema, é necessário inserir o login "admin" e a senha "admin123". Abaixo, encontra-se o botão "Entrar", que autêntica os usuários no sistema.

Figura 27 - Página Login.

No lado direito, destaca-se uma imagem futurista de um motor elétrico digitalizado, remetendo ao foco do aplicativo na análise e simulação de máquinas elétricas. O design combina elementos tecnológicos e gráficos tridimensionais, reforçando a proposta de inovação e engenharia presente no software.

É importante ressaltar que não é possível realizar o cadastro de novos usuários diretamente pela interface. Os usuários são pré-cadastrados no backend da aplicação utilizando Python, garantindo maior controle sobre o acesso e segurança do sistema. Isso significa que apenas pessoas autorizadas, previamente registradas pelos administradores, podem utilizar a plataforma.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice B.

    - Página Inicial

A página inicial (figura 28) da plataforma SAMIT – Software para Análise de Máquinas de Indução Trifásica – foi projetada para oferecer uma interface intuitiva e de fácil navegação para o usuário. Ao acessar o sistema, o usuário é recebido com um layout claro e organizado, que proporciona uma experiência fluida e agradável.

Figura 28 - Página inicial.

O título "SAMIT - Software para Análise de Máquinas de Indução Trifásica de dupla gaiola" destaca-se no topo da página, informando imediatamente ao usuário sobre a natureza do aplicativo. A seção "Sobre a Plataforma" fornece uma breve introdução ao sistema, destacando as ferramentas e recursos que permitem a realização de análises detalhadas de motores elétricos de indução trifásica. Esse espaço serve como um ponto de partida para o usuário compreender rapidamente a proposta do software e como ele pode ser útil para otimizar o desempenho dos motores, prever seu comportamento em diferentes condições operacionais e realizar cálculos complexos de maneira eficiente.

A seção "Funcionalidades" oferece uma descrição das principais ferramentas do sistema, como as simulações detalhadas para compreender o comportamento do motor, o cadastro de parâmetros para obter análises mais precisas e a geração de curvas de torque, para facilitar o entendimento do comportamento do motor em operação.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice C.

    - Página Informações complementares do projeto

A página de Informações Complementares do Projeto (figura 29) foi desenvolvida para fornecer aos usuários detalhes adicionais sobre o projeto, garantindo que todas as informações relevantes estejam centralizadas em um único local. Nela, o usuário encontra dados essenciais sobre a equipe envolvida, a metodologia aplicada, e o contexto do desenvolvimento, oferecendo uma visão mais ampla sobre os objetivos e a execução do trabalho.

Além disso, essa página serve como um ponto de consulta para os visitantes que desejam entender melhor os aspectos técnicos e acadêmicos do projeto. Através de uma apresentação clara e organizada, o usuário pode acessar facilmente informações sobre os membros da equipe, os desafios enfrentados durante o desenvolvimento e os resultados esperados com a conclusão do sistema.

Figura 29 - Página informações complementares do projeto.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice D.

  - Desenvolvimento das Interfaces para Introdução de Dados

As telas desenvolvidas para a introdução dos dados foram projetadas com o objetivo de proporcionar uma interface intuitiva e eficiente, permitindo ao usuário inserir as variáveis necessárias para a análise do motor de indução de maneira organizada e clara. Além disso, foram incorporadas verificações automáticas para validar os dados inseridos, assegurando que os valores estejam dentro dos limites aceitáveis antes de prosseguir para os cálculos e simulações.

    - Página para Simulação

A tela para realizar a simulação (figura 30) apresenta uma interface projetada para análise e simulação de motores de indução. Na área principal, destacada por um fundo claro para melhor visualização das informações, há um título centralizado indicando a finalidade da tela: um simulador para análise de motores de indução. Logo abaixo do título, encontram-se as seções de formulário, onde o usuário pode inserir os parâmetros necessários para a simulação. O primeiro formulário permite selecionar um motor de indução já cadastrado no sistema, além de inserir valores como a razão entre o torque de pico e o torque nominal e o fator R'r, que são dados essenciais para a modelagem da impedância do motor. Caso nenhum motor esteja cadastrado, uma opção indicativa aparece informando essa situação. A estrutura do formulário é organizada de maneira compacta para ocupar pouco espaço na tela, garantindo um layout limpo e eficiente.

Outro conjunto de formulários permite a seleção do tipo de análise para a carga do motor. O usuário pode optar por inserir uma função personalizada. há opções para definir o comportamento como linear, quadrático ou cúbico em função da velocidade, além da inserção de valores como o momento de inércia da carga, valores dos torques nominal e inicial.

Figura 30 – Página para iniciar a simulação.

Para iniciar o processo, há um botão destacado na tela que submete os dados preenchidos e encaminha-os para a análise, vale destacar que o script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice E.

    - Páginas para parametrização do motor

Nos itens descritos a seguir foram apresentadas as particularidades das telas desenvolvidas para a parametrização do motor utilizado nas simulações.

- Página para gerenciamento dos dados do motor

A página para gerenciar os dados do motor (figura 31) tem como objetivo o cadastro e gerenciamento de parâmetros de motores elétricos. Essa funcionalidade é fundamental para o controle e organização dos dados do projeto, permitindo ao usuário inserir informações sobre os motores, bem como realizar alterações ou exclusões quando necessário.

Na área principal, estão presentes botões interativos para criar, editar e eliminar registros dos motores, além de uma seção com informações do usuário, como a foto de perfil e o nome, criando uma experiência personalizada.

Figura 31 - Página “Gerenciador de dados do motor”.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice F.

- Página para o registro de novo motor

A página para o registro de novo motor (página 32) foi criada com o objetivo de facilitar o cadastro de novos motores no sistema. A principal função dessa página é permitir que os usuários insiram os parâmetros de um novo motor, garantindo que as informações sejam armazenadas corretamente e estejam prontamente disponíveis para futuras edições ou consultas.

Ao acessar a página, o usuário encontrará um formulário claro e organizado, onde poderá preencher os campos obrigatórios, como modelo do motor, tipo, torque de carga, potência, entre outros parâmetros técnicos. Cada campo foi projetado para ser intuitivo, orientando o usuário a fornecer as informações corretas de maneira eficiente e sem dificuldades.

Uma vez que o motor é cadastrado, ele será automaticamente disponibilizado para edição na página para edição dos dados de motores cadastrados. Isso garante que os dados inseridos possam ser atualizados ou corrigidos sempre que necessário, criando uma integração contínua entre as funcionalidades de cadastro e edição.

Figura 32 - Página para o registro de novo motor.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice G.

- Página para atualização dos dados de motores cadastrados

A página (figura 33) foi desenvolvida com o objetivo específico de permitir mudança nos parâmetros dos motores que foram previamente cadastrados na página "Registro de novo motor". Esta página visa oferecer uma interface simples e eficaz para que os usuários possam modificar os parâmetros de motores de forma dinâmica, mantendo a consistência dos dados e facilitando ajustes futuros.

A principal funcionalidade dessa página é permitir que os parâmetros do motor, que já foram registrados, sejam visualizados e ajustados conforme necessidade.

O formulário de edição é similar ao de cadastro, mas com a diferenciação de que os dados já preenchidos são carregados automaticamente para facilitar o processo de atualização.

O layout da página foi projetado para atender tanto a necessidade de exibição dos dados de forma clara quanto para facilitar a interação do usuário com os campos editáveis. A divisão da página em duas seções – a barra lateral de navegação e a área de edição de dados – mantém a consistência com o resto do sistema, garantindo uma navegação intuitiva e acessível.

Figura 33 - Página para edição dos dados de motores cadastrados.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice H.

- Página para exclusão de motores cadastrados

A página para eliminar de motores cadastrados (figura 34) tem como objetivo a exclusão de registros de motores no aplicativo, com foco na interação visual e na funcionalidade de gerenciamento de dados. A sidebar descreve o nome e a foto do usuário, bem como opções para logout e configurações de conta. No conteúdo principal da página, é oferecido um formulário de seleção de motores, onde o usuário pode escolher um motor a ser deletado, além de uma tabela que exibe todos os motores cadastrados no sistema.

A tabela exibe os dados dos motores, como ID e nome, e é estruturada de forma a garantir uma leitura clara e organizada. A funcionalidade de exclusão é implementada através de um formulário que envia a requisição para o servidor, onde a lógica de backend se encarregará de realizar a exclusão do motor selecionado. Além disso, a interface também inclui um botão para o usuário sair da sessão e acessar as configurações de sua conta, melhorando a experiência de navegação e a interação com o sistema.

Figura 34 - Página para eliminação de motores já cadastrados.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice I.

  - Desenvolvimento das Interfaces para estruturação e exibição dos dados da simulação

A interface gráfica de resultados desempenha um papel fundamental na visualização e interação dos usuários com os dados gerados pelas simulações. A página foi projetada para simular a dinâmica de torque de carga, oferecendo aos usuários a possibilidade de escolher entre diferentes tipos de curvas (linear, quadrática ou cúbica). Com um design moderno e interativo, o sistema exibe os resultados de maneira clara e acessível, permitindo uma análise detalhada dos parâmetros do motor e do desempenho da simulação.

    - Interface gráfica do usuário

Esta página (figura 35) foi projetada para ilustrar a dinâmica entre o torque de carga e torque no eixo, permitindo que o usuário visualize as curvas de torque e corrente. O sistema gera uma interface gráfica do usuário (GUI) que exibe os resultados das simulações, com um design moderno e interativo. No painel principal, o usuário encontra gráficos dinâmicos, tabelas de dados detalhados sobre os parâmetros do motor e indicadores de desempenho, como o tempo de aceleração.

Figura 35 - Página “Interface gráfica do usuário”

Além disso, o sistema oferece uma funcionalidade de exportação de dados para Excel, permitindo que o usuário baixe os parâmetros da simulação em um formato acessível. A interação com os gráficos é facilitada por botões de navegação para alternar entre diferentes curvas e um botão de informações adicionais que exibe uma explicação detalhada sobre as variáveis usadas nos cálculos.

O script completo do código, incluindo variáveis auxiliares e ajustes para condições específicas, pode ser encontrado no apêndice J.

  - Conclusões parciais do capítulo

O desenvolvimento da plataforma para simulação do torque de carga em motores elétricos foi projetado para atender tanto aos profissionais da área quanto aos estudantes e pesquisadores que buscam uma ferramenta robusta e intuitiva. A interface gráfica de usuário (GUI) é o ponto de contato entre o usuário e a complexidade dos cálculos envolvidos, oferecendo uma visualização clara e eficiente dos resultados. O sistema não apenas permite que o usuário escolha entre diferentes tipos de curvas de torque. Essa flexibilidade garante que o sistema seja aplicável a uma variedade de cenários e necessidades de simulação.

A estrutura da interface foi cuidadosamente planejada para garantir uma navegação simples e fluida. A barra lateral fixa, situada à esquerda da tela, contém os controles principais, como links de navegação para outras seções e botões de logout e configurações. Isso garante que o usuário tenha acesso rápido às funcionalidades essenciais, sem que a navegação se torne confusa ou sobrecarregada. A disposição da página, com gráficos interativos e tabelas de dados, oferece uma visão abrangente dos parâmetros do motor e permite uma análise detalhada do desempenho da simulação. A presença de tooltips e explicações dinâmicas facilita a compreensão das variáveis e cálculos, tornando a interface amigável mesmo para usuários com menos experiência técnica.

Em resumo, o sistema desenvolvido oferece uma combinação de sofisticação técnica e facilidade de uso, sendo uma ferramenta poderosa para a simulação e análise de torque em motores elétricos. Com uma interface gráfica de usuário intuitiva, gráficos interativos, tabelas de dados detalhados e funcionalidades como exportação para Excel, o sistema se apresenta como uma solução completa para profissionais e estudantes da área. Seu design responsivo, aliado à personalização e interatividade, torna a experiência de simulação acessível e eficiente, atendendo às necessidades de diversos perfis de usuários e garantindo uma compreensão aprofundada do comportamento dos motores.

Capítulo 5 – Conclusões finais

Este capítulo apresenta uma análise abrangente dos principais aspectos do sistema desenvolvido, com ênfase nos métodos adotados, nas dificuldades superadas durante o processo e nas possíveis aplicações futuras, destacando o impacto e as perspectivas do projeto.

  - Conclusões Finais

Este sistema para análise do tempo de aceleração para motores elétricos demonstra de forma clara a importância da tecnologia na otimização de processos industriais. Ao integrar cálculos complexos com gráficos interativos, o sistema oferece uma visão detalhada do torque dos motores, permitindo uma compreensão mais profunda do desempenho dos equipamentos. Essa abordagem facilita a tomada de decisões críticas relacionadas à manutenção preventiva e à otimização das operações industriais, contribuindo para a redução de custos, aumento da eficiência e prolongamento da vida útil dos motores. A combinação de dados precisos e visualizações claras torna o processo de análise mais ágil e acessível.

Em relação a arquitetura modular que realiza os cálculos das variáveis como a correntes, potências e torque do motor funcionou perfeitamente, a geração de gráficos interativos, utilizando a biblioteca Plotly, possibilita uma visualização detalhada da variação de torque e corrente ao longo do escorregamento, como também o tempo de aceleração. Esses gráficos permitem ao usuário observar o desempenho do motor em diferentes condições de operação, além de comparar as curvas de torque do motor e da carga para avaliar o torque acelerante. O usuário também tem a possibilidade de exportar os dados gerados pelo aplicativo para uma planilha de Excel.

Vale destacar que o sistema funciona como uma ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão. Com a possibilidade de ajustar variáveis essenciais, como torque nominal e tipo de partida, os usuários podem simular diferentes cenários e obter resultados que auxiliam na escolha adequada de motores para diversas aplicações. Os gráficos interativos oferecem uma representação clara do comportamento do motor, permitindo a identificação de padrões, como a resposta a variações de carga e o impacto das condições de operação na eficiência energética.

Para finalizar, o sistema desenvolvido não apenas aprimora a compreensão do comportamento dos motores elétricos, mas também contribui para a tomada de decisões mais assertivas e a melhoria da confiabilidade e eficiência em aplicações industriais.

  - Propostas de Novos Desenvolvimentos

Neste item foram levantados alguns pontos para realização de novas pesquisas, sendo estes descritos nos itens descritos a seguir, vale considerar inicialmente, que o código desenvolvido possui uma modularidade que possibilita futuras melhorias e adaptações do sistema, portanto tal característica permitirá que novas funcionalidades sejam incorporadas de maneira eficiente.

- O sistema desenvolvido possibilitará a integração com sensores em tempo real, capazes de monitorar variáveis essenciais, atualizado dos parâmetros de forma automática, assim aprimorando continuamente o sistema;

- Poderá ser aplicação de modelos de machine learning que permitirá a otimização automática da curva de torque com base nas condições observadas, trazendo um nível maior de automação e confiabilidade;

- A personalização de perfis de carga, por meio de uma interface mais flexível que permita a adaptação para uma maior variedade de aplicações industriais, atendendo a diferentes características de carga e ampliando sua versatilidade e aplicabilidade. Essas melhorias não só aumentariam a eficiência e a precisão do sistema, mas também o tornariam mais inteligente e adaptável às necessidades de um ambiente industrial em constante evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A seguir foram apresentadas as principias referências bibliográficas utilizadas no trabalho.

ALMEIDA, R.; SOUZA, T. Estimativa do Tempo de Aceleração de Motores de Indução com MATLAB e Simulink. Journal of Electrical Simulation, v. 8, n. 1, p. 42-55, 2020.

BAUER, Michael; BEAZLEY, David. SQLAlchemy: toolkit SQL para Python. Versão 2.0.36. Disponível em: https://www.sqlalchemy.org/. Acesso em: 06 nov. 2024.

CARVALHO, D.; ARAÚJO, E. Modelagem de Curvas de Torque de Motores de Indução com Python: Uma Abordagem para Eficiência Energética. Cadernos de Engenharia, v. 6, n. 4, p. 210-222, 2021.

ERIC GAZONAS, et al. OpenPyXL: biblioteca para manipulação de arquivos Excel em Python. Versão 3.1.3. Disponível em: https://openpyxl.readthedocs.io/. Acesso em: 06 nov. 2024.

FLASK-MIGRATE TEAM. Flask-Migrate: extensão para migração de banco de dados no Flask. Versão 4.0.0. Disponível em: https://flask-migrate.readthedocs.io/. Acesso em: 06 nov. 2024.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

FONT AWESOME. Font Awesome: biblioteca de ícones. Versão 6.0.0-beta3. Disponível em: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css . Acesso em: 06 nov. 2024.

GOOGLE FONTS. Montserrat: fonte para web. Disponível em: https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap. Acesso em: 06 nov. 2024.

HARRIS, Charles R.; et al. NumPy: biblioteca para cálculo numérico em Python. Versão 2.1.0. Disponível em: https://numpy.org. Acesso em: 06 nov. 2024.

HUBERT, C. I. Máquinas Elétricas: Teoria, Operação e Aplicação. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MCKINNEY, Wes. Pandas: biblioteca de análise de dados em Python. Versão 2.2.3. Disponível em: https://pandas.pydata.org. Acesso em: 06 nov. 2024.

NUNES, A.; MENDES, R.; BARROS, V. Desenvolvimento de Aplicação Web para Simulação de Motores de Indução com Flask e Django. Tecnologias Emergentes em Engenharia, v. 9, n. 2, p. 77-89, 2022.

PALLETTI, Armin Ronacher. Flask: microframework para desenvolvimento web em Python. Versão 3.0.3. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 06 nov. 2024.

PALLETS PROJECTS. Flask-Login: biblioteca para gerenciamento de autenticação de usuários. Versão 0.7.0. Disponível em: https://flask-login.readthedocs.io. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. math: biblioteca de funções matemáticas em Python. Versão 3.13.2. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/math.html. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. io: ferramentas para manipulação de fluxos de dados em Python. Versão 3.13.2. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/io.html. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. datetime: biblioteca para manipulação de datas e horários em Python. Versão 3.13.2. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/datetime.html. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. os: interface para funcionalidades do sistema operacional em Python. Versão 3.13.2. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/os.html. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. json: codificador e decodificador JSON em Python. Versão 3.13.2. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/json.html. Acesso em: 06 nov. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Módulo threading – Threads de alto nível em Python. Versão 3.12. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/threading.html . Acesso em: 05 dez. 2024.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Módulo webbrowser – Controle do navegador web. Versão 3.12. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/webbrowser.html. Acesso em: 05 dez. 2024.

RONACHER, Armin. Werkzeug: biblioteca para desenvolvimento web em Python. Versão 3.0.0. Disponível em: https://palletsprojects.com/p/werkzeug/. Acesso em: 06 nov. 2024.

SANTOS, L.; OLIVEIRA, M. Simulação de Motores de Indução Trifásicos Durante a Partida Usando MATLAB/Simulink. Revista de Engenharia Elétrica, v. 24, n. 3, p. 120-135, 2018.

SIEVERT, Carson. Plotly: biblioteca de visualização gráfica interativa para Python. Versão 5.24.1. Disponível em: https://plotly.com/python/. Acesso em: 06 nov. 2024.

SILVA, A.; GOMES, F. Simulação Eletromagnética e Térmica de Motores de Indução com COMSOL Multiphysics. Engenharia Aplicada, v. 13, n. 5, p. 330-344, 2020.

WEG_01. Catálogo do motor elétrico de 60HP e 1800RPM. Documento disponível em formato PDF. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/products/motors/electric-motors/w22/w22-ir3-premium-60-cv-4p-225s-m-3f-220-380-v-60-hz-ic411-tfve-b3d.  Acesso em: 22 jan. 2025.

WEG_02. Catálogo do motor elétrico de 75HP e 1800RPM. Documento disponível em formato PDF. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/products/motors/electric-motors/w22/w22-ir3-premium-75-cv-4p-225s-m-3f-220-380-v-60-hz-ic411-tfve-b3d. Acesso em: 22 jan. 2025.

WEG_03. Catálogo do motor elétrico de 150HP e 1200RPM. Documento disponível em formato PDF. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/products/motors/electric-motors/w22/w22-ir3-premium-150-cv-6p-315s-m-3f-220-380-v-60-hz-ic411-tfve-b3d . Acesso em: 22 jan. 2025.

WEG_04. Catálogo do motor elétrico de 300HP e 1800RPM. Documento disponível em formato PDF. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/products/motors/electric-motors/w22/w22-ir3-premium-300-cv-4p-355m-l-3f-220-380-440-v-60-hz-ic411-tfve-b3d . Acesso em: 22 jan. 2025.

WEG_05. Catálogo do motor elétrico de 350HP e 1200RPM. Documento disponível em formato PDF. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/products/motors/electric-motors/w22/w22-ir3-premium-350-cv-6p-355m-l-3f-220-380-440-v-60-hz-ic411-tfve-b3d . Acesso em: 22 jan. 2025.

W3C. CSS: Cascading Style Sheets (versão 2.1). Disponível em: https://www.w3.org/TR/CSS2/. Acesso em: 06 jun. 2024.

W3C. UTF-8. Disponível em: https://www.w3.org/TR/encoding/. Acesso em: 06 jun. 2024.

W3C. HTML. Disponível em: https://www.w3.org/TR/html/ . Acesso em: 06 jun. 2024.

APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DO BACKEND PYTHON

from flask import Flask, request, render_template, jsonify, send_file, flash, redirect, url_for, session

import numpy as np

import math

import pandas as pd

import io

from datetime import datetime

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

from flask_migrate import Migrate

import os

from werkzeug.utils import secure_filename

import os

from flask import send_from_directory

from flask_login import UserMixin

from flask_login import LoginManager, current_user, login_user, login_required

import plotly

import plotly.graph_objs as go

import json

from openpyxl.styles import Border, Side, Font, PatternFill, Alignment

import webbrowser

import threading

app = Flask(__name__, static_folder='Static')

app.secret_key = 'your_secret_key'

app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///site.db'  # ou outro banco de dados que estiver usando

db = SQLAlchemy(app)

migrate = Migrate(app, db)

# Certifique-se de definir o caminho correto para onde deseja salvar as imagens

UPLOAD_FOLDER = os.path.join(os.getcwd(), r'C:\Users\nycol\motor_analysis\Static')

app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER

login_manager = LoginManager()

login_manager.init_app(app)

login_manager.login_view = 'login'  # Define a rota para login

# Função de callback para carregar o usuário a partir do ID

@login_manager.user_loader

def load_user(user_id):

return db.session.get(User, int(user_id))

@app.template_filter('getattr')

def getattr_filter(obj, attr):

return getattr(obj, attr, None)

class User(UserMixin, db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

username = db.Column(db.String(150), nullable=False, unique=True)

email = db.Column(db.String(150), nullable=False, unique=True)

password = db.Column(db.String(150), nullable=False)

profile_picture = db.Column(db.String(100), nullable=True)  # Campo de imagem de perfil

is_admin = db.Column(db.Boolean, default=False)

curves = db.relationship('Curve', backref='owner', lazy=True)

class Curve(db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String(150), nullable=False)  # Nova coluna para o nome da curva

velocidade = db.Column(db.Float, nullable=False)

valor_curva = db.Column(db.Float, nullable=False)

user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'), nullable=False)

class TorqueCurve(db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String(150), nullable=False)  # Nome da curva

velocidade = db.Column(db.Float, nullable=False)  # Velocidade

torque_value = db.Column(db.Float, nullable=False)  # Valor do torque

user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'), nullable=False)  # Relacionamento com o usuário

class Motor(db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String(150), nullable=False)

P = db.Column(db.Float, nullable=False)

V = db.Column(db.Float, nullable=False)

f = db.Column(db.Float, nullable=False)

Fp = db.Column(db.Float, nullable=False)

rend = db.Column(db.Float, nullable=False)

Fpv = db.Column(db.Float, nullable=False)

Wn = db.Column(db.Float, nullable=False)

Iv = db.Column(db.Float, nullable=False)

Vf = db.Column(db.Float, nullable=False)

Pav = db.Column(db.Float, nullable=False)

Pe= db.Column(db.Float, nullable=False)

Jm= db.Column(db.Float, nullable=False)

tipo_partida = db.Column(db.String(50), nullable=False)

fator = db.Column(db.Float, nullable=True)  # Adicionar o campo 'fator'

rs = db.Column(db.Float, nullable=False)

xs = db.Column(db.Float, nullable=False)

rr = db.Column(db.Float, nullable=False)

xr = db.Column(db.Float, nullable=False)

user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'), nullable=False)

user = db.relationship('User', backref='motores')

class Simulation(db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String(150), nullable=False)

user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'), nullable=False)

form_data = db.Column(db.Text, nullable=False)

graphs = db.Column(db.Text, nullable=False)

created_at = db.Column(db.DateTime, nullable=False, default=datetime.utcnow)

def round_values(value, decimal_places=4):

"""Arredonda um valor único ou lista de valores para o número especificado de casas decimais."""

if value is None:

return 0.0  # Ou outro valor padrão que faça sentido para você

if isinstance(value, list) or isinstance(value, np.ndarray):

return [round(v, decimal_places) if v is not None else 0.0 for v in value]

return round(value, decimal_places)

def safe_value(value):

"""Retorna um valor seguro, tratando NaN, infinitos e arredondando"""

if value is None or value == float('inf') or value == float('-inf') or value != value:  # NaN check

return 0.0

return round(value, 4)

def convert_complex(value):

if isinstance(value, complex):

return value.imag  # Retorna apenas a parte imaginária

return value

def prepare_graph_data(raw_data):

"""Prepara os dados do gráfico arredondando e tratando valores seguros"""

return [safe_value(value) for value in raw_data]

def filter_values(series):

return series[series > 0].values

def create_tables():

with app.app_context():

db.create_all()

def create_master_user():

with app.app_context():

username = 'admin'

email = 'admin@example.com'  # Adicione um email padrão

password = 'admin123'

# Verifica se o administrador já existe

existing_user = User.query.filter_by(username=username).first()

if not existing_user:

hashed_password = generate_password_hash(password, method='pbkdf2:sha256')

new_admin = User(username=username, email=email, password=hashed_password, is_admin=True)

db.session.add(new_admin)

db.session.commit()

print(f"Usuário master '{username}' criado com sucesso.")

else:

print(f"Usuário master '{username}' já existe.")

def get_filtered_values(user_id, curve_id):

# Filtrar os valores de velocidade para o usuário e curva específica

velocidades = [curve.velocidade for curve in TorqueCurve.query.filter_by(user_id=user_id, id=curve_id).all()]

# Filtrar os valores de torque_value para o usuário e curva específica

torques = [curve.torque_value for curve in TorqueCurve.query.filter_by(user_id=user_id, id=curve_id).all()]

return velocidades, torques

def run_server():

"""Função para iniciar o servidor Flask manualmente"""

webbrowser.open("http://127.0.0.1:5000")  # Abre o navegador

@app.route('/shutdown')

def shutdown():

"""Fecha o servidor Flask quando o usuário sai"""

os._exit(0)  # Mata o processo do servidor

return "O servidor está sendo encerrado..."

@app.route('/edit_user/<int:user_id>', methods=['GET', 'POST'])

@login_required

def edit_user(user_id):

if not current_user.is_admin and current_user.id != user_id:

flash('Você não tem permissão para acessar esta página.', 'danger')

return redirect(url_for('home'))

user = User.query.get_or_404(user_id)  # Busca o usuário no banco de dados ou retorna 404

if request.method == 'POST':

try:

user.username = request.form.get('username', user.username)

user.email = request.form.get('email', user.email)

user.is_admin = request.form.get('is_admin') == 'on' if current_user.is_admin else user.is_admin

# Atualizar senha, se fornecida

new_password = request.form.get('new_password')

if new_password:

user.password = generate_password_hash(new_password)

# Atualizar a imagem de perfil, se fornecida

profile_picture = request.files.get('profile_picture')

if profile_picture:

filename = secure_filename(profile_picture.filename)

profile_picture.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))

user.profile_picture = filename

db.session.commit()  # Salva as alterações no banco de dados

flash('Usuário atualizado com sucesso!', 'success')

return redirect(url_for('manage_users') if current_user.is_admin else url_for('home'))

except Exception as e:

db.session.rollback()

flash(f'Ocorreu um erro ao atualizar o usuário: {e}', 'danger')

return render_template('Edit_user.html', user=user)

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])

def login():

if request.method == 'POST':

username = request.form['username']

password = request.form['password']

# Verifique o usuário no banco de dados

user = User.query.filter_by(username=username).first()

# Verifique se o usuário existe e se a senha está correta

if user and check_password_hash(user.password, password):

login_user(user)  # Autentica o usuário

flash('Login realizado com sucesso!')

return redirect(url_for('home'))  # Redireciona para a página principal ou outra rota desejada

else:

flash('Usuário ou senha incorretos.')

return redirect(url_for('login'))  # Retorna para a página de login se falhar

# Se for uma requisição GET, exibe o formulário de login

return render_template('login.html')  # Certifique-se de ter o template 'login.html' criado

@app.route('/uploads/<filename>')

def uploaded_file(filename):

return send_from_directory(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename)

@app.route('/gerenciador_motor')

@login_required

def gerenciador_motor():

user = current_user  # Pega o usuário logado diretamente

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

# Recupera o primeiro motor do usuário logado (ou um específico, conforme lógica)

motor = Motor.query.filter_by(user_id=current_user.id).first()

if not motor:

flash('Nenhum motor encontrado. Por favor, crie um motor primeiro.', 'info')

return redirect(url_for('motor'))

return render_template('gerenciador_motor.html', motor=motor, user=user, user_profile_image_url=user_profile_image_url, username=username)

@app.route('/delete_motor', methods=['GET', 'POST'])

@login_required

def deletar_motor():

try:

# Recuperar o usuário logado

user = current_user

if request.method == 'POST':

# Recuperar o ID do motor a partir do formulário

motor_id = request.form.get('motor_id')

if not motor_id:

flash('Nenhum motor selecionado.', 'warning')

return redirect(url_for('deletar_motor'))

# Localizar o motor no banco de dados

motor = Motor.query.filter_by(id=motor_id, user_id=user.id).first()

if motor:

db.session.delete(motor)  # Deletar motor

db.session.commit()

flash('Motor deletado com sucesso!', 'success')

else:

flash('Motor não encontrado ou não pertence a você.', 'danger')

return redirect(url_for('deletar_motor'))

# Recuperar todos os motores pertencentes ao usuário

motores = Motor.query.filter_by(user_id=user.id).all()

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

return render_template('delete_motor.html', motors=motores, user=user, user_profile_image_url=user_profile_image_url, username=username)

except Exception as e:

flash(f"Erro: {e}", 'danger')

return redirect(url_for('home'))

@app.route('/motor', methods=['GET', 'POST'])

@login_required

def motor():

# Recupera os motores do usuário logado

motores = Motor.query.filter_by(user_id=current_user.id).all()

user = current_user

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

if request.method == 'POST':

# Processa os dados do formulário

name = request.form['name']

P = request.form['P']

V = request.form['V']

f = request.form['f']

Fp = request.form['Fp']

rend = request.form['rend']

Jm = request.form['Jm']

Fpv = request.form['Fpv']

Wn = request.form['Wn']

Iv = request.form['Iv']

Vf = request.form['Vf']

Pav = request.form['Pav']

Pe= request.form['Pe']

tipo_partida = request.form['tipo_partida']

rs = request.form['rs']

xs = request.form['xs']

rr = request.form['rr']

xr = request.form['xr']

fator = request.form.get('fator')  # Captura o fator, se for preenchido

# Adiciona o novo motor ao banco de dados

novo_motor = Motor(

name=name,

P=P,

V=V,

f=f,

Fp=Fp,

rend=rend,

fator=fator if fator else None,  # Se o fator não for preenchido, define como None

Jm=Jm,  # Inclua o campo Jm corretamente

Fpv=Fpv,

Wn=Wn,

Iv=Iv,

Vf=Vf,

Pav=Pav,

Pe=Pe,

tipo_partida=tipo_partida,

rs=rs,

xs=xs,

rr=rr,

xr=xr,

user_id=current_user.id  # Relaciona com o usuário logado

)

db.session.add(novo_motor)

db.session.commit()

flash('Motor cadastrado com sucesso!')

return redirect(url_for('motor'))

return render_template('Cadastro_motor.html', motor=motor, user=current_user.id, username=username, user_profile_image_url=user_profile_image_url)

@app.route('/home')

@login_required

def home():

user = current_user

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

return render_template('home.html', user=user, user_profile_image_url=user_profile_image_url, username=username)

@app.route('/editar_motor', methods=['GET', 'POST'])

@login_required

def editar_motor():

motores = Motor.query.filter_by(user_id=current_user.id).all()

motor = None  # Variável para armazenar o motor selecionado

user = current_user

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

# Se o método for POST, tenta editar o motor

if request.method == 'POST':

motor_id = request.form.get('motor_id')

if motor_id:

motor = Motor.query.get_or_404(motor_id)

# Verifica se o motor existe e se pertence ao usuário

if motor and motor.user_id == current_user.id:

motor.name = request.form['name']

motor.P = request.form['P']

motor.V = request.form['V']

motor.f = request.form['f']

motor.Fp = request.form['Fp']

motor.rend = request.form['rend']

motor.Jm = request.form['Jm']

motor.Fpv = request.form['Fpv']

motor.Wn = request.form['Wn']

motor.Iv = request.form['Iv']

motor.Vf = request.form['Vf']

motor.Pav = request.form['Pav']

motor.Pe = request.form['Pe']

motor.tipo_partida = request.form['tipo_partida']

motor.rs = request.form['rs']

motor.xs = request.form['xs']

motor.rr = request.form['rr']

motor.xr = request.form['xr']

# Só atualiza o campo 'fator' se o tipo de partida for 'Partida por Autotransformador'

if motor.tipo_partida == 'Autotransformador':

motor.fator = request.form.get('fator')

db.session.commit()

flash('Motor atualizado com sucesso!', 'success')

return redirect(url_for('motor'))  # Redireciona de volta para a página de motores

# Se não for POST, mostra a página de seleção do motor e os campos de edição

elif request.method == 'GET':

motor_id = request.args.get('motor_id')  # Usamos GET para carregar o motor

if motor_id:

motor = Motor.query.get_or_404(motor_id)

if motor.user_id != current_user.id:

flash('Você não tem permissão para editar este motor.', 'danger')

return redirect(url_for('motor'))

return render_template('editar_motor.html', motores=motores, motor=motor, user=user, user_profile_image_url=user_profile_image_url, username=username)

@app.route('/logout')

def logout():

session.pop('user_id', None)

flash('Você saiu da sua conta.')

return redirect(url_for('login'))

@app.route('/index')

@login_required

def index():

user = current_user  # Usar o current_user ao invés de acessar manualmente a sessão

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

# Verifique se o usuário está autenticado corretamente

if not user.is_authenticated:

flash('Por favor, faça login para acessar essa página.')

return redirect(url_for('login'))

# Pega os dados relacionados ao usuário atual

motor_curves = Curve.query.filter_by(user_id=user.id).all()

motor_data = Motor.query.filter_by(user_id=current_user.id).all()

torque_curves = TorqueCurve.query.filter_by(user_id=user.id).all()

print(motor_data)  # Exibe no console os motores retornados, para depuração

unique_motor_data = {motor.name: motor for motor in motor_data}.values()

unique_motor_curves = {curve.name: curve for curve in motor_curves}.values()

unique_torque_curves = {torque.name: torque for torque in torque_curves}.values()

return render_template(

'index.html',

user=user,

username=username,

motor_curves=unique_motor_curves,

motor_data=unique_motor_data,

user_profile_image_url=user_profile_image_url,

torque_curves=unique_torque_curves

)

@app.route('/informacoes_complementares')

@login_required

def informacoes_complementares():

user = current_user  # Usar o current_user ao invés de acessar manualmente a sessão

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

return render_template('informacoes.html',

user=user,

username=username,

user_profile_image_url=user_profile_image_url, )

@app.route('/plot', methods=['POST'])

def plot():

form1_id = request.form.get('form1_id')

form2_id = request.form.get('form2_id')

user = current_user

user_profile_image_url = user.profile_picture

username = user.username

graphs = []

tables = []

additional_values = {}

if form1_id == '1' and form2_id == '3':

# Obtendo dados e gráficos para a exibição

graph_json1, graph_json2, table_data, additional_values = generate_graph13()

# Adiciona os gráficos e dados gerados

graphs.extend([graph_json1, graph_json2])

# Renderizar template com gráficos interativos

additional_values.update(additional_values)

tables.extend([table_data or []])

return render_template(

'graph_page_1_3.html',

user=user,

graph_json1=graph_json1,

graph_json2=graph_json2,

tables=tables,

additional_values=additional_values,

username=username,

user_profile_image_url=user_profile_image_url

)

# Caso nenhuma combinação seja válida, redireciona para a página inicial com mensagem de erro

else:

flash('Combinação inválida de opções selecionadas.')

return redirect(url_for('index'))

def generate_graph13():

# Buscar o motor do banco de dados associado ao usuário logado

motor_id = request.form.get('motor_id')  # Captura o ID do motor

motor = Motor.query.filter_by(id=motor_id, user_id=current_user.id).first()

print(f"Motor ID recebido: {motor_id}")

if not motor:

flash('Motor não encontrado ou você não tem permissão para acessá-lo.')

# Retorna valores None e listas vazias para evitar o erro de unpackage

return None, None, None, None, [], [], {}

# Obter as informações do banco de dados do motor

name = motor.name

rs = motor.rs

xs = (motor.xs)*1j

rr = motor.rr

xr = (motor.xr)*1j

V = motor.V

P = motor.P

Jm = motor.Jm

Fp = motor.Fp

rend = motor.rend

tipo_partida = motor.tipo_partida

Fpv = motor.Fpv

Wn = motor.Wn

Iv = motor.Iv

Vf = motor.Vf

Pav = motor.Pav

Pe = motor.Pe

f = motor.f

Jc = float(request.form['Jc'])

s = np.linspace(1, 0, 1001)

Tp_Tn = float(request.form.get('Tp_Tn'))

rr_fator = float(request.form.get('rr_fator'))

if tipo_partida == 'Direta':

Vlinha = V

elif tipo_partida == 'Estrela-triangulo':

Vlinha = V / np.sqrt(3)

elif tipo_partida == 'Autotransformador':

fator = float(request.form.get['fator'])

Vlinha = V * fator / 100

Xmag = ((Vlinha/np.sqrt(3))/Iv)*1j

Zth = ((xs+rs)*Xmag)/(rs+Xmag+xs)

Tna = (P*1000)/(2*np.pi*(Wn/60))

# Inicializações

rr_series = [0]

teixo_values = []

found = False

# Condição para o torque desejado (2.1 * Tn), arredondado

td = round(Tp_Tn * Tna, 0)

tolerance = 1e-3  # Tolerância para a condição de parada

# Contador de iterações

contador_iteracoes = 0

contador_iteracoes2 = 0

# Iteração até encontrar Tn

while not found:

contador_iteracoes += 1  # Incrementa o contador

rr_adjusted = (rr/500) + rr_series[-1]

rr_series.append(rr_adjusted)

# Cálculo de Zrotor e corrente

Zrotor = rr_adjusted + xr + rr

Vth = ((Vf/np.sqrt(3)) * Xmag) / (rs + Xmag + xs)

Irotor = Vth / (Zth + Zrotor)

IROTORA = np.abs(Irotor)

# Potência do eixo (Peixo)

Peixo = ((IROTORA** 2) * Zrotor.real) * 3 - Pe

# Velocidade síncrona (rad/s)

ws = 2 * np.pi * (Wn/60)

teixo = round(Peixo / ws, 0)

teixo_values.append(teixo)

t2= Zrotor.real

# Verifica a condição de parada

if round(abs(teixo - td) ,0) < tolerance:

contador_iteracoes2 += 1  # Incrementa o contador

found = True

Rr_final = rr_adjusted

Zrotor1=t2-((t2-rr)*((1-s)**(1/rr_fator)))

Zrotor2 = (Zrotor1/s) +xr

Vth = ((Vlinha/np.sqrt(3)) * Xmag) / (rs + Xmag + xs)

Irotor2=Vth/(Zth+Zrotor2)

Ivaziof = (Iv*Fpv)+ complex(0,-Iv* math.sin(math.acos(Fpv)))

Iestator2 = Ivaziof +Irotor2

# Calculando as magnitudes de Irotor e Iestator

IROTORA = abs(Irotor2)

IESTATORA = abs(Iestator2)

Pavnovo = Pav *(1-s)

Pconv = ((IROTORA**2)*(Zrotor2.real))*3

pw = Pavnovo + Pe

Peixonova = (((IROTORA** 2) * Zrotor2.real) * 3) - pw

Pcons = Pconv + ((IESTATORA**2)*(Zth.real*3))

Pativa = (P)/rend

Paparente = Pativa/Fp

ws = (2 * np.pi*(Wn/60))

Teixo = Peixonova/ws

In = (P*1000)/(np.sqrt(3)*Fp*rend*Vlinha)

try:

# Coletar as entradas fornecidas pelo formulário

Tnominal = float(request.form['Tnominal'])  # Torque nominal

Tinicial = float(request.form['Tinicial'])  # Torque inicial

curve_choice = request.form['curve_choice']  # Escolha da função

# Avaliar a função de acordo com a escolha do usuário

if curve_choice == 'linear':

# Função (Tnominal - Tinicial) * (s-1) + Tinicial

Tcarga_custom = (Tnominal - Tinicial) * (1-s) + Tinicial

elif curve_choice == 'quadratic':

# Função (Tnominal - Tinicial) * (s-1)^2 + Tinicial

Tcarga_custom = (Tnominal - Tinicial) * (1-s) ** 2 + Tinicial

elif curve_choice == 'cubic':

# Função (Tnominal - Tinicial) * (s-1)^3 + Tinicial

Tcarga_custom = (Tnominal - Tinicial) * (1-s) ** 3 + Tinicial

else:

flash('Escolha de função inválida.')

Tcarga_custom = np.zeros_like(s)  # Em caso de escolha inválida, define uma curva nula

except Exception as e:

flash(f"Erro ao calcular a curva de carga: {e}")

Tcarga_custom = np.zeros_like(s)  # Em caso de erro, define uma curva nula

Ta = Teixo - Tcarga_custom

# Criar DataFrame df_ta e df_s

df_ta = pd.DataFrame({'Ta': Ta})

df_ta['D'] = (df_ta['Ta'] + df_ta['Ta'].shift(-1)) / 2

df_s = pd.DataFrame({'s': s})

df_s['N'] = (Jc + Jm) * ws * (df_s['s'] - df_s['s'].shift(-1))

df_s['Temposubida'] = df_s['N'] / df_ta['D']

# Ajustando os dois últimos valores da coluna Temposubida para 0

df_s.loc[df_s.index[-2:], 'Temposubida'] = 0

# Filtrar os valores de Tempo de Subida para excluir os negativos

filtered_temposubida1 = df_s[df_s['Temposubida'] > 0]['Temposubida']

# Verificar se a série filtrada não está vazia

if not filtered_temposubida1.empty:

max_value = filtered_temposubida1.max()

filtered_temposubida = filtered_temposubida1[filtered_temposubida1 != max_value]

else:

# Lidar com o caso onde a série filtrada está vazia

filtered_temposubida = pd.Series([])

# Calculando a soma dos valores filtrados

soma_temposubida = filtered_temposubida.sum()

# Filtrar os valores correspondentes de 's' para manter o alinhamento com filtered_temposubida

if not filtered_temposubida.empty:

filtered_s = df_s.loc[filtered_temposubida.index, 's']

# Garantir que o comprimento de filtered_s e filtered_temposubida sejam iguais

min_length = min(len(filtered_s), len(filtered_temposubida))

filtered_s = filtered_s[:min_length]

filtered_temposubida = filtered_temposubida[:min_length]

else:

filtered_s = pd.Series([])

# Certifique-se de que todos os dados são arrays

s = np.array(s) if not isinstance(s, np.ndarray) else s

IROTORA = np.array(IROTORA) if not isinstance(IROTORA, np.ndarray) else IROTORA

IESTATORA = np.array(IESTATORA) if not isinstance(IESTATORA, np.ndarray) else IESTATORA

Teixo = np.array(Teixo) if not isinstance(Teixo, np.ndarray) else Teixo

Pavnovo = np.array(Pavnovo) if not isinstance(Pavnovo, np.ndarray) else Pavnovo

Pconv = np.array(Pconv) if not isinstance(Pconv, np.ndarray) else Pconv

Peixonova = np.array(Peixonova) if not isinstance(Peixonova, np.ndarray) else Peixonova

Pcons = np.array(Pcons) if not isinstance(Pcons, np.ndarray) else Pcons

ws = np.array(ws) if not isinstance(ws, np.ndarray) else ws

Tcarga_custom = np.array(Tcarga_custom) if not isinstance(Tcarga_custom, np.ndarray) else Tcarga_custom

Ta = np.array(Ta) if not isinstance(Ta, np.ndarray) else Ta

temposubida = np.array(df_s['Temposubida']) if not isinstance(df_s['Temposubida'], np.ndarray) else df_s['Temposubida']

# Inverta os arrays, se necessário

s_invertido = np.flip(s)

T_invertido = np.flip(Teixo)

Ir_invertido = np.flip(IROTORA)

Is_invertido = np.flip(IESTATORA)

Pavnovo_invertido = np.flip(Pavnovo)

Pconv_invertido = np.flip(Pconv)

Peixonova_invertido = np.flip(Peixonova)

Pcons_invertido = np.flip(Pcons)

Tcarga_custom_invertido = np.flip(Tcarga_custom)

Ta_invertido = np.flip(Ta)

Temposubida_invertido = np.flip(temposubida)

# Validação de comprimentos antes do zip

lengths = [len(arr) for arr in [

s_invertido, T_invertido, Ta_invertido, Ir_invertido, Is_invertido,

Pavnovo_invertido, Pconv_invertido, Peixonova_invertido,

Pcons_invertido,

Tcarga_custom_invertido, Temposubida_invertido

]]

if len(set(lengths)) != 1:

raise ValueError(f"As listas fornecidas têm comprimentos diferentes: {lengths}")

# Ordenar os dados pelo escorregamento (s_invertido)

sorted_table_data = sorted(zip(

s_invertido.tolist(),

T_invertido.tolist(),

Ta_invertido.tolist(),

Ir_invertido.tolist(),

Is_invertido.tolist(),

Pavnovo_invertido.tolist(),

Pconv_invertido.tolist(),

Peixonova_invertido.tolist(),

Pcons_invertido.tolist(),

Tcarga_custom_invertido.tolist(),

Temposubida_invertido.tolist()

), key=lambda x: x[0], reverse=True)

table_data = []

for i, (s_val, T_val, Ta_val, Ir_val, Is_val, Pav_val, Pconv_val, Peixo_val, Pcons_val, Tcarga_val, Temposubida_val) in enumerate(sorted_table_data):

row = {

'Escorregamento': round(s_val, 4),

'Corrente Rotórica (A)': round(Ir_val, 4),

'Corrente Estatórica (A)': round(Is_val, 4),

'Perdas atrito/ventilação (W)': round(Pav_val, 4),

'Potência Convertida (W)': round(Pconv_val, 4),

'Potência no eixo (W)': round(Peixo_val, 4),

'Potência Consumida (W)': round(Pcons_val, 4),

'Torque no Eixo (N.m)': round(T_val, 4),

'Torque na carga (N.m)': round(Tcarga_val, 4),

'Torque acelerante (N.m)': round(Ta_val, 4),

'Tempo de aceleração (seg)': safe_value(round(Temposubida_val, 5)) if i < len(Temposubida_invertido) else None,

}

# Garantir que apenas as colunas definidas em `columns_order` sejam mantidas

row = {col: row[col] for col in row}

table_data.append(row)

# Preparar os dados para o gráfico

s_values = [row['Escorregamento'] for row in table_data]

Tmg_values = [row['Torque no Eixo (N.m)'] for row in table_data]

Ta_values = [row['Torque acelerante (N.m)'] for row in table_data if row['Torque acelerante (N.m)'] is not None and row['Torque acelerante (N.m)'] > 0]

# Filtrar valores None em Ta_values e Tmg_values antes de calcular min e max

Tcarga_values = Tcarga_custom

# Criar o gráfico

fig1 = go.Figure()

# Adicionar as curvas distintas ao gráfico com nomes específicos

fig1.add_trace(go.Scatter(x=s_values, y=Tmg_values, mode='lines', name='Torque no eixo '))

fig1.add_trace(go.Scatter(x=s_values, y=Ta_values, mode='lines', name='Torque acelerante', line=dict(color='blue')))

fig1.add_trace(go.Scatter(x=s_values, y=Tcarga_values, mode='lines', name='Torque da Carga'))

# Configurar o layout para melhorar a visualização e ativar o grid

fig1.update_layout(

title={

'text': "Torque em função do Escorregamento",

'x': 0.38,  # Centraliza o título no gráfico

'xanchor': 'center'

},

xaxis_title="Escorregamento (s)",

yaxis_title="Torque (N.m)",

xaxis=dict(

range=[1, 0],     # Ordenar o eixo x de 1 para 0

showgrid=True,     # Ativar a grade no eixo x

gridcolor='lightgrey'  # Cor da grade

),

yaxis=dict(

showgrid=True,     # Ativar a grade no eixo y

gridcolor='lightgrey'  # Cor da grade

),

height=510,

plot_bgcolor='white',     # Define o fundo da área de plotagem como branco

paper_bgcolor='white'     # Define o fundo geral do gráfico como branco

)

# Gráfico 2: Correntes x Escorregamento

fig2 = go.Figure()

fig2.add_trace(go.Scatter(x=s_invertido, y=Ir_invertido, mode='lines', name='Corrente Rotórica'))

fig2.add_trace(go.Scatter(x=s_invertido, y=Is_invertido, mode='lines', name='Corrente Estator '))

# Configurar o layout para melhorar a visualização e ativar o grid

fig2.update_layout(

title={

'text': "Corrente (A) em função do Escorregamento",

'x': 0.44,  # Centraliza o título no gráfico

'xanchor': 'center'

},

xaxis_title="Escorregamento (s)",

yaxis_title="Corrente (A)",

xaxis=dict(

range=[1, 0],     # Ordenar o eixo x de 1 para 0

showgrid=True,     # Ativar a grade no eixo x

gridcolor='lightgrey'  # Cor da grade

),

yaxis=dict(

showgrid=True,     # Ativar a grade no eixo y

gridcolor='lightgrey'  # Cor da grade

),

height=510,

plot_bgcolor='white',     # Define o fundo da área de plotagem como branco

paper_bgcolor='white'     # Define o fundo geral do gráfico como branco

)

graph_json1 = json.dumps(fig1, cls=plotly.utils.PlotlyJSONEncoder)

graph_json2 = json.dumps(fig2, cls=plotly.utils.PlotlyJSONEncoder)

# Dados adicionais a serem retornados

additional_values = {

'Modelo do motor': name,

'Potência do motor (kW)': P,

'Modelo da carga': curve_choice,

'Potência Ativa (kW)': round(Pativa, 4),

'Potência Aparente (kVA)': round(Paparente, 4),

'Tensão (V)': V,

'Tensão de linha (V)': round_values(Vlinha, 4),

'Rendimento (%)': rend,

'Resistência do Estator (Ω)': rs,

'Reatância do Estator (Ω)': convert_complex(xs),

'Resistência do Rotor (Ω)': rr,

'Reatância do Rotor (Ω)': convert_complex(xr),

'Momento de Inércia do Motor (Kg.m²)': Jm,

'Fator de Potência em Vazio': Fpv,

'Fator de Potência': Fp,

'Rotação Nominal do Motor (RPM)': Wn,

'Corrente em Vazio (A)': Iv,

'Perdas Atrito/Ventilação (W)': Pav,

'Perdas ferro magnéticas': Pe,

'Frequência (Hz)': f,

'Momento de inércia da Carga (Kg.m²)': Jc,

'Reatância de Magnetização (Ω)': round(convert_complex(Xmag), 4),

'Torque Nominal (N.m)': round(Tna, 4),

'Tipo de partida': tipo_partida,

'Tempo de Aceleração Total (seg)': round_values(soma_temposubida, 2),

}

# Retornar gráficos, tabelas e valores adicionais

return graph_json1, graph_json2, table_data, additional_values

@app.route('/export_excel', methods=['POST'])

def export_excel():

data = request.get_json()

# Verifique se os dados foram recebidos corretamente

if not data or 'tables' not in data or not isinstance(data['tables'], list):

return jsonify({"error": "No table data found or invalid format"}), 400

additional_values = data.get('additional_values', {})  # Obter valores adicionais, se existirem

output = io.BytesIO()

try:

with pd.ExcelWriter(output, engine='openpyxl') as writer:

# Itera sobre cada tabela na lista 'tables'

for index, table in enumerate(data['tables']):

if 'data' not in table or 'sheet_name' not in table:

return jsonify({"error": f"Missing 'data' or 'sheet_name' in table at index {index}"}), 400

# Converte os dados da tabela em DataFrame

try:

df = pd.DataFrame(table['data'])

except Exception as e:

return jsonify({"error": f"Failed to convert table {index} to DataFrame: {str(e)}"}), 500

# Escreve o DataFrame na planilha correspondente

df.to_excel(writer, index=False, sheet_name=table['sheet_name'])

# Adicionar a aba com os valores adicionais

if additional_values:

df_additional = pd.DataFrame(additional_values.items(), columns=['Parâmetro', 'Valor'])

df_additional.to_excel(writer, index=False, sheet_name='Valores Adicionais')

# Estilos para bordas finas e alinhamento centralizado

thin_border = Border(

left=Side(style='thin'),

right=Side(style='thin'),

top=Side(style='thin'),

bottom=Side(style='thin')

)

alignment_center = Alignment(horizontal="center", vertical="center")

# Ajustar colunas e aplicar estilos às células

for sheet_name in writer.sheets:

worksheet = writer.sheets[sheet_name]

# Ajusta a largura das colunas com base no conteúdo

for col_cells in worksheet.columns:

max_length = max(len(str(cell.value)) for cell in col_cells if cell.value)

col_letter = col_cells[0].column_letter

worksheet.column_dimensions[col_letter].width = max_length + 2

# Aplica estilo ao cabeçalho

for cell in worksheet[1]:  # Primeira linha (cabeçalho)

cell.fill = PatternFill(start_color="4F81BD", end_color="4F81BD", fill_type="solid")

cell.font = Font(color="FFFFFF", bold=True)

cell.alignment = alignment_center

# Aplica bordas e alinhamento a todas as células

for row in worksheet.iter_rows():

for cell in row:

cell.alignment = alignment_center  # Centralizar o conteúdo

cell.border = thin_border         # Adicionar bordas às células

# Reseta o ponteiro para o início do arquivo

output.seek(0)

except Exception as e:

return jsonify({"error": f"Failed to create Excel file: {str(e)}"}), 500

# Retorna o arquivo Excel como um download

return send_file(output, download_name='dados_exportados.xlsx', as_attachment=True)

if __name__ == '__main__':

create_tables()  # Cria as tabelas no banco de dados

create_master_user()  # Cria o usuário administrador

run_server()

app.run(debug=False)

APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DA TELA “LOGIN”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Login</title>

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<style>

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

margin: 0;

padding: 0;

height: 100vh;

overflow: hidden;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

background-color: #f0f0f0; /* Light background for the whole page */

}

.container {

display: flex;

width: 80%;  /* Aumentei a largura da container */

max-width: 1500px;  /* Aumentei o tamanho máximo */

height: 90%;  /* Aumentei a altura da container */

background: white;

border-radius: 12px;

overflow: hidden;

box-shadow: 0 8px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.login-section {

background-color: #ffffff;

width: 50%;

padding: 60px; /* Aumentei o padding para dar mais espaço dentro da área do formulário */

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: center;

}

.login-container {

max-width: 100%;

}

.icon-title {

display: flex;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

justify-content: center; /* Adiciona o alinhamento central */

}

.login-icon {

width: auto;

height: 40px;

max-width: 100%;

max-height: 100%;

object-fit: contain; /* Faz com que o ícone se ajuste corretamente sem distorcer */

margin-right: 10px;

}

.icon-title .text {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

font-size: 26px;

font-weight: 600;

color: #34495e;

margin-left: 10px;

letter-spacing: 1px;

}

h2 {

color: #34495e;

font-size: 24px;

font-weight: 600;

text-transform: uppercase;

margin-bottom: 15px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 5px;

font-weight: 600;

color: #34495e;

font-size: 14px;

}

.input-field {

display: flex;

align-items: center;

background-color: #f1f3f5;

border: 1px solid #ced4da;

border-radius: 8px;

padding: 10px;

margin-bottom: 15px;

}

.input-field i {

color: #34495e;

margin-right: 10px;

font-size: 18px;

}

input[type="text"], input[type="password"] {

width: 100%;

padding: 10px;

border: none;

background-color: transparent;

font-size: 14px;

outline: none;

color: #333;

}

.login-button {

background-color: #34495e;

color: white;

padding: 12px;

border: none;

border-radius: 8px;

cursor: pointer;

font-size: 16px;

font-weight: 600;

width: 100%;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

}

.login-button:hover {

background-color: #0056b3;

transform: translateY(-2px);

}

.forgot-password {

margin-top: 10px;

display: block;

font-size: 14px;

color: #007bff;

text-decoration: none;

text-align: right;

}

.forgot-password:hover {

color: #0056b3;

}

.error-message {

color: #dc3545;

font-size: 14px;

margin-top: -10px;

margin-bottom: 15px;

text-align: center;

}

/* Divider */

.divider {

width: 1px;

background-color: #ddd;

height: 100%;

}

/* Right section (Image) */

.image-section {

width: 50%;

background: url('capa4.png') no-repeat center center;

background-size: cover;

}

/* Responsive design for smaller screens */

@media (max-width: 768px) {

.container {

flex-direction: column;

height: auto;

}

.login-section, .image-section {

width: 100%;

height: 50%;

}

.login-container {

max-width: 90%;

margin: 0 auto;

}

h2 {

font-size: 22px;

}

label {

font-size: 14px;

}

.login-button {

font-size: 14px;

}

.forgot-password {

font-size: 12px;

}

.divider {

display: none; /* Hide the divider on small screens */

}

}

/* Admin-only button */

.admin-button {

background-color: #28a745;

color: white;

padding: 12px;

border: none;

border-radius: 8px;

cursor: pointer;

font-size: 16px;

font-weight: 600;

width: 100%;

margin-top: 15px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

}

.admin-button:hover {

background-color: #218838;

transform: translateY(-2px);

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<!-- Left: Login Form -->

<div class="login-section">

<div class="login-container">

<!-- Icon and "SAMI" title -->

<div class="icon-title">

<img src="icon.ico" alt="Login Icon" class="login-icon">

<img src="Santa.ico" alt="Login Icon" class="login-icon">

</div>

<h2>Login</h2>

<form method="POST" action="{{ url_for('login') }}">

<label for="username">Usuário</label>

<div class="input-field">

<i class="fas fa-user"></i>

<input type="text" id="username" name="username" required>

</div>

<label for="password">Senha</label>

<div class="input-field">

<i class="fas fa-lock"></i>

<input type="password" id="password" name="password" required>

</div>

<button type="submit" class="login-button">Entrar</button>

</form>

</div>

</div>

<!-- Divider between form and image -->

<div class="divider"></div>

<!-- Right: Background Image -->

<div class="image-section"></div>

</div>

</body>

<script>

// Altera a URL exibida no navegador

history.pushState(null, null, '/login');

</script>

</html>

APÊNDICE C – CÓDIGO FONTE DA TELA “INÍCIO”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Home</title>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="icon-16x16.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="icon-32x32.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="48x48" href="icon-48x48.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="icon-64x64.png">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/* Estilos gerais */

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f0f2f5;

color: #333;

display: flex;

min-height: 100vh;

overflow: hidden; /* Remove a barra de rolagem */

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d; /* Cor mais azulada e suave */

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

gap: 8px; /* Espaço entre o símbolo e o texto */

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

.main-content {

margin-left: 250px;

padding: 30px;

flex: 1;

width: calc(100% - 250px);

box-sizing: border-box;

min-height: 100vh;

}

header {

background-color: #2c3e50;

color: #ecf0f1;

padding: 40px 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

h1 {

color: #fff;

margin-bottom: 10px;

}

section {

width: 90%;

margin: 10px auto;

}

h2 {

color: #1f2d3d;

margin-bottom: 10px;

}

p {

margin-bottom: 15px;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button" onclick="window.location.href='{{ url_for('edit_user', user_id=current_user.id) }}'">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="main-content">

<header>

<h1>SAMIT - Software para Análise de Máquinas de indução trifásica</h1>

</header>

<section id="intro">

<h2>Sobre a Plataforma</h2>

<p>Nossa plataforma oferece uma maneira eficiente e intuitiva de realizar análises detalhadas de motores de indução.

Com ferramentas avançadas de simulação e cálculo, você pode otimizar o desempenho de motores elétricos e prever seu comportamento em diferentes condições operacionais.

</p>

</section>

<section id="features">

<h2>Funcionalidades</h2>

<ul>

<li><strong>Simulações detalhadas:</strong> Execute simulações precisas para entender o comportamento do motor em várias situações operacionais.</li>

<li><strong>Cadastro de parâmetros:</strong> Insira dados específicos sobre o motor e o torque da carga para obter análises sob medida.</li>

<li><strong>Curvas de torque:</strong> Crie e analise as curvas de torque do motor para obter uma compreensão mais detalhada de sua eficiência em diversas condições operacionais.</li>            </ul>

</section>

</div>

<script>

document.addEventListener('gesturestart', function (e) {

e.preventDefault(); // Impede zoom por gesto

});

document.addEventListener('gesturechange', function (e) {

e.preventDefault(); // Impede zoom por gesto

});

document.addEventListener('gestureend', function (e) {

e.preventDefault(); // Impede zoom por gesto

});

</script>

</body>

</html>

APÊNDICE D – CÓDIGO FONTE DA TELA “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROJETO”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Informações</title>

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/* Estilos gerais do body */

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f4f6f9; /* Fundo claro para melhor contraste */

color: #333; /* Cor do texto mais escura para legibilidade */

display: flex;

flex-direction: column;

min-height: 100vh;

padding: 0;

margin: 0;

overflow-x: hidden; /* Evitar rolagem horizontal */

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d; /* Cor mais azulada e suave */

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

.sidebar a i {

margin-right: 8px;

font-size: 16px;

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

background-color: #34495e;

transform: translateX(5px);

}

.sidebar a:focus {

outline: 2px solid #007bff;

outline-offset: 4px;

}

/* Centralização do título e dos botões */

.form-group-container {

margin-left: 250px;

width: calc(100% - 250px);

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: center;

align-items: center;

height: 100vh;

text-align: center;

}

h3 {

font-size: 28px;

font-weight: 700;

color: #2c3e50;

margin-bottom: 40px;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 1px;

}

.form-group-container form {

background-color: #2c3e50;

padding: 20px;

border-radius: 12px;

box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

width: 100%;

max-width: 600px;

animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;

}

@keyframes fadeIn {

from {

opacity: 0;

transform: translateY(10px);

}

to {

opacity: 1;

transform: translateY(0);

}

}

.form-group-container label {

font-weight: 600;

margin-bottom: 5px;

display: block;

font-size: 16px;

color: #ecf0f1;

}

.form-group-container input[type="text"] {

width: 100%;

padding: 10px;

margin-bottom: 10px;

border: 1px solid #ced4da;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

background-color: #444;

color: #ecf0f1;

transition: border-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.form-group-container input[type="text"]:focus {

border-color: #007bff;

box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 123, 255, 0.5);

background-color: #555;

outline: none;

}

/* Botões e área de navegação estilizados */

.nav-buttons {

display: flex;

justify-content: center;

gap: 30px;

margin-top: 40px;

flex-wrap: wrap;

}

.nav-buttons button {

padding: 20px 40px;

border: none;

border-radius: 50px;

font-size: 24px;

cursor: pointer;

background: linear-gradient(135deg, #28a745, #218838);

color: white;

transition: background-color 0.4s ease, transform 0.3s ease, box-shadow 0.4s ease;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);

font-weight: 600;

letter-spacing: 0.5px;

}

.nav-buttons button i {

margin-right: 10px;

font-size: 18px;

}

.nav-buttons button:hover {

background: linear-gradient(135deg, #218838, #1e7e34);

transform: translateY(-5px);

box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);

}

/* Seção de atualizações */

.status-update {

background-color: #f9f9f9;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

margin-top: 40px;

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 100%;

max-width: 800px;

text-align: center;

color: #333;

font-size: 10px;

}

.status-update h4 {

font-size: 20px;

margin-bottom: 10px;

color: #007bff;

}

.status-update p {

font-size: 12px;

color: #666;

}

/* Rodapé */

footer {

background-color: #2c3e50;

color: #ecf0f1;

padding: 20px;

text-align: center;

font-size: 14px;

margin-top: auto;

}

footer a {

color: #007bff;

text-decoration: none;

}

footer a:hover {

text-decoration: underline;

}

/* Responsividade */

@media (max-width: 768px) {

.sidebar {

width: 100%;

height: auto;

position: relative;

}

.form-group-container {

margin-left: 0;

width: 100%;

padding: 10px;

}

.nav-buttons button {

padding: 15px;

font-size: 20px;

}

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="form-group-container">

<h1>Equipe do Projeto</h1>

<div class="status-update">

<h4>Professor Orientador</h4>

<p><strong>Prof. Msc. Alexandre Shozo Onuki</strong> - Orientador do projeto, responsável pela supervisão geral e metodologia de análise.</p>

</div>

<div class="status-update">

<h4>Alunos Desenvolvedores</h4>

<p><strong>Nycolas Eduardo Lima da Silva</strong> - Líder do projeto e responsável pela programação, coordenando todas as etapas do projeto </p>

<p><strong>Anderson Gomes da Silva</strong> - Responsável pela parte escrita do projeto, incluindo a análise dos data sheet dos motores.</p>

<p><strong>Lucas de Menezes Oliveira</strong> - Contribuiu com a redação técnica e estruturação dos relatórios.</p>

<p><strong>Rodolfo Alves Fernandes da Silva</strong> - Contribuiu com a elaboração da parte escrita do projeto.</p>

</div>

</div>

</body>

</html>

APÊNDICE E – CÓDIGO FONTE DA TELA “SIMULAÇÃO”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Simulação</title>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="icon-16x16.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="icon-32x32.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="48x48" href="icon-48x48.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="icon-64x64.png">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/* Estilos gerais */

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f0f2f5;

color: #333;

display: flex;

min-height: 100vh;

overflow: hidden; /* Remove a barra de rolagem */

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d;

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

gap: 8px;

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

background-color: #34495e;

}

/* Área principal */

.main-content {

margin-left: 250px;

padding: 20px;

width: calc(100% - 250px);

}

.action-buttons {

text-align: center;

margin-top: 10px; /* Reduz o espaçamento superior */

}

/* Ajuste no botão de iniciar simulação */

.start-simulation-button {

background-color: #1aff00;

color: #ffffff;

padding: 10px 20px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

font-size: 13px;

text-align: center;

transition: background-color 0.3s ease;

width: 200px;

margin: 10px auto 0; /* Reduzi o espaçamento superior do botão */

display: inline-block;

font-weight: bold;

}

.start-simulation-button:hover {

background-color: #0aef29ba;

}

/* Botão de Simular e Salvar */

.save-simulation-button {

background-color: #2ecc71;

color: #fff;

padding: 10px 20px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

font-size: 13px;

text-align: center;

transition: background-color 0.3s ease;

width: 200px;

margin: 15px auto 0;

display: inline-block;

}

.save-simulation-button:hover {

background-color: #27ae60;

}

/* Classe para exibir ou ocultar formulários */

.active {

display: block;

}

.inactive {

display: none;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

.hidden-section {

display: none;

}

/* Estilo para o título h3 */

.main-content h3 {

font-size: 20px; /* Tamanho da fonte */

color: #2c3e50; /* Cor do texto */

font-weight: bold; /* Negrito para destacar */

text-align: center; /* Centraliza o texto */

margin-bottom: 20px; /* Espaçamento abaixo do título */

text-transform: uppercase; /* Transforma o texto para maiúsculas */

letter-spacing: 1px; /* Espaçamento entre letras */

border-bottom: 3px solid #1f2d3d; /* Linha decorativa abaixo do título */

padding-bottom: 10px; /* Espaçamento interno abaixo do texto */

margin-top: -20px; /* Ajuste para subir o título */

}

/* Fazer com que cada seção ocupe 50% do espaço disponível */

.form-container > .form-group-container {

width: 50%;

}

/* Colocar as duas seções de seleção de formulários lado a lado */

.form-container {

display: flex;

flex-direction: row;

gap: 20px;

width: 100%;

}

/* Estilização moderna dos formulários */

.form-group-container {

background-color: #ffffff;

padding: 15px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 100%;

flex: 1;

min-width: 300px;

transition: all 0.3s ease;

}

.form-group-container:hover {

box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);

}

/* Campos de entrada e seleção */

.form-group-container form input,

.form-group-container form select {

width: 100%;

padding: 8px;

font-size: 14px;

border: 2px solid #ddd;

border-radius: 6px;

transition: border-color 0.3s ease;

background-color: #f9f9f9;

}

.form-group-container form input:focus,

.form-group-container form select:focus {

border-color: #3498db;

outline: none;

background-color: #fff;

}

/* Rótulos */

.form-group-container form label {

font-size: 13px;

font-weight: 600;

color: #333;

margin-top: 10px;

}

/* Botões modernos em verde */

.start-simulation-button,

.save-simulation-button {

background-color: #2ecc71;

color: #ffffff;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 6px;

cursor: pointer;

font-size: 14px;

text-align: center;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;

width: 80%; /* Largura menor */

max-width: 200px;

font-weight: bold;

margin: 10px auto;

display: block;

margin-top: 40px; /* Ajuste para subir o título */

}

.start-simulation-button:hover,

.save-simulation-button:hover {

background-color: #27ae60;

transform: scale(1.05);

}

/* Ajustando a posição das seleções */

.form-selection-container {

display: flex;

justify-content: space-between;

gap: 20px;

align-items: center;

width: 100%;

flex-wrap: wrap;

}

.form-selection {

flex: 1;

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 6px;

}

.form-selection label {

font-size: 14px;

font-weight: 600;

color: #555;

}

.form-selection select {

padding: 8px;

font-size: 14px;

color: #333;

background-color: #f9f9f9;

border: 2px solid #ccc;

border-radius: 6px;

cursor: pointer;

transition: border-color 0.3s ease;

}

.form-selection select:focus {

border-color: #3498db;

}

/* Responsividade */

@media (max-width: 768px) {

.form-selection-container {

flex-direction: column;

gap: 10px;

}

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<!-- Área principal fora da sidebar -->

<div class="form-selection-container">

<div class="main-content">

<h3>Simulador para análise de motores de indução</h3>

<!-- Espaço entre campo adicional e as seções de formulário -->

<div class="form-selection-container">

<div class="form-container">

<!-- Primeira seção de escolha de formulários (1 ou 2) -->

<div class="form-group-container">

<div class="form-selection">

<label for="formSelector1">Selecione o motor de indução:</label>

<!-- Espaço entre campo adicional e as seções de formulário -->

<div class="form-container hidden-section">

<select type="hidden" id="formSelector1" onchange="showFormGroup(1)">

<option type="hidden" value="1">Modelo de impedância</option>

</select>

</div>

</div>

<!-- Formulários 1 e 2 -->

<div class="form-group-container active" id="formGroup1">

<form id="form1" method="POST" action="/plot">

<select id="motor" name="motor_id">

{% for motor in motor_data %}

<option value="{{ motor.id }}">{{ motor.name }}</option>

{% else %}

<option value="">Nenhum motor cadastrado</option>

{% endfor %}

</select>

<label for="Tp_Tn">Tp/Tn:</label>

<input type="number" id="Tp_Tn" name="Tp_Tn" step="0.01" placeholder="Ex: 2.1" required>

<label for="rr_fator">Fator R'r:</label>

<input type="number" id="rr_fator" name="rr_fator" step="0.01" placeholder="Ex: 1.2" required>

<input type="hidden" name="form1_id" value="1">

</form>

</div>

<div class="form-group-container inactive">

</div>

</div>

<br>

<!-- Segunda seção de escolha de formulários (3 ou 4) -->

<div class="form-group-container">

<div class="form-selection">

<label for="formSelector2">Selecione o tipo de análise para a carga do motor:</label>

<select id="formSelector2" onchange="showFormGroup(2)">

<option value="3">Função personalizada</option>

<option value="4">Dados típicos</option>

</select>

</div>

<!-- Formulários 3 e 4 -->

<div class="form-group-container active" id="formGroup3">

<form id="form3" method="POST" action="/plot">

<label for="curve_choice">Escolha a função:</label>

<select id="curve_choice" name="curve_choice" required>

<option value="linear">Linear</option>

<option value="quadratic">Quadrática</option>

<option value="cubic">Cúbica</option>

</select>

<label for="Tnominal">Torque Nominal (N.m):</label>

<input type="number" id="Tnominal" name="Tnominal" step="0.01" placeholder="Ex: 100" required>

<label for="Tinicial">Torque Inicial (N.m):</label>

<input type="number" id="Tinicial" name="Tinicial" step="0.01" placeholder="Ex: 20" required>

<label for="Jc">Momento de inercia da carga (m²kg):</label>

<input type="number" id="Jc" name="Jc" step="0.01" placeholder="Ex: 10" required>

<input type="hidden" name="form3_id" value="3">

</form>

</div>

<div class="form-group-container inactive" id="formGroup4">

<form id="form4" method="POST" action="/plot">

<label for="selected_curve_torque">Selecione a Curva de Torque:</label>

<select id="selected_curve_torque" name="selected_curve_torque" required>

{% if torque_curves %}

{% for curve in torque_curves %}

<option value="{{ curve.name }}">{{ curve.name }}</option>

{% endfor %}

{% else %}

<option value="" disabled selected>Nenhum cadastrado realizado</option>

{% endif %}

</select>

<label for="nr2">Rotação nominal (RPM):</label>

<input type="text" id="nr2" name="nr2" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 1780" required>

<label for="Tn2">Torque Nominal (N.m):</label>

<input type="text" id="Tn2" name="Tn2" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 150" required>

<label for="Jc">Momento de inercia da carga (m²kg):</label>

<input type="number" id="Jc" name="Jc" step="0.01" placeholder="Ex: 10" required>

<input type="hidden" name="form4_id" value="4">

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Botões de Ação -->

<div class="action-buttons">

<button type="button" class="start-simulation-button" onclick="submitActiveForm()">Iniciar Simulação</button>

</div>

</div>

<script>

function showFormGroup(group) {

if (group === 1) {

const formSelector1 = document.getElementById("formSelector1").value;

// Esconde ambos os formulários do grupo 1

document.getElementById("formGroup1").classList.add('inactive');

document.getElementById("formGroup2").classList.add('inactive');

// Mostra o formulário selecionado

if (formSelector1 === '1') {

document.getElementById("formGroup1").classList.remove('inactive');

document.getElementById("formGroup1").classList.add('active');

} else {

document.getElementById("formGroup2").classList.remove('inactive');

document.getElementById("formGroup2").classList.add('active');

}

} else if (group === 2) {

const formSelector2 = document.getElementById("formSelector2").value;

// Esconde ambos os formulários do grupo 2

document.getElementById("formGroup3").classList.add('inactive');

document.getElementById("formGroup4").classList.add('inactive');

// Mostra o formulário selecionado

if (formSelector2 === '3') {

document.getElementById("formGroup3").classList.remove('inactive');

document.getElementById("formGroup3").classList.add('active');

} else {

document.getElementById("formGroup4").classList.remove('inactive');

document.getElementById("formGroup4").classList.add('active');

}

}

}

function submitActiveForm() {

const form1 = document.getElementById("formSelector1").value;

const form2 = document.getElementById("formSelector2").value;

// Criar um formulário temporário

const tempForm = document.createElement('form');

tempForm.method = 'POST';

tempForm.action = '/plot';  // Rota para enviar os dados para o Flask

// Adicionar os campos form1 e form2 ao formulário temporário

const inputForm1 = document.createElement('input');

inputForm1.type = 'hidden';

inputForm1.name = 'form1_id';

inputForm1.value = form1;

tempForm.appendChild(inputForm1);

const inputForm2 = document.createElement('input');

inputForm2.type = 'hidden';

inputForm2.name = 'form2_id';

inputForm2.value = form2;

tempForm.appendChild(inputForm2);

// Adiciona campos de entrada específicos para cada formulário, se ativos

if (form1 === '1') {

// Adicionar entradas do formulário 1 (impedância)

appendFormData('form1');

} else if (form1 === '2') {

// Adicionar entradas do formulário 2 (dados típicos)

appendFormData('form2');

}

if (form2 === '3') {

// Adicionar entradas do formulário 3 (função personalizada)

appendFormData('form3');

} else if (form2 === '4') {

// Adicionar entradas do formulário 4 (dados típicos de torque)

appendFormData('form4');

}

// Função para adicionar os campos de um formulário ao formulário temporário

function appendFormData(formId) {

const formElements = document.getElementById(formId).elements;

for (let i = 0; i < formElements.length; i++) {

const input = document.createElement('input');

input.type = 'hidden';

input.name = formElements[i].name;

input.value = formElements[i].value;

tempForm.appendChild(input);

}

}

// Adicionar o formulário temporário ao body e submeter

document.body.appendChild(tempForm);

tempForm.submit();

}

</script>

</body>

</html>

APÊNDICE F – CÓDIGO FONTE DA TELA “GERENCIADOR MOTOR”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Gerenciador Motor</title>

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/* Estilos gerais do body */

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f4f6f9; /* Fundo claro para melhor contraste */

color: #333; /* Cor do texto mais escura para legibilidade */

display: flex;

flex-direction: column;

min-height: 100vh;

padding: 0;

margin: 0;

overflow-x: hidden; /* Evitar rolagem horizontal */

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d; /* Cor mais azulada e suave */

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

.sidebar a i {

margin-right: 8px;

font-size: 16px;

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

background-color: #34495e;

transform: translateX(5px);

}

.sidebar a:focus {

outline: 2px solid #007bff;

outline-offset: 4px;

}

/* Centralização do título e dos botões */

.form-group-container {

margin-left: 250px;

width: calc(100% - 250px);

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: center;

align-items: center;

height: 100vh;

text-align: center;

}

h3 {

font-size: 28px;

font-weight: 700;

color: #2c3e50;

margin-bottom: 40px;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 1px;

}

.form-group-container form {

background-color: #2c3e50;

padding: 20px;

border-radius: 12px;

box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

width: 100%;

max-width: 600px;

animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;

}

@keyframes fadeIn {

from {

opacity: 0;

transform: translateY(10px);

}

to {

opacity: 1;

transform: translateY(0);

}

}

.form-group-container label {

font-weight: 600;

margin-bottom: 5px;

display: block;

font-size: 16px;

color: #ecf0f1;

}

.form-group-container input[type="text"] {

width: 100%;

padding: 10px;

margin-bottom: 10px;

border: 1px solid #ced4da;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

background-color: #444;

color: #ecf0f1;

transition: border-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.form-group-container input[type="text"]:focus {

border-color: #007bff;

box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 123, 255, 0.5);

background-color: #555;

outline: none;

}

/* Botões e área de navegação estilizados */

.nav-buttons {

display: flex;

justify-content: center;

gap: 30px;

margin-top: 40px;

flex-wrap: wrap;

}

.nav-buttons button {

padding: 20px 40px;

border: none;

border-radius: 50px;

font-size: 24px;

cursor: pointer;

background: linear-gradient(135deg, #a72828, #882121);

color: white;

transition: background-color 0.4s ease, transform 0.3s ease, box-shadow 0.4s ease;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);

font-weight: 600;

letter-spacing: 0.5px;

}

.nav-buttons button i {

margin-right: 10px;

font-size: 18px;

}

.nav-buttons button:hover {

background: linear-gradient(135deg, #882121, #7e1e1e);

transform: translateY(-5px);

box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);

}

/* Seção de atualizações */

.status-update {

background-color: #f9f9f9;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

margin-top: 40px;

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 100%;

max-width: 800px;

text-align: center;

color: #333;

}

.status-update h4 {

font-size: 20px;

margin-bottom: 10px;

color: #007bff;

}

.status-update p {

font-size: 16px;

color: #666;

}

/* Rodapé */

footer {

background-color: #2c3e50;

color: #ecf0f1;

padding: 20px;

text-align: center;

font-size: 14px;

margin-top: auto;

}

footer a {

color: #007bff;

text-decoration: none;

}

footer a:hover {

text-decoration: underline;

}

/* Responsividade */

@media (max-width: 768px) {

.sidebar {

width: 100%;

height: auto;

position: relative;

}

.form-group-container {

margin-left: 0;

width: 100%;

padding: 10px;

}

.nav-buttons button {

padding: 15px;

font-size: 20px;

}

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="form-group-container">

<h3>Gerenciador de Dados do motor</h3>

<!-- Botões para navegação com ícones -->

<div class="nav-buttons">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('motor') }}'">

<i class="fas fa-plus-circle"></i>Registrar Motor

</button>

<!-- Botão para Editar Dados -->

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('editar_motor') }}'">

<i class="fas fa-edit"></i> Editar Motor

</button>

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('deletar_motor') }}'">

<i class="fas fa-trash-alt"></i>Eliminar Motor

</button>

</div>

</div>

</body>

</html>

APÊNDICE G – CÓDIGO FONTE DA TELA “REGISTRO DE NOVO MOTOR”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Registro motor</title>

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="icon-16x16.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="icon-32x32.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="48x48" href="icon-48x48.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="icon-64x64.png">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/* Estilos gerais do body */

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f0f0f0; /* Removendo gradiente e aplicando fundo sólido */

color: #333;

display: flex;

min-height: 100vh;

padding: 0;

margin: 0;

overflow-x: hidden;

}

/* Sidebar */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d;

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button:hover {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button:hover {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

.sidebar a i {

margin-right: 8px;

font-size: 16px;

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

background-color: #34495e;

transform: translateX(5px);

}

.form-group-container {

margin-left: 230px; /* Para que o formulário ocupe o espaço ao lado da sidebar */

padding: 20px; /* Aumentando o padding para dar mais espaço ao conteúdo */

width: calc(100% - 230px); /* O formulário vai ocupar o restante da tela */

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: left;

background-color: white; /* Fundo branco para o formulário */

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

min-height: 100vh; /* Garantir que o formulário preencha toda a altura da tela */

}

h3 {

text-align: left !important; /* Forçar alinhamento à esquerda */

font-size: 40px;

font-weight: 700;

color: #333;

margin-top: 20px; /* Diminuindo a margem superior */

margin-bottom: 20px;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 1px;

border-bottom: 3px solid #1f2d3d;

}

h4 {

font-size: 24px; /* Aumentando o tamanho da fonte */

font-weight: 600;

margin-bottom: 15px;

color: #1f2d3d;

text-transform: uppercase;

border-bottom: 2px solid #1f2d3d; /* Linha decorativa */

padding-bottom: 10px;

}

.form-group-container h3 {

text-align: left !important;

}

/* Títulos das seções (h4) */

.form-section h4 {

font-size: 20px;

font-weight: 600;

margin-bottom: 15px;

color: #1f2d3d;

text-transform: uppercase;

border-bottom: 2px solid #1f2d3d;

padding-bottom: 10px;

}

/* Ajustar o fundo para se estender até a frase do título */

.form-group-container form {

background-color: white; /* Certifique-se de que o fundo é branco */

padding: 20px; /* Aumente o padding para que fique mais espaçoso */

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 100%;

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 30px;

}

.form-row {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 2px; /* Diminua o gap para reduzir a distância entre o título e os campos */

}

.form-row-fields {

display: flex; /* Coloca os campos lado a lado */

justify-content: space-between; /* Distribui os campos igualmente */

gap: 20px; /* Espaço entre os campos */

}

.form-column {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 2px; /* Diminua o espaçamento entre o label e o campo */

flex: 1;

}

h4 {

margin-bottom: 10px; /* Espaço entre o título e os campos */

}

@keyframes fadeIn {

from {

opacity: 0;

transform: translateY(10px);

}

to {

opacity: 1;

transform: translateY(0);

}

}

.form-group-name {

grid-column: span 6;

margin-bottom: 2px; /* Ajuste o valor conforme necessário */

}

/* Estilos dos labels e inputs */

.form-group-container label {

font-weight: 600;

margin-bottom: 5px;

display: block;

font-size: 16px;

color: #555;

}

.form-group-container input[type="text"] {

width: 100%;

padding: 12px;

margin-bottom: 15px;

border: 1px solid #ced4da;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

background-color: white; /* Cor branca para os campos */

color: #333;

transition: border-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.form-group-container input[type="text"]:focus {

border-color: #007bff;

box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 123, 255, 0.5);

outline: none;

}

/* Botão para salvar centralizado */

.start-simulation-button {

background-color: #007bff;

color: white;

padding: 15px 40px;

border: none;

border-radius: 8px;

cursor: pointer;

font-size: 18px;

font-weight: 600;

margin-top: 20px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

display: block;

text-align: center;

margin-left: auto;

margin-right: auto; /* Centralizando o botão */

}

.start-simulation-button:hover {

background-color: #0056b3;

transform: translateY(-120px);

}

/* Campos dinâmicos */

.dynamic-fields {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 15px;

}

.field-pair {

display: flex;

gap: 15px;

}

.button-container {

display: flex;

justify-content: space-between;

margin-top: 10px;

gap: 10px;

}

.button-container button {

padding: 10px 20px;

border: none;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

font-size: 14px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

color: white;

}

.button-container button.add-fields {

background-color: #28a745;

}

.button-container button.add-fields:hover {

background-color: #218838;

transform: translateY(-2px);

}

.button-container button.remove-fields {

background-color: #dc3545;

}

.button-container button.remove-fields:hover {

background-color: #c82333;

transform: translateY(-2px);

}

button[type="submit"] {

background-color: #28a745; /* Cor verde para o botão */

color: #ffffff; /* Texto branco */

padding: 12px 30px;

font-size: 16px;

font-weight: bold;

border: none;

border-radius: 8px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, transform 0.3s ease;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

display: block;

margin: 20px auto; /* Centraliza o botão */

margin-bottom: 20px;

}

button[type="submit"]:hover {

background-color: #218838; /* Cor verde escura no hover */

box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.3);

transform: translateY(-2px); /* Efeito de leve elevação */

}

button[type="submit"]:active {

background-color: #1e7e34; /* Cor mais escura ao clicar */

box-shadow: 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);

transform: translateY(0); /* Remover a elevação ao pressionar */

}

/* Estilo para o select de Tipo de Partida */

select#tipo_partida {

height: 36px;  /* Ajuste a altura para coincidir com os outros campos */

background-color: #ffffff;

color: #333;

padding: 8px 12px;

font-size: 10px;  /* Tamanho do texto reduzido */

border: 1px solid #ced4da;

border-radius: 8px;

appearance: none;

cursor: pointer;

transition: border-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

width: 100%;

display: flex;

box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);

margin-bottom: 20px;

}

/* Seta personalizada para o select */

select#tipo_partida::after {

content: "▼"; /* Seta para baixo */

position: absolute;

right: 15px;

top: 50%;

transform: translateY(-50%);

color: #333;

pointer-events: none;

font-size: 12px;

}

/* Estilo de hover e foco no select */

select#tipo_partida:hover,

select#tipo_partida:focus {

border-color: #28a745; /* Verde para combinar com o botão */

box-shadow: 0 0 5px rgba(40, 167, 69, 0.5);

outline: none;

}

.form-container {

width: 100%;

max-width: 600px;

margin: 0 auto;

padding: 20px;

background-color: #f5f5f5;

border-radius: 8px;

}

.form-container label {

display: block;

margin-bottom: 5px;

font-weight: bold;

}

.form-container input {

width: 100%;

padding: 10px;

margin-bottom: 15px;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 5px;

}

.form-container .form-group {

margin-bottom: 20px;

}

.form-container h2 {

text-align: center;

margin-bottom: 20px;

}

/* Diminuir o tamanho da fonte dos labels e inputs */

.form-group-container label {

font-size: 10px;  /* Diminuir o tamanho da fonte do label */

}

.form-group-container input[type="text"] {

font-size: 10px;  /* Diminuir o tamanho da fonte dos inputs */

}

.start-simulation-button {

font-size: 13px;  /* Diminuir o tamanho da fonte do botão */

}

button[type="submit"] {

font-size: 4px;  /* Diminuir o tamanho da fonte do botão */

}

.form-group-container button {

grid-column: span 6; /* O botão ocupa as 6 colunas */

padding: 12px 20px;

background-color: #4CAF50; /* Exemplo de cor do botão */

color: white;

border: none;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s ease;

align-self: flex-start; /* Move o botão mais para cima no grid */

}

.form-group-container button:hover {

background-color: #45a049; /* Cor do botão quando hover */

}

select#tipo_partida {

font-size: 10px;  /* Define o tamanho da fonte como 10px */

}

/* Estilo para cada seção dentro do formulário */

.form-section {

margin-bottom: 30px; /* Espaço entre as seções */

display: flex;

flex-direction: column; /* Alinha as seções uma embaixo da outra */

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button" onclick="window.location.href='{{ url_for('edit_user', user_id=current_user.id) }}'">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename='profile_pictures/' + user.profile_picture) if user.profile_picture else url_for('static', filename='imagemsombra.png') }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='{{ url_for('static', filename='imagemsombra.png') }}';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="form-group-container">

<h4>Registro de um novo motor</h4>

<form action="/motor" method="POST">

<div class="form-group-name">

<label for="name">Nome do motor:</label>

<input type="text" id="name" name="name" required>

</div>

<!-- Seção 3: Parâmetros Mecânicos -->

<div class="form-row">

<h4>Parâmetros de Potência e Eficiência:</h4>

<div class="form-column">

<label for="P">Potência (KW):</label>

<input type="text" id="P" name="P" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 120"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="rend">Rendimento (%):</label>

<input type="text" id="rend" name="rend" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 0.94"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Fp">Fator de potência:</label>

<input type="text" id="Fp" name="Fp" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 0.85"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Fpv">Fator de potência em vazio:</label>

<input type="text" id="Fpv" name="Fpv" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Pav">Perdas de atrito e ventilação (W):</label>

<input type="text" id="Pav" name="Pav" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Pe">Perdas ferromagneticas (W):</label>

<input type="text" id="Pe" name="Pe" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

</div>

<!-- Seção 3: Parâmetros Mecânicos -->

<div class="form-row">

<h4>Parâmetros Elétricos:</h4>

<div class="form-column">

<label for="V">Tensão (V):</label>

<input type="text" id="V" name="V" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 1900"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="f">Frequência (Hz):</label>

<input type="text" id="f" name="f" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 60"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Iv">Corrente nominal em vazio (A):</label>

<input type="text" id="Iv" name="Iv" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Vf">Tensão de linha da fonte (V):</label>

<input type="text" id="Vf" name="Vf" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="rs">Resistência do Estator (Ω):</label>

<input type="text" id="rs" name="rs" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 1.2"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="xs">Reatância do Estator (Ω):</label>

<input type="text" id="xs" name="xs" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 2.8"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="rr">Resistência do Rotor (Ω):</label>

<input type="text" id="rr" name="rr" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 0.8"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="xr">Reatância do Rotor (Ω):</label>

<input type="text" id="xr" name="xr" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 2.8"><br>

</div>

</div>

<div class="form-row">

<h4>Parâmetros Mecânicos e Operacionais:</h4>

<div class="form-column">

<label for="Jm">Momento de Inércia do motor (m²kg):</label>

<input type="text" id="Jm" name="Jm" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

<div class="form-column">

<label for="tipo_partida">Tipo de Partida:</label>

<select name="tipo_partida" id="tipo_partida">

<option value="Direta">Partida Direta</option>

<option value="Estrela-triangulo">Partida Estrela-Triângulo</option>

<option value="Autotransformador">Partida com Autotransformador</option>

</select>

<div id="fator_container" style="display:none;">

<label for="fator">Fator do Autotransformador (%):</label>

<input type="text" id="fator" name="fator" placeholder="Ex: 80">

</div>

</div>

<div class="form-column">

<label for="Wn">Velocidade nominal (RPM):</label>

<input type="text" id="Wn" name="Wn" pattern="[0-9]+(\.[0-9]+)?" placeholder="Ex: 25"><br>

</div>

</div>

<input type="hidden" name="user_id" value="{{ user_id }}">

<button type="submit">Salvar</button>

</div>

<script>

document.getElementById('tipo_partida').addEventListener('change', function() {

var fatorContainer = document.getElementById('fator_container');

if (this.value === 'autotransformador') {

fatorContainer.style.display = 'block';

} else {

fatorContainer.style.display = 'none';

}

});

</script>

</body>

</html>

APÊNDICE H – CÓDIGO FONTE DA TELA “EDITOR DE MOTORES CADASTRADOS”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Editar Motor</title>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="icon-16x16.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="icon-32x32.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="48x48" href="icon-48x48.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="icon-64x64.png">

<style>

/* Resetar estilos padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f0f2f5;

color: #333;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

padding: 20px;

min-height: 100vh;

}

form {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 15px;

width: 100%;

max-width: 920px;

background: white;

padding: 20px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

label, select, input, button {

font-size: 14px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d;

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

gap: 8px; /* Espaço entre o símbolo e o texto */

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

#fator_container {

display: none; /* Inicialmente escondido */

}

select, input {

width: 100%;

padding: 8px;

margin-top: 5px;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

}

.button-primary {

background-color: #fbff00;

color: black;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s ease;

font-weight: bold; /* Deixa o texto em negrito */

}

.button-primary:hover {

background-color: #fbff00;

}

.button-secondary {

background-color: #2ecc71;

color: white;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.button-secondary:hover {

background-color: #27ae60;

}

.form-container {

width: 100%;

max-width: 1000px; /* Aumentei a largura máxima */

margin-left: 250px;

margin-top: -40px; /* Reduzi a margem superior para subir o formulário */

background: white;

padding: 20px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

margin-bottom: 30px; /* Adicionei espaço entre os formulários */

}

.container {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

justify-content: center;

width: 100%;

max-width: 1000px;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

padding: 20px;

}

.form-container h2 {

font-size: 23px;

margin-bottom: 10px;

margin-top: 30px; /* Ajuste este valor para descer a frase */

border-bottom: 2px solid #1f2d3d;

padding-bottom: 5px;

}

label, select, input, button {

font-size: 14px;

}

.motor-selection-container {

display: flex;

align-items: center; /* Alinha verticalmente */

gap: 10px; /* Espaço entre o campo e o botão */

}

.motor-selection {

width: 250px; /* Reduzi a largura do campo */

padding: 8px;

border-radius: 4px;

border: 1px solid #ccc;

}

.choose-motor-btn {

padding: 8px 12px;

background-color: #fbff00;

color: white;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

transition: background 0.3s;

}

.choose-motor-btn:hover {

background-color: #fbff00;

}

/* Container para a seleção do motor e o botão */

.motor-selection-container {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10px; /* Espaçamento entre o campo e o botão */

}

/* Reduzindo a largura do campo de seleção */

.motor-select {

width: 200px; /* Ajuste o valor conforme necessário */

padding: 5px;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.main-content {

margin-left: 250px;

padding: 30px;

flex: 1;

width: calc(100% - 250px);

box-sizing: border-box;

min-height: 100vh;

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button" onclick="window.location.href='{{ url_for('edit_user', user_id=current_user.id) }}'">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="form-container">

<h2>Editor de motores cadastrados</h2>

<form action="{{ url_for('editar_motor') }}" method="GET">

<label for="motor_select">Escolha um motor para editar:</label>

<div class="motor-selection-container">

<select name="motor_id" id="motor_select" class="motor-select">

<option value="">Selecione um motor</option>

{% for m in motores %}

<option value="{{ m.id }}" {% if m.id == request.args.get('motor_id') %}selected{% endif %}>{{ m.name }}</option>

{% endfor %}

</select>

<button type="submit" class="button-primary">Escolher Motor</button>

</div>

</form>

<h2>Dados do motor</h2>

</div>

{% if request.args.get('motor_id') %}

<!-- Formulário de edição do motor -->

<div class="form-container">

<form action="{{ url_for('editar_motor') }}" method="POST">

<input type="hidden" name="motor_id" value="{{ motor.id }}">

<label for="name">Nome:</label>

<input type="text" name="name" id="name" value="{{ motor.name }}" required><br>

<label for="Fs">Fs:</label>

<input type="text" name="Fs" id="Fs" value="{{ motor.Fs }}" required><br>

<label for="P">Potência (P):</label>

<input type="text" name="P" id="P" value="{{ motor.P }}" required><br>

<label for="V">Voltagem (V):</label>

<input type="text" name="V" id="V" value="{{ motor.V }}" required><br>

<label for="nr">Número de Rotação (nr):</label>

<input type="text" name="nr" id="nr" value="{{ motor.nr }}" required><br>

<label for="f">Frequência (f):</label>

<input type="text" name="f" id="f" value="{{ motor.f }}" required><br>

<label for="Fp">Fator de Potência (Fp):</label>

<input type="text" name="Fp" id="Fp" value="{{ motor.Fp }}" required><br>

<label for="polos">Polos:</label>

<input type="text" name="polos" id="polos" value="{{ motor.polos }}" required><br>

<label for="rend">Rendimento (rend):</label>

<input type="text" name="rend" id="rend" value="{{ motor.rend }}" required><br>

<label for="Jm">Momento de Inércia (Jm):</label>

<input type="text" name="Jm" id="Jm" value="{{ motor.Jm }}" required><br>

<label for="Fpv">Fator de Potência em Velocidade (Fpv):</label>

<input type="text" name="Fpv" id="Fpv" value="{{ motor.Fpv }}" required><br>

<label for="Wn">Velocidade Nominal (Wn):</label>

<input type="text" name="Wn" id="Wn" value="{{ motor.Wn }}" required><br>

<label for="Iv">Corrente Nominal (Iv):</label>

<input type="text" name="Iv" id="Iv" value="{{ motor.Iv }}" required><br>

<label for="t_quente">Temperatura Quente (t_quente):</label>

<input type="text" name="t_quente" id="t_quente" value="{{ motor.t_quente }}" required><br>

<label for="t_frio">Temperatura Fria (t_frio):</label>

<input type="text" name="t_frio" id="t_frio" value="{{ motor.t_frio }}" required><br>

<label for="Vf">Tensão Fria (Vf):</label>

<input type="text" name="Vf" id="Vf" value="{{ motor.Vf }}" required><br>

<label for="Pav">Potência Avaliada (Pav):</label>

<input type="text" name="Pav" id="Pav" value="{{ motor.Pav }}" required><br>

<label for="Pe">Potência Eficaz (Pe):</label>

<input type="text" name="Pe" id="Pe" value="{{ motor.Pe }}" required><br>

<label for="tipo_partida">Tipo de Partida:</label>

<input type="text" name="tipo_partida" id="tipo_partida" value="{{ motor.tipo_partida }}" required><br>

<label for="rs">Resistência Estator (rs):</label>

<input type="text" name="rs" id="rs" value="{{ motor.rs }}" required><br>

<label for="xs">Reatância Estator (xs):</label>

<input type="text" name="xs" id="xs" value="{{ motor.xs }}" required><br>

<label for="rr">Resistência Rotor (rr):</label>

<input type="text" name="rr" id="rr" value="{{ motor.rr }}" required><br>

<label for="xr">Reatância Rotor (xr):</label>

<input type="text" name="xr" id="xr" value="{{ motor.xr }}" required><br>

<!-- Campo Fator, inicialmente escondido -->

<div id="fator_container">

<label for="fator">Fator:</label>

<input type="text" name="fator" id="fator" value="{{ motor.fator }}">

</div>

<label for="IpIn">Corrente de Partida (IpIn):</label>

<input type="text" name="IpIn" id="IpIn" value="{{ motor.IpIn }}" required><br>

<button type="submit" class="button-secondary">Salvar Alterações</button>

</form>

</div>

{% endif %}

</div>

</body>

<script>

function verificarPartida() {

var tipoPartida = document.getElementById("tipo_partida").value;

var fatorContainer = document.getElementById("fator_container");

if (tipoPartida === "Partida por Autotransformador") {

fatorContainer.style.display = "block"; // Mostra o campo

} else {

fatorContainer.style.display = "none"; // Esconde o campo

}

}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

verificarPartida(); // Executa ao carregar a página

document.getElementById("tipo_partida").addEventListener("change", verificarPartida);

});

</script>

</html>

APÊNDICE I – CÓDIGO FONTE DA TELA “ELIMINADOR DE MOTORES CADASTRADOS”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>Excluir Motor</title>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<style>

/* Mesmo estilo do HTML original */

/* Reset padrão */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f4f6f9;

color: #333;

display: flex;

min-height: 100vh;

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d; /* Cor mais azulada e suave */

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

gap: 8px; /* Espaço entre o símbolo e o texto */

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

.main-content {

margin-left: 250px;

padding: 30px;

width: calc(100% - 250px);

background-color: #ffffff;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

h3 {

font-weight: 600;

color: #2c3e50;

margin-bottom: 20px;

font-size: 1.5em;

border-bottom: 2px solid #2c3e50;

padding-bottom: 8px;

}

form {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10px;

margin-bottom: 20px;

}

select, button {

padding: 10px;

border-radius: 5px;

font-size: 14px;

border: 1px solid #ccc;

}

button {

background-color: #e74c3c;

color: #fff;

border: none;

cursor: pointer;

font-weight: bold;

}

table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 20px;

}

table th, table td {

padding: 10px;

border: 1px solid #ddd;

}

table th {

background-color: #2c3e50;

color: #fff;

}

table tr:nth-child(even) {

background-color: #f9f9f9;

}

</style>

</head>

<body>

<!-- Sidebar fixa -->

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<button class="settings-button" onclick="window.location.href='{{ url_for('edit_user', user_id=current_user.id) }}'">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else 'imagemsombra.png' }}"

alt="Foto do usuário" onerror="this.onerror=null;this.src='imagemsombra.png';">

<span>{{ username }}</span>

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="main-content">

<h3>Deletar Motor</h3>

<form action="{{ url_for('deletar_motor') }}" method="POST">

<label for="motor_id">Selecione o Motor:</label>

<select name="motor_id" id="motor_id" required>

<option value="">Selecione um Motor</option>

{% for motor in motors %}

<option value="{{ motor.id }}">{{ motor.name }}</option>

{% endfor %}

</select>

<button type="submit">Deletar</button>

</form>

{% if motors %}

<h3>Lista de Motores</h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Nome</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for motor in motors %}

<tr>

<td>{{ motor.id }}</td>

<td>{{ motor.name }}</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

{% endif %}

</div>

</body>

</html>

APÊNDICE J – CÓDIGO FONTE DA TELA “INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO”

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

<title>GUI</title>

<!-- Favicon Icons -->

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon.ico">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

<script src="https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js"></script>

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="icon-16x16.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="icon-32x32.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="48x48" href="icon-48x48.png">

<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="icon-64x64.png">

<style>

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body, html {

overflow: hidden; /* Bloqueia a rolagem */

height: 100%; /* Garante que a altura ocupe toda a tela */

}

body {

font-family: 'Montserrat', sans-serif;

background-color: #f0f2f5;

color: #333;

display: flex;

min-height: 100vh;

zoom: 100%;

}

.button-group {

display: flex;

justify-content: flex-start;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

gap: 5px;

}

.logout-button,

.settings-button {

padding: 5px 8px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.logout-button {

background-color: #e74c3c;

color: #ecf0f1;

transition: background-color 0.3s ease;

}

.logout-button i {

margin-right: 3px;

}

.logout-button:hover,

.logout-button:focus {

background-color: #c0392b;

}

.settings-button {

background-color: #7f8c8d;

color: #ecf0f1;

}

.settings-button i {

font-size: 14px;

}

.settings-button:hover,

.settings-button:focus {

background-color: #95a5a6;

}

/* Informações do usuário */

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Sidebar refinada */

.sidebar {

width: 230px;

background-color: #1f2d3d; /* Cor mais azulada e suave */

color: #ecf0f1;

padding: 15px;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

box-shadow: 2px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

z-index: 1000;

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: flex-start;

}

.user-info {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

margin-bottom: 20px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.user-info img {

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

object-fit: cover;

margin-bottom: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.user-info span {

font-size: 14px;

font-weight: 500;

color: #ecf0f1;

}

/* Links de navegação */

.sidebar-links {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: flex-start;

width: 100%;

}

.sidebar a {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

gap: 8px; /* Espaço entre o símbolo e o texto */

}

.sidebar a:hover,

.sidebar a:focus {

color: #ecf0f1;

text-decoration: none;

font-size: 14px;

margin-bottom: 10px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: flex-start;

padding: 8px 12px;

border-radius: 4px;

transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;

width: 100%;

}

/* Container */

.container {

display: flex;

flex-direction: column;

margin-left: 120px;

padding: 0 10px;

flex: 1;

}

.content-row {

display: flex;

justify-content: flex-start;

align-items: flex-start;

gap: 10px;

}

.header-row {

display: flex;

justify-content: flex-start; /* Alinhar tudo à esquerda */

align-items: center;

gap: 20px; /* Espaço entre botão e indicador */

margin-bottom: 10px;

}

.buttons-container {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 4px;

width: 100%;

margin-bottom: 10px;

}

.print-button, .export-button {

background: linear-gradient(135deg, #007bff 0%, #0056b3 100%);

color: white;

padding: 6px 12px;

font-size: 10px;

border: none;

border-radius: 6px;

cursor: pointer;

box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);

transition: background-color 0.3s, box-shadow 0.3s;

font-weight: 600;

}

.export-button {

width: 250px; /* Igual à largura do indicador */

text-align: center;

padding: 12px;

font-size: 12px;

font-weight: 600;

/* Remova o margin-top */

margin-top: 30px;

margin-bottom: 2px; /* Adicione um espaço entre o botão e o indicador */

}

.print-button:hover, .export-button:hover {

background: linear-gradient(135deg, #0056b3 0%, #003a75 100%);

box-shadow: 0 6px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

/* Indicators */

.indicators-container {

display: flex;

gap: 6px;

width: 100%;

}

.indicator {

display: flex;

flex-direction: column;

justify-content: center;

align-items: center;

background: linear-gradient(135deg, #ffffff 0%, #f7f9fc 100%);

padding: 50px; /* Aumente o valor do padding para aumentar a altura */

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);

text-align: center;

width: 250px;

height: 90px;

margin-top: 10px; /* Desce a tabela */

}

.indicator .value {

font-size: 28px;

font-weight: 700;

color: #007bff;

}

.indicator .label {

font-size: 12px;

color: #555;

}

/* Tabela de parâmetros */

.side-table {

background-color: white;

padding: 0;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

border-collapse: collapse;

width: 100%;

min-width: 250px; /* Limite máximo de largura */

font-size: 10px; /* Texto levemente maior */

text-align: center;

min-height: 350px; /* Aumentar a altura mínima */

max-height: 350px; /* Limitar a altura máxima */

overflow-y: auto; /* Permite rolagem vertical se necessário */

}

.side-table th, .side-table td {

padding: 4.5px; /* Aumentar o espaçamento interno */

line-height: 1.1; /* Ajustar a altura da linha */

border: 1px solid #d1d5db;

}

.side-table th {

background: linear-gradient(135deg, #007bff 0%, #0056b3 100%);

color: white;

font-size: 8px; /* Tamanho do texto um pouco maior */

font-weight: bold;

text-transform: uppercase;

}

.side-table td {

background-color: #fdfdfd;

color: #000;

font-size: 8px; /* Tamanho do texto um pouco maior */

}

/* Gráfico à direita da tabela */

.graph-container {

flex: 1;

background-color: #ffffff;

padding: 5px; /* Reduz o padding */

border-radius: 8px; /* Mantenha bordas arredondadas */

box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 30px; /* Largura ajustada */

height: 540px; /* Altura reduzida ainda mais */

position: relative;

margin-top: -90px; /* Ajuste esse valor conforme necessário */

top: -70px; /* Suba o gráfico ajustando esse valor */

}

.graph {

width: 720px; /* Largura do gráfico ajustada */

border-radius: 6px; /* Mantenha bordas arredondadas */

border: 1px solid #d1d5db; /* Borda fina */

height: 520px; /* Altura reduzida ainda mais */

}

/* Botões de navegação do gráfico (inicialmente escondidos e pequenos) */

.arrow-button {

position: absolute;

top: 50%;

transform: translateY(-50%) scale(0); /* Inicialmente invisível (muito pequeno) */

font-size: 14px;

cursor: pointer;

background-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Altamente transparente */

color: white;

border: none;

padding: 8px;

z-index: 10;

border-radius: 50%;

opacity: 0; /* Tornar invisível inicialmente */

transition: transform 0.3s ease, background-color 0.3s ease, opacity 0.3s ease;

}

/* Botão à esquerda (dentro do gráfico) */

.arrow-button.left {

left: 10px; /* Posicionado 10px a partir da borda esquerda do gráfico */

}

/* Botão à direita (dentro do gráfico) */

.arrow-button.right {

right: 10px; /* Posicionado 10px a partir da borda direita do gráfico */

}

/* Quando o mouse passar sobre o gráfico */

.graph-container:hover .arrow-button {

transform: translateY(-50%) scale(1); /* Botões crescem ao tamanho normal */

background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Reduz a transparência para torná-los visíveis */

opacity: 1; /* Aparecem completamente */

}

/* Efeito hover para botões (opacidade e fundo mais escuros) */

.arrow-button:hover {

background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Fundo mais escuro ao passar o mouse */

}

/* Tooltip para explicação detalhada das variáveis */

.tooltip {

position: absolute;

top: 50px; /* Posiciona abaixo dos botões */

right: 10px;

width: 250px;

background-color: #fff;

color: #333;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

padding: 10px;

font-size: 12px;

display: none; /* Inicialmente escondido */

z-index: 1000;

}

/* Exibir a tooltip ao passar o mouse no botão detalhado */

#detailed-info-button:hover + .tooltip {

display: block;

}

/* Oculta a tooltip inicialmente */

.tooltip {

display: none;

position: absolute;

top: 40px; /* Ajuste para posicionar próximo ao botão */

left: 50px; /* Ajuste para posicionar próximo ao botão */

width: 250px;

background-color: #fff;

color: #333;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

padding: 10px;

font-size: 12px;

z-index: 1000;

}

/* Exibir a tooltip quando um gráfico estiver ativo */

.graph:hover + .tooltip {

display: block;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="sidebar" id="sidebar">

<div class="button-group">

<!-- Botão de Logout -->

<button onclick="window.location.href='{{ url_for('logout') }}'" class="logout-button">

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

</button>

<!-- Botão de Configurações -->

<button class="settings-button">

<i class="fas fa-cog"></i>

</button>

</div>

<div class="user-info">

<img src="{{ url_for('uploaded_file', filename=user.profile_picture) if user.profile_picture else url_for('static', filename='Santa.png') }}"

<span>{{ user.username }}</span>  <!-- Aqui você usa user.username para mostrar o nome do usuário -->

</div>

<div class="sidebar-links">

<a href="{{ url_for('home') }}"><i class="fas fa-home"></i><span>Início</span></a>

<a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Criar Simulação</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_motor') }}"><i class="fas fa-cogs"></i><span>Gerenciador de Dados do Motor</span></a>

<a href="{{ url_for('gerenciador_torque') }}"><i class="fas fa-user-edit"></i><span>Gerenciador de Dados típicos da Torque da Carga</span></a>

<a href="{{ url_for('informacoes_complementares') }}"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Informações Complementares do projeto</span></a>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="container">

<!-- Cabeçalho com Botões e Indicadores -->

<!-- Botão de Exportação -->

<button class="export-button" onclick="exportToExcel()">Exportar dados</button>

<div class="header-row">

<!-- Indicador de Tempo de Aceleração -->

<div class="indicator" id="acceleration-time">

<div class="label">Tempo de aceleração (s)</div>

<div class="value" id="value-display3">{{ additional_values['Tempo de Aceleração Total (seg)'] }}</div>

</div>

</div>

<div class="content-row">

<!-- Lado esquerdo: Tabela -->

<div class="side-table-container">

<table class="side-table">

<thead>

<tr>

<th>Parâmetros do Motor</th>

<th>Valores</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr><td>Modelo do Motor</td><td>{{ additional_values['Modelo do motor'] }}</td></tr>

<tr><td>Modelo de torque de carga</td><td>{{ additional_values['Modelo da carga'] }}</td></tr>

<tr><td>Momento de Inércia do Motor (Kg.m²)</td><td>{{ additional_values['Momento de Inércia do Motor (Kg.m²)'] }}</td></tr>

<tr><td>Momento de Inércia da Carga (Kg.m²)</td><td>{{ additional_values['Momento de inércia da Carga (Kg.m²)'] }}</td></tr>

<tr><td>Potência do Motor (kW)</td><td>{{ additional_values['Potência do motor (kW)'] }}</td></tr>

<tr><td>Reatância de Magnetização (Ω)</td><td>{{ additional_values['Reatância de Magnetização (Ω)'] }}</td></tr>

<tr><td>Reatância do Rotor (Ω)</td><td>{{ additional_values['Reatância do Rotor (Ω)'] }}</td></tr>

<tr><td>Reatância do Estator (Ω)</td><td>{{ additional_values['Reatância do Estator (Ω)'] }}</td></tr>

<tr><td>Resistência do Rotor (Ω)</td><td>{{ additional_values['Resistência do Rotor (Ω)'] }}</td></tr>

<tr><td>Resistência do Estator (Ω)</td><td>{{ additional_values['Resistência do Estator (Ω)'] }}</td></tr>

<tr><td>Rotação Nominal do Motor (RPM)</td><td>{{ additional_values['Rotação Nominal do Motor (RPM)'] }}</td></tr>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- Lado direito: Gráfico -->

<div class="graph-container">

<div class="graph">

<!-- Botão de ajuda no topo do contêiner do gráfico -->

<button class="info-button" id="detailed-info-button" onmouseover="showTooltipContent()" onmouseout="hideTooltip()">

<i class="fas fa-info-circle"></i>

</button>

<!-- Tooltip dinâmica para explicação das variáveis -->

<div class="tooltip" id="tooltip">

<strong>Explicação das Variáveis:</strong>

<div id="tooltip-content">

<!-- O conteúdo dinâmico de cada gráfico aparecerá aqui -->

</div>

</div>

<!-- Divs para cada gráfico -->

<button class="arrow-button left" onclick="prevGraph()">&#9664;</button>

<div id="graph1"></div>

<div id="graph2" style="display: none;"></div>

<!-- Botões de navegação -->

<button class="arrow-button right" onclick="nextGraph()">&#9654;</button>

</div>

</div>

</div>

<script>

// Configurações iniciais para a tooltip e gráficos

window.onload = function() {

const tooltip = document.getElementById("tooltip");

const tooltipContent = document.getElementById("tooltip-content");

// Conteúdo específico da tooltip para cada gráfico

const tooltipContents = {

1: `

<ul>

<p><strong>Torque no Eixo (N.m):</strong> Torque transmitido ao eixo do motor.</p>

<p><strong>Torque Acelerante (N.m):</strong> Torque disponível para acelerar a carga.</p>

<p><strong>Torque da Carga (N.m):</strong> Torque necessário para a carga.</p>

<p><strong>Escorregamento (s):</strong> Diferença entre a velocidade síncrona e a do rotor.</p>

</ul>

`,

2: `

<ul>

<p><strong>Corrente Rotórica (A):</strong> Corrente elétrica que circula no rotor do motor de indução</p>

<p><strong>Corrente Estatorica (A):</strong> Corrente que circula no estator, responsável por criar o campo magnético girante</p>

</ul>

`,

3: `

<ul>

</ul>

`

};

// Variável global para controlar o gráfico atual

let currentGraphIndex = 1;

const totalGraphs = 2;

// Função para atualizar o gráfico visível

function updateGraph() {

document.getElementById("graph1").style.display = "none";

document.getElementById("graph2").style.display = "none";

// Exibe o gráfico atual

document.getElementById(`graph${currentGraphIndex}`).style.display = "block";

// Renderizar o gráfico selecionado usando Plotly

if (currentGraphIndex === 1) Plotly.react('graph1', graphData1.data, graphData1.layout);

if (currentGraphIndex === 2) Plotly.react('graph2', graphData2.data, graphData2.layout);

}

// Função para exibir o conteúdo da tooltip para o gráfico atual

function showTooltipContent() {

tooltipContent.innerHTML = tooltipContents[currentGraphIndex]; // Usa o índice atual

tooltip.style.display = "block";

}

// Função para ocultar a tooltip

function hideTooltip() {

tooltip.style.display = "none";

}

// Funções para navegação entre gráficos

function prevGraph() {

currentGraphIndex = (currentGraphIndex - 1 < 1) ? totalGraphs : currentGraphIndex - 1;

updateGraph();

}

function nextGraph() {

currentGraphIndex = (currentGraphIndex + 1 > totalGraphs) ? 1 : currentGraphIndex + 1;

updateGraph();

}

// Expondo as funções para os botões e tooltip

window.showTooltipContent = showTooltipContent;

window.hideTooltip = hideTooltip;

window.prevGraph = prevGraph;

window.nextGraph = nextGraph;

// Inicializar o primeiro gráfico ao carregar a página

updateGraph();

};

// Variáveis para gráficos e função de atualização dinâmica

const graphData1 = {{ graph_json1 | safe }};

const graphData2 = {{ graph_json2 | safe }};

let currentGraphIndex = 1;

const totalGraphs = 2;

function updateGraph() {

// Oculta todos os gráficos

document.getElementById("graph1").style.display = "none";

document.getElementById("graph2").style.display = "none";

// Exibe o gráfico atual

document.getElementById(`graph${currentGraphIndex}`).style.display = "block";

// Renderizar o gráfico selecionado usando Plotly

if (currentGraphIndex === 1) Plotly.react('graph1', graphData1.data, graphData1.layout);

if (currentGraphIndex === 2) Plotly.react('graph2', graphData2.data, graphData2.layout);

}

function prevGraph() {

currentGraphIndex = (currentGraphIndex - 1 < 1) ? totalGraphs : currentGraphIndex - 1;

updateGraph();

}

function nextGraph() {

currentGraphIndex = (currentGraphIndex + 1 > totalGraphs) ? 1 : currentGraphIndex + 1;

updateGraph();

}

function exportToExcel() {

const tables = [

{ sheet_name: 'Resultados da Simulação', data: {{ tables[0] | tojson if tables[0] is defined else [] }} },

];

// Ordem específica para a primeira tabela

const orderedColumns = ['Escorregamento', 'Corrente Rotórica (A)', 'Corrente Estatórica (A)', 'Perdas atrito/ventilação (W)', 'Potência Convertida (W)', 'Potência no eixo (W)', 'Potência Consumida (W)', 'Torque no Eixo (N.m)', 'Torque na carga (N.m)', 'Torque acelerante (N.m)', 'Tempo de aceleração (seg)'];

// Aplica a ordenação de colunas

const tablesWithOrderedColumns = tables.map((table, index) => {

if (index === 0) { // Apenas para a primeira tabela

return {

sheet_name: table.sheet_name,

data: table.data.map(row => {

const orderedRow = {};

orderedColumns.forEach(col => {

// Substitui valores inválidos por 0

const value = row[col];

orderedRow[col] = (value !== undefined && value !== null && !isNaN(value)) ? value : 0;

});

return orderedRow;

})

};

} else {

// Retorna as tabelas restantes sem alterações

return table;

}

});

const additional_values = {{ additional_values | tojson if additional_values is defined else {} }};

// Envia os dados ao servidor para exportação

fetch('/export_excel', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({ tables: tablesWithOrderedColumns, additional_values: additional_values })

})

.then(response => {

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);

}

return response.blob();

})

.then(blob => {

const url = window.URL.createObjectURL(blob);

const a = document.createElement('a');

a.href = url;

a.download = "dados_exportados.xlsx";

document.body.appendChild(a);

a.click();

a.remove();

})

.catch(error => console.error('Erro ao exportar para Excel:', error));

}

function createWordReport() {

fetch('/export_word', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({

n_partidas_regime: document.getElementById('n_partidas_regime').innerText

}),

})

.then(response => response.blob())

.then(blob => {

const url = window.URL.createObjectURL(blob);

const a = document.createElement('a');

a.href = url;

a.download = "relatorio.docx";

document.body.appendChild(a);

a.click();

a.remove();

})

.catch(error => console.error('Erro ao criar relatório Word:', error));

}

window.addEventListener("beforeunload", function () {

const form = document.getElementById("simulation-info");

form.submit();

});

function showHelp() {

alert("Este gráfico mostra a relação entre torque e escorregamento. Use os botões de navegação para visualizar diferentes gráficos.");

}

</script>

</body>

</html>

APÊNDICE K – PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ACELERAÇÃO

| Escorregamento | Torque no eixo (N.m) | Torque na carga (N.m) | Torque acelerante (N.m) | Tempo de aceleração (seg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 651,603 | 40 | 611,603 | 0,0017 |
| 0,999 | 642,0759 | 40,11 | 601,9659 | 0,0018 |
| 0,998 | 638,2762 | 40,22 | 598,0562 | 0,0018 |
| 0,997 | 635,4194 | 40,33 | 595,0894 | 0,0018 |
| 0,996 | 633,0508 | 40,44 | 592,6108 | 0,0018 |
| 0,995 | 630,9943 | 40,55 | 590,4443 | 0,0018 |
| 0,994 | 629,1597 | 40,66 | 588,4997 | 0,0018 |
| 0,993 | 627,4931 | 40,77 | 586,7231 | 0,0018 |
| 0,992 | 625,9598 | 40,88 | 585,0798 | 0,0018 |
| 0,991 | 624,5353 | 40,99 | 583,5453 | 0,0018 |
| 0,99 | 623,202 | 41,1 | 582,102 | 0,0018 |
| 0,989 | 621,9465 | 41,21 | 580,7365 | 0,0018 |
| 0,988 | 620,7585 | 41,32 | 579,4385 | 0,0018 |
| 0,987 | 619,6297 | 41,43 | 578,1997 | 0,0018 |
| 0,986 | 618,5535 | 41,54 | 577,0135 | 0,0018 |
| 0,985 | 617,5242 | 41,65 | 575,8742 | 0,0018 |
| 0,984 | 616,5373 | 41,76 | 574,7773 | 0,0018 |
| 0,983 | 615,589 | 41,87 | 573,719 | 0,0018 |
| 0,982 | 614,6758 | 41,98 | 572,6958 | 0,0018 |
| 0,981 | 613,7948 | 42,09 | 571,7048 | 0,0018 |
| 0,98 | 612,9437 | 42,2 | 570,7437 | 0,0018 |
| 0,979 | 612,1202 | 42,31 | 569,8102 | 0,0019 |
| 0,978 | 611,3223 | 42,42 | 568,9023 | 0,0019 |
| 0,977 | 610,5483 | 42,53 | 568,0183 | 0,0019 |
| 0,976 | 609,7968 | 42,64 | 567,1568 | 0,0019 |
| 0,975 | 609,0663 | 42,75 | 566,3163 | 0,0019 |
| 0,974 | 608,3556 | 42,86 | 565,4956 | 0,0019 |
| 0,973 | 607,6636 | 42,97 | 564,6936 | 0,0019 |
| 0,972 | 606,9893 | 43,08 | 563,9093 | 0,0019 |
| 0,971 | 606,3316 | 43,19 | 563,1416 | 0,0019 |
| 0,97 | 605,6899 | 43,3 | 562,3899 | 0,0019 |
| 0,969 | 605,0633 | 43,41 | 561,6533 | 0,0019 |
| 0,968 | 604,4511 | 43,52 | 560,9311 | 0,0019 |
| 0,967 | 603,8526 | 43,63 | 560,2226 | 0,0019 |
| 0,966 | 603,2672 | 43,74 | 559,5272 | 0,0019 |
| 0,965 | 602,6944 | 43,85 | 558,8444 | 0,0019 |
| 0,964 | 602,1336 | 43,96 | 558,1736 | 0,0019 |
| 0,963 | 601,5844 | 44,07 | 557,5144 | 0,0019 |
| 0,962 | 601,0462 | 44,18 | 556,8662 | 0,0019 |
| 0,961 | 600,5188 | 44,29 | 556,2288 | 0,0019 |
| 0,96 | 600,0016 | 44,4 | 555,6016 | 0,0019 |
| 0,959 | 599,4942 | 44,51 | 554,9842 | 0,0019 |
| 0,958 | 598,9964 | 44,62 | 554,3764 | 0,0019 |
| 0,957 | 598,5079 | 44,73 | 553,7779 | 0,0019 |
| 0,956 | 598,0282 | 44,84 | 553,1882 | 0,0019 |
| 0,955 | 597,5571 | 44,95 | 552,6071 | 0,0019 |
| 0,954 | 597,0943 | 45,06 | 552,0343 | 0,0019 |
| 0,953 | 596,6396 | 45,17 | 551,4696 | 0,0019 |
| 0,952 | 596,1928 | 45,28 | 550,9128 | 0,0019 |
| 0,951 | 595,7534 | 45,39 | 550,3634 | 0,0019 |
| 0,95 | 595,3215 | 45,5 | 549,8215 | 0,0019 |
| 0,949 | 594,8967 | 45,61 | 549,2867 | 0,0019 |
| 0,948 | 594,4788 | 45,72 | 548,7588 | 0,0019 |
| 0,947 | 594,0677 | 45,83 | 548,2377 | 0,0019 |
| 0,946 | 593,6631 | 45,94 | 547,7231 | 0,0019 |
| 0,945 | 593,265 | 46,05 | 547,215 | 0,0019 |
| 0,944 | 592,873 | 46,16 | 546,713 | 0,0019 |
| 0,943 | 592,4871 | 46,27 | 546,2171 | 0,0019 |
| 0,942 | 592,1071 | 46,38 | 545,7271 | 0,0019 |
| 0,941 | 591,7329 | 46,49 | 545,2429 | 0,0019 |
| 0,94 | 591,3644 | 46,6 | 544,7644 | 0,0019 |
| 0,939 | 591,0013 | 46,71 | 544,2913 | 0,0019 |
| 0,938 | 590,6435 | 46,82 | 543,8235 | 0,0019 |
| 0,937 | 590,291 | 46,93 | 543,361 | 0,0019 |
| 0,936 | 589,9437 | 47,04 | 542,9037 | 0,0019 |
| 0,935 | 589,6013 | 47,15 | 542,4513 | 0,0019 |
| 0,934 | 589,2638 | 47,26 | 542,0038 | 0,0019 |
| 0,933 | 588,9312 | 47,37 | 541,5612 | 0,0019 |
| 0,932 | 588,6032 | 47,48 | 541,1232 | 0,0019 |
| 0,931 | 588,2798 | 47,59 | 540,6898 | 0,0019 |
| 0,93 | 587,9609 | 47,7 | 540,2609 | 0,0019 |
| 0,929 | 587,6465 | 47,81 | 539,8365 | 0,0019 |
| 0,928 | 587,3363 | 47,92 | 539,4163 | 0,0019 |
| 0,927 | 587,0304 | 48,03 | 539,0004 | 0,0019 |
| 0,926 | 586,7287 | 48,14 | 538,5887 | 0,0019 |
| 0,925 | 586,431 | 48,25 | 538,181 | 0,0019 |
| 0,924 | 586,1374 | 48,36 | 537,7774 | 0,0019 |
| 0,923 | 585,8477 | 48,47 | 537,3777 | 0,002 |
| 0,922 | 585,5618 | 48,58 | 536,9818 | 0,002 |
| 0,921 | 585,2797 | 48,69 | 536,5897 | 0,002 |
| 0,92 | 585,0014 | 48,8 | 536,2014 | 0,002 |
| 0,919 | 584,7267 | 48,91 | 535,8167 | 0,002 |
| 0,918 | 584,4556 | 49,02 | 535,4356 | 0,002 |
| 0,917 | 584,1881 | 49,13 | 535,0581 | 0,002 |
| 0,916 | 583,924 | 49,24 | 534,684 | 0,002 |
| 0,915 | 583,6634 | 49,35 | 534,3134 | 0,002 |
| 0,914 | 583,4061 | 49,46 | 533,9461 | 0,002 |
| 0,913 | 583,1521 | 49,57 | 533,5821 | 0,002 |
| 0,912 | 582,9015 | 49,68 | 533,2215 | 0,002 |
| 0,911 | 582,654 | 49,79 | 532,864 | 0,002 |
| 0,91 | 582,4097 | 49,9 | 532,5097 | 0,002 |
| 0,909 | 582,1685 | 50,01 | 532,1585 | 0,002 |
| 0,908 | 581,9303 | 50,12 | 531,8103 | 0,002 |
| 0,907 | 581,6952 | 50,23 | 531,4652 | 0,002 |
| 0,906 | 581,4631 | 50,34 | 531,1231 | 0,002 |
| 0,905 | 581,2339 | 50,45 | 530,7839 | 0,002 |
| 0,904 | 581,0076 | 50,56 | 530,4476 | 0,002 |
| 0,903 | 580,7842 | 50,67 | 530,1142 | 0,002 |
| 0,902 | 580,5636 | 50,78 | 529,7836 | 0,002 |
| 0,901 | 580,3458 | 50,89 | 529,4558 | 0,002 |
| 0,9 | 580,1307 | 51 | 529,1307 | 0,002 |
| 0,899 | 579,9183 | 51,11 | 528,8083 | 0,002 |
| 0,898 | 579,7086 | 51,22 | 528,4886 | 0,002 |
| 0,897 | 579,5015 | 51,33 | 528,1715 | 0,002 |
| 0,896 | 579,2971 | 51,44 | 527,8571 | 0,002 |
| 0,895 | 579,0952 | 51,55 | 527,5452 | 0,002 |
| 0,894 | 578,8958 | 51,66 | 527,2358 | 0,002 |
| 0,893 | 578,699 | 51,77 | 526,929 | 0,002 |
| 0,892 | 578,5046 | 51,88 | 526,6246 | 0,002 |
| 0,891 | 578,3127 | 51,99 | 526,3227 | 0,002 |
| 0,89 | 578,1232 | 52,1 | 526,0232 | 0,002 |
| 0,889 | 577,9361 | 52,21 | 525,7261 | 0,002 |
| 0,888 | 577,7513 | 52,32 | 525,4313 | 0,002 |
| 0,887 | 577,5689 | 52,43 | 525,1389 | 0,002 |
| 0,886 | 577,3888 | 52,54 | 524,8488 | 0,002 |
| 0,885 | 577,211 | 52,65 | 524,561 | 0,002 |
| 0,884 | 577,0355 | 52,76 | 524,2755 | 0,002 |
| 0,883 | 576,8621 | 52,87 | 523,9921 | 0,002 |
| 0,882 | 576,691 | 52,98 | 523,711 | 0,002 |
| 0,881 | 576,5221 | 53,09 | 523,4321 | 0,002 |
| 0,88 | 576,3554 | 53,2 | 523,1554 | 0,002 |
| 0,879 | 576,1907 | 53,31 | 522,8807 | 0,002 |
| 0,878 | 576,0283 | 53,42 | 522,6083 | 0,002 |
| 0,877 | 575,8679 | 53,53 | 522,3379 | 0,002 |
| 0,876 | 575,7095 | 53,64 | 522,0695 | 0,002 |
| 0,875 | 575,5533 | 53,75 | 521,8033 | 0,002 |
| 0,874 | 575,399 | 53,86 | 521,539 | 0,002 |
| 0,873 | 575,2468 | 53,97 | 521,2768 | 0,002 |
| 0,872 | 575,0966 | 54,08 | 521,0166 | 0,002 |
| 0,871 | 574,9484 | 54,19 | 520,7584 | 0,002 |
| 0,87 | 574,8021 | 54,3 | 520,5021 | 0,002 |
| 0,869 | 574,6578 | 54,41 | 520,2478 | 0,002 |
| 0,868 | 574,5154 | 54,52 | 519,9954 | 0,002 |
| 0,867 | 574,3749 | 54,63 | 519,7449 | 0,002 |
| 0,866 | 574,2363 | 54,74 | 519,4963 | 0,002 |
| 0,865 | 574,0996 | 54,85 | 519,2496 | 0,002 |
| 0,864 | 573,9647 | 54,96 | 519,0047 | 0,002 |
| 0,863 | 573,8316 | 55,07 | 518,7616 | 0,002 |
| 0,862 | 573,7004 | 55,18 | 518,5204 | 0,002 |
| 0,861 | 573,571 | 55,29 | 518,281 | 0,002 |
| 0,86 | 573,4434 | 55,4 | 518,0434 | 0,002 |
| 0,859 | 573,3176 | 55,51 | 517,8076 | 0,002 |
| 0,858 | 573,1935 | 55,62 | 517,5735 | 0,002 |
| 0,857 | 573,0712 | 55,73 | 517,3412 | 0,002 |
| 0,856 | 572,9507 | 55,84 | 517,1107 | 0,002 |
| 0,855 | 572,8318 | 55,95 | 516,8818 | 0,002 |
| 0,854 | 572,7147 | 56,06 | 516,6547 | 0,002 |
| 0,853 | 572,5992 | 56,17 | 516,4292 | 0,002 |
| 0,852 | 572,4855 | 56,28 | 516,2055 | 0,002 |
| 0,851 | 572,3734 | 56,39 | 515,9834 | 0,002 |
| 0,85 | 572,2629 | 56,5 | 515,7629 | 0,002 |
| 0,849 | 572,1542 | 56,61 | 515,5442 | 0,002 |
| 0,848 | 572,047 | 56,72 | 515,327 | 0,002 |
| 0,847 | 571,9415 | 56,83 | 515,1115 | 0,002 |
| 0,846 | 571,8376 | 56,94 | 514,8976 | 0,002 |
| 0,845 | 571,7353 | 57,05 | 514,6853 | 0,002 |
| 0,844 | 571,6345 | 57,16 | 514,4745 | 0,002 |
| 0,843 | 571,5354 | 57,27 | 514,2654 | 0,002 |
| 0,842 | 571,4378 | 57,38 | 514,0578 | 0,002 |
| 0,841 | 571,3418 | 57,49 | 513,8518 | 0,0021 |
| 0,84 | 571,2473 | 57,6 | 513,6473 | 0,0021 |
| 0,839 | 571,1544 | 57,71 | 513,4444 | 0,0021 |
| 0,838 | 571,0629 | 57,82 | 513,2429 | 0,0021 |
| 0,837 | 570,973 | 57,93 | 513,043 | 0,0021 |
| 0,836 | 570,8846 | 58,04 | 512,8446 | 0,0021 |
| 0,835 | 570,7977 | 58,15 | 512,6477 | 0,0021 |
| 0,834 | 570,7123 | 58,26 | 512,4523 | 0,0021 |
| 0,833 | 570,6284 | 58,37 | 512,2584 | 0,0021 |
| 0,832 | 570,5459 | 58,48 | 512,0659 | 0,0021 |
| 0,831 | 570,4649 | 58,59 | 511,8749 | 0,0021 |
| 0,83 | 570,3854 | 58,7 | 511,6854 | 0,0021 |
| 0,829 | 570,3073 | 58,81 | 511,4973 | 0,0021 |
| 0,828 | 570,2306 | 58,92 | 511,3106 | 0,0021 |
| 0,827 | 570,1554 | 59,03 | 511,1254 | 0,0021 |
| 0,826 | 570,0815 | 59,14 | 510,9415 | 0,0021 |
| 0,825 | 570,0091 | 59,25 | 510,7591 | 0,0021 |
| 0,824 | 569,9381 | 59,36 | 510,5781 | 0,0021 |
| 0,823 | 569,8685 | 59,47 | 510,3985 | 0,0021 |
| 0,822 | 569,8003 | 59,58 | 510,2203 | 0,0021 |
| 0,821 | 569,7334 | 59,69 | 510,0434 | 0,0021 |
| 0,82 | 569,6679 | 59,8 | 509,8679 | 0,0021 |
| 0,819 | 569,6038 | 59,91 | 509,6938 | 0,0021 |
| 0,818 | 569,5411 | 60,02 | 509,5211 | 0,0021 |
| 0,817 | 569,4797 | 60,13 | 509,3497 | 0,0021 |
| 0,816 | 569,4196 | 60,24 | 509,1796 | 0,0021 |
| 0,815 | 569,3609 | 60,35 | 509,0109 | 0,0021 |
| 0,814 | 569,3035 | 60,46 | 508,8435 | 0,0021 |
| 0,813 | 569,2474 | 60,57 | 508,6774 | 0,0021 |
| 0,812 | 569,1927 | 60,68 | 508,5127 | 0,0021 |
| 0,811 | 569,1393 | 60,79 | 508,3493 | 0,0021 |
| 0,81 | 569,0871 | 60,9 | 508,1871 | 0,0021 |
| 0,809 | 569,0363 | 61,01 | 508,0263 | 0,0021 |
| 0,808 | 568,9868 | 61,12 | 507,8668 | 0,0021 |
| 0,807 | 568,9386 | 61,23 | 507,7086 | 0,0021 |
| 0,806 | 568,8916 | 61,34 | 507,5516 | 0,0021 |
| 0,805 | 568,8459 | 61,45 | 507,3959 | 0,0021 |
| 0,804 | 568,8015 | 61,56 | 507,2415 | 0,0021 |
| 0,803 | 568,7584 | 61,67 | 507,0884 | 0,0021 |
| 0,802 | 568,7165 | 61,78 | 506,9365 | 0,0021 |
| 0,801 | 568,6759 | 61,89 | 506,7859 | 0,0021 |
| 0,8 | 568,6365 | 62 | 506,6365 | 0,0021 |
| 0,799 | 568,5984 | 62,11 | 506,4884 | 0,0021 |
| 0,798 | 568,5615 | 62,22 | 506,3415 | 0,0021 |
| 0,797 | 568,5259 | 62,33 | 506,1959 | 0,0021 |
| 0,796 | 568,4914 | 62,44 | 506,0514 | 0,0021 |
| 0,795 | 568,4582 | 62,55 | 505,9082 | 0,0021 |
| 0,794 | 568,4263 | 62,66 | 505,7663 | 0,0021 |
| 0,793 | 568,3955 | 62,77 | 505,6255 | 0,0021 |
| 0,792 | 568,366 | 62,88 | 505,486 | 0,0021 |
| 0,791 | 568,3376 | 62,99 | 505,3476 | 0,0021 |
| 0,79 | 568,3105 | 63,1 | 505,2105 | 0,0021 |
| 0,789 | 568,2846 | 63,21 | 505,0746 | 0,0021 |
| 0,788 | 568,2598 | 63,32 | 504,9398 | 0,0021 |
| 0,787 | 568,2363 | 63,43 | 504,8063 | 0,0021 |
| 0,786 | 568,2139 | 63,54 | 504,6739 | 0,0021 |
| 0,785 | 568,1928 | 63,65 | 504,5428 | 0,0021 |
| 0,784 | 568,1728 | 63,76 | 504,4128 | 0,0021 |
| 0,783 | 568,154 | 63,87 | 504,284 | 0,0021 |
| 0,782 | 568,1363 | 63,98 | 504,1563 | 0,0021 |
| 0,781 | 568,1198 | 64,09 | 504,0298 | 0,0021 |
| 0,78 | 568,1045 | 64,2 | 503,9045 | 0,0021 |
| 0,779 | 568,0904 | 64,31 | 503,7804 | 0,0021 |
| 0,778 | 568,0774 | 64,42 | 503,6574 | 0,0021 |
| 0,777 | 568,0655 | 64,53 | 503,5355 | 0,0021 |
| 0,776 | 568,0548 | 64,64 | 503,4148 | 0,0021 |
| 0,775 | 568,0453 | 64,75 | 503,2953 | 0,0021 |
| 0,774 | 568,0369 | 64,86 | 503,1769 | 0,0021 |
| 0,773 | 568,0296 | 64,97 | 503,0596 | 0,0021 |
| 0,772 | 568,0235 | 65,08 | 502,9435 | 0,0021 |
| 0,771 | 568,0185 | 65,19 | 502,8285 | 0,0021 |
| 0,77 | 568,0146 | 65,3 | 502,7146 | 0,0021 |
| 0,769 | 568,0119 | 65,41 | 502,6019 | 0,0021 |
| 0,768 | 568,0103 | 65,52 | 502,4903 | 0,0021 |
| 0,767 | 568,0098 | 65,63 | 502,3798 | 0,0021 |
| 0,766 | 568,0104 | 65,74 | 502,2704 | 0,0021 |
| 0,765 | 568,0121 | 65,85 | 502,1621 | 0,0021 |
| 0,764 | 568,015 | 65,96 | 502,055 | 0,0021 |
| 0,763 | 568,019 | 66,07 | 501,949 | 0,0021 |
| 0,762 | 568,0241 | 66,18 | 501,8441 | 0,0021 |
| 0,761 | 568,0303 | 66,29 | 501,7403 | 0,0021 |
| 0,76 | 568,0375 | 66,4 | 501,6375 | 0,0021 |
| 0,759 | 568,0459 | 66,51 | 501,5359 | 0,0021 |
| 0,758 | 568,0554 | 66,62 | 501,4354 | 0,0021 |
| 0,757 | 568,066 | 66,73 | 501,336 | 0,0021 |
| 0,756 | 568,0777 | 66,84 | 501,2377 | 0,0021 |
| 0,755 | 568,0905 | 66,95 | 501,1405 | 0,0021 |
| 0,754 | 568,1043 | 67,06 | 501,0443 | 0,0021 |
| 0,753 | 568,1193 | 67,17 | 500,9493 | 0,0021 |
| 0,752 | 568,1353 | 67,28 | 500,8553 | 0,0021 |
| 0,751 | 568,1525 | 67,39 | 500,7625 | 0,0021 |
| 0,75 | 568,1707 | 67,5 | 500,6707 | 0,0021 |
| 0,749 | 568,1899 | 67,61 | 500,5799 | 0,0021 |
| 0,748 | 568,2103 | 67,72 | 500,4903 | 0,0021 |
| 0,747 | 568,2317 | 67,83 | 500,4017 | 0,0021 |
| 0,746 | 568,2542 | 67,94 | 500,3142 | 0,0021 |
| 0,745 | 568,2778 | 68,05 | 500,2278 | 0,0021 |
| 0,744 | 568,3025 | 68,16 | 500,1425 | 0,0021 |
| 0,743 | 568,3282 | 68,27 | 500,0582 | 0,0021 |
| 0,742 | 568,355 | 68,38 | 499,975 | 0,0021 |
| 0,741 | 568,3828 | 68,49 | 499,8928 | 0,0021 |
| 0,74 | 568,4118 | 68,6 | 499,8118 | 0,0021 |
| 0,739 | 568,4417 | 68,71 | 499,7317 | 0,0021 |
| 0,738 | 568,4728 | 68,82 | 499,6528 | 0,0021 |
| 0,737 | 568,5049 | 68,93 | 499,5749 | 0,0021 |
| 0,736 | 568,538 | 69,04 | 499,498 | 0,0021 |
| 0,735 | 568,5722 | 69,15 | 499,4222 | 0,0021 |
| 0,734 | 568,6075 | 69,26 | 499,3475 | 0,0021 |
| 0,733 | 568,6438 | 69,37 | 499,2738 | 0,0021 |
| 0,732 | 568,6812 | 69,48 | 499,2012 | 0,0021 |
| 0,731 | 568,7196 | 69,59 | 499,1296 | 0,0021 |
| 0,73 | 568,7591 | 69,7 | 499,0591 | 0,0021 |
| 0,729 | 568,7996 | 69,81 | 498,9896 | 0,0021 |
| 0,728 | 568,8412 | 69,92 | 498,9212 | 0,0021 |
| 0,727 | 568,8838 | 70,03 | 498,8538 | 0,0021 |
| 0,726 | 568,9275 | 70,14 | 498,7875 | 0,0021 |
| 0,725 | 568,9722 | 70,25 | 498,7222 | 0,0021 |
| 0,724 | 569,0179 | 70,36 | 498,6579 | 0,0021 |
| 0,723 | 569,0647 | 70,47 | 498,5947 | 0,0021 |
| 0,722 | 569,1126 | 70,58 | 498,5326 | 0,0021 |
| 0,721 | 569,1614 | 70,69 | 498,4714 | 0,0021 |
| 0,72 | 569,2114 | 70,8 | 498,4114 | 0,0021 |
| 0,719 | 569,2623 | 70,91 | 498,3523 | 0,0021 |
| 0,718 | 569,3143 | 71,02 | 498,2943 | 0,0021 |
| 0,717 | 569,3673 | 71,13 | 498,2373 | 0,0021 |
| 0,716 | 569,4214 | 71,24 | 498,1814 | 0,0021 |
| 0,715 | 569,4765 | 71,35 | 498,1265 | 0,0021 |
| 0,714 | 569,5326 | 71,46 | 498,0726 | 0,0021 |
| 0,713 | 569,5898 | 71,57 | 498,0198 | 0,0021 |
| 0,712 | 569,648 | 71,68 | 497,968 | 0,0021 |
| 0,711 | 569,7073 | 71,79 | 497,9173 | 0,0021 |
| 0,71 | 569,7675 | 71,9 | 497,8675 | 0,0021 |
| 0,709 | 569,8288 | 72,01 | 497,8188 | 0,0021 |
| 0,708 | 569,8912 | 72,12 | 497,7712 | 0,0021 |
| 0,707 | 569,9545 | 72,23 | 497,7245 | 0,0021 |
| 0,706 | 570,0189 | 72,34 | 497,6789 | 0,0021 |
| 0,705 | 570,0844 | 72,45 | 497,6344 | 0,0021 |
| 0,704 | 570,1508 | 72,56 | 497,5908 | 0,0021 |
| 0,703 | 570,2183 | 72,67 | 497,5483 | 0,0021 |
| 0,702 | 570,2869 | 72,78 | 497,5069 | 0,0021 |
| 0,701 | 570,3564 | 72,89 | 497,4664 | 0,0021 |
| 0,7 | 570,427 | 73 | 497,427 | 0,0021 |
| 0,699 | 570,4986 | 73,11 | 497,3886 | 0,0021 |
| 0,698 | 570,5712 | 73,22 | 497,3512 | 0,0021 |
| 0,697 | 570,6449 | 73,33 | 497,3149 | 0,0021 |
| 0,696 | 570,7196 | 73,44 | 497,2796 | 0,0021 |
| 0,695 | 570,7953 | 73,55 | 497,2453 | 0,0021 |
| 0,694 | 570,8721 | 73,66 | 497,2121 | 0,0021 |
| 0,693 | 570,9499 | 73,77 | 497,1799 | 0,0021 |
| 0,692 | 571,0287 | 73,88 | 497,1487 | 0,0021 |
| 0,691 | 571,1085 | 73,99 | 497,1185 | 0,0021 |
| 0,69 | 571,1894 | 74,1 | 497,0894 | 0,0021 |
| 0,689 | 571,2713 | 74,21 | 497,0613 | 0,0021 |
| 0,688 | 571,3543 | 74,32 | 497,0343 | 0,0021 |
| 0,687 | 571,4382 | 74,43 | 497,0082 | 0,0021 |
| 0,686 | 571,5232 | 74,54 | 496,9832 | 0,0021 |
| 0,685 | 571,6092 | 74,65 | 496,9592 | 0,0021 |
| 0,684 | 571,6963 | 74,76 | 496,9363 | 0,0021 |
| 0,683 | 571,7843 | 74,87 | 496,9143 | 0,0021 |
| 0,682 | 571,8735 | 74,98 | 496,8935 | 0,0021 |
| 0,681 | 571,9636 | 75,09 | 496,8736 | 0,0021 |
| 0,68 | 572,0548 | 75,2 | 496,8548 | 0,0021 |
| 0,679 | 572,147 | 75,31 | 496,837 | 0,0021 |
| 0,678 | 572,2402 | 75,42 | 496,8202 | 0,0021 |
| 0,677 | 572,3345 | 75,53 | 496,8045 | 0,0021 |
| 0,676 | 572,4298 | 75,64 | 496,7898 | 0,0021 |
| 0,675 | 572,5261 | 75,75 | 496,7761 | 0,0021 |
| 0,674 | 572,6235 | 75,86 | 496,7635 | 0,0021 |
| 0,673 | 572,7219 | 75,97 | 496,7519 | 0,0021 |
| 0,672 | 572,8213 | 76,08 | 496,7413 | 0,0021 |
| 0,671 | 572,9218 | 76,19 | 496,7318 | 0,0021 |
| 0,67 | 573,0233 | 76,3 | 496,7233 | 0,0021 |
| 0,669 | 573,1258 | 76,41 | 496,7158 | 0,0021 |
| 0,668 | 573,2294 | 76,52 | 496,7094 | 0,0021 |
| 0,667 | 573,334 | 76,63 | 496,704 | 0,0021 |
| 0,666 | 573,4397 | 76,74 | 496,6997 | 0,0021 |
| 0,665 | 573,5463 | 76,85 | 496,6963 | 0,0021 |
| 0,664 | 573,6541 | 76,96 | 496,6941 | 0,0021 |
| 0,663 | 573,7629 | 77,07 | 496,6929 | 0,0021 |
| 0,662 | 573,8727 | 77,18 | 496,6927 | 0,0021 |
| 0,661 | 573,9835 | 77,29 | 496,6935 | 0,0021 |
| 0,66 | 574,0954 | 77,4 | 496,6954 | 0,0021 |
| 0,659 | 574,2084 | 77,51 | 496,6984 | 0,0021 |
| 0,658 | 574,3224 | 77,62 | 496,7024 | 0,0021 |
| 0,657 | 574,4374 | 77,73 | 496,7074 | 0,0021 |
| 0,656 | 574,5535 | 77,84 | 496,7135 | 0,0021 |
| 0,655 | 574,6706 | 77,95 | 496,7206 | 0,0021 |
| 0,654 | 574,7888 | 78,06 | 496,7288 | 0,0021 |
| 0,653 | 574,908 | 78,17 | 496,738 | 0,0021 |
| 0,652 | 575,0283 | 78,28 | 496,7483 | 0,0021 |
| 0,651 | 575,1496 | 78,39 | 496,7596 | 0,0021 |
| 0,65 | 575,272 | 78,5 | 496,772 | 0,0021 |
| 0,649 | 575,3954 | 78,61 | 496,7854 | 0,0021 |
| 0,648 | 575,5199 | 78,72 | 496,7999 | 0,0021 |
| 0,647 | 575,6454 | 78,83 | 496,8154 | 0,0021 |
| 0,646 | 575,772 | 78,94 | 496,832 | 0,0021 |
| 0,645 | 575,8997 | 79,05 | 496,8497 | 0,0021 |
| 0,644 | 576,0284 | 79,16 | 496,8684 | 0,0021 |
| 0,643 | 576,1582 | 79,27 | 496,8882 | 0,0021 |
| 0,642 | 576,2891 | 79,38 | 496,9091 | 0,0021 |
| 0,641 | 576,421 | 79,49 | 496,931 | 0,0021 |
| 0,64 | 576,5539 | 79,6 | 496,9539 | 0,0021 |
| 0,639 | 576,688 | 79,71 | 496,978 | 0,0021 |
| 0,638 | 576,8231 | 79,82 | 497,0031 | 0,0021 |
| 0,637 | 576,9592 | 79,93 | 497,0292 | 0,0021 |
| 0,636 | 577,0965 | 80,04 | 497,0565 | 0,0021 |
| 0,635 | 577,2348 | 80,15 | 497,0848 | 0,0021 |
| 0,634 | 577,3742 | 80,26 | 497,1142 | 0,0021 |
| 0,633 | 577,5147 | 80,37 | 497,1447 | 0,0021 |
| 0,632 | 577,6562 | 80,48 | 497,1762 | 0,0021 |
| 0,631 | 577,7988 | 80,59 | 497,2088 | 0,0021 |
| 0,63 | 577,9425 | 80,7 | 497,2425 | 0,0021 |
| 0,629 | 578,0873 | 80,81 | 497,2773 | 0,0021 |
| 0,628 | 578,2331 | 80,92 | 497,3131 | 0,0021 |
| 0,627 | 578,3801 | 81,03 | 497,3501 | 0,0021 |
| 0,626 | 578,5281 | 81,14 | 497,3881 | 0,0021 |
| 0,625 | 578,6772 | 81,25 | 497,4272 | 0,0021 |
| 0,624 | 578,8274 | 81,36 | 497,4674 | 0,0021 |
| 0,623 | 578,9787 | 81,47 | 497,5087 | 0,0021 |
| 0,622 | 579,1311 | 81,58 | 497,5511 | 0,0021 |
| 0,621 | 579,2846 | 81,69 | 497,5946 | 0,0021 |
| 0,62 | 579,4392 | 81,8 | 497,6392 | 0,0021 |
| 0,619 | 579,5948 | 81,91 | 497,6848 | 0,0021 |
| 0,618 | 579,7516 | 82,02 | 497,7316 | 0,0021 |
| 0,617 | 579,9095 | 82,13 | 497,7795 | 0,0021 |
| 0,616 | 580,0685 | 82,24 | 497,8285 | 0,0021 |
| 0,615 | 580,2286 | 82,35 | 497,8786 | 0,0021 |
| 0,614 | 580,3898 | 82,46 | 497,9298 | 0,0021 |
| 0,613 | 580,5521 | 82,57 | 497,9821 | 0,0021 |
| 0,612 | 580,7155 | 82,68 | 498,0355 | 0,0021 |
| 0,611 | 580,88 | 82,79 | 498,09 | 0,0021 |
| 0,61 | 581,0456 | 82,9 | 498,1456 | 0,0021 |
| 0,609 | 581,2124 | 83,01 | 498,2024 | 0,0021 |
| 0,608 | 581,3803 | 83,12 | 498,2603 | 0,0021 |
| 0,607 | 581,5493 | 83,23 | 498,3193 | 0,0021 |
| 0,606 | 581,7194 | 83,34 | 498,3794 | 0,0021 |
| 0,605 | 581,8906 | 83,45 | 498,4406 | 0,0021 |
| 0,604 | 582,063 | 83,56 | 498,503 | 0,0021 |
| 0,603 | 582,2365 | 83,67 | 498,5665 | 0,0021 |
| 0,602 | 582,4111 | 83,78 | 498,6311 | 0,0021 |
| 0,601 | 582,5869 | 83,89 | 498,6969 | 0,0021 |
| 0,6 | 582,7638 | 84 | 498,7638 | 0,0021 |
| 0,599 | 582,9419 | 84,11 | 498,8319 | 0,0021 |
| 0,598 | 583,121 | 84,22 | 498,901 | 0,0021 |
| 0,597 | 583,3014 | 84,33 | 498,9714 | 0,0021 |
| 0,596 | 583,4828 | 84,44 | 499,0428 | 0,0021 |
| 0,595 | 583,6655 | 84,55 | 499,1155 | 0,0021 |
| 0,594 | 583,8492 | 84,66 | 499,1892 | 0,0021 |
| 0,593 | 584,0342 | 84,77 | 499,2642 | 0,0021 |
| 0,592 | 584,2202 | 84,88 | 499,3402 | 0,0021 |
| 0,591 | 584,4075 | 84,99 | 499,4175 | 0,0021 |
| 0,59 | 584,5959 | 85,1 | 499,4959 | 0,0021 |
| 0,589 | 584,7854 | 85,21 | 499,5754 | 0,0021 |
| 0,588 | 584,9762 | 85,32 | 499,6562 | 0,0021 |
| 0,587 | 585,1681 | 85,43 | 499,7381 | 0,0021 |
| 0,586 | 585,3611 | 85,54 | 499,8211 | 0,0021 |
| 0,585 | 585,5554 | 85,65 | 499,9054 | 0,0021 |
| 0,584 | 585,7508 | 85,76 | 499,9908 | 0,0021 |
| 0,583 | 585,9474 | 85,87 | 500,0774 | 0,0021 |
| 0,582 | 586,1451 | 85,98 | 500,1651 | 0,0021 |
| 0,581 | 586,3441 | 86,09 | 500,2541 | 0,0021 |
| 0,58 | 586,5442 | 86,2 | 500,3442 | 0,0021 |
| 0,579 | 586,7456 | 86,31 | 500,4356 | 0,0021 |
| 0,578 | 586,9481 | 86,42 | 500,5281 | 0,0021 |
| 0,577 | 587,1518 | 86,53 | 500,6218 | 0,0021 |
| 0,576 | 587,3567 | 86,64 | 500,7167 | 0,0021 |
| 0,575 | 587,5628 | 86,75 | 500,8128 | 0,0021 |
| 0,574 | 587,7701 | 86,86 | 500,9101 | 0,0021 |
| 0,573 | 587,9787 | 86,97 | 501,0087 | 0,0021 |
| 0,572 | 588,1884 | 87,08 | 501,1084 | 0,0021 |
| 0,571 | 588,3993 | 87,19 | 501,2093 | 0,0021 |
| 0,57 | 588,6115 | 87,3 | 501,3115 | 0,0021 |
| 0,569 | 588,8249 | 87,41 | 501,4149 | 0,0021 |
| 0,568 | 589,0395 | 87,52 | 501,5195 | 0,0021 |
| 0,567 | 589,2553 | 87,63 | 501,6253 | 0,0021 |
| 0,566 | 589,4723 | 87,74 | 501,7323 | 0,0021 |
| 0,565 | 589,6906 | 87,85 | 501,8406 | 0,0021 |
| 0,564 | 589,9101 | 87,96 | 501,9501 | 0,0021 |
| 0,563 | 590,1309 | 88,07 | 502,0609 | 0,0021 |
| 0,562 | 590,3529 | 88,18 | 502,1729 | 0,0021 |
| 0,561 | 590,5761 | 88,29 | 502,2861 | 0,0021 |
| 0,56 | 590,8006 | 88,4 | 502,4006 | 0,0021 |
| 0,559 | 591,0263 | 88,51 | 502,5163 | 0,0021 |
| 0,558 | 591,2533 | 88,62 | 502,6333 | 0,0021 |
| 0,557 | 591,4815 | 88,73 | 502,7515 | 0,0021 |
| 0,556 | 591,711 | 88,84 | 502,871 | 0,0021 |
| 0,555 | 591,9417 | 88,95 | 502,9917 | 0,0021 |
| 0,554 | 592,1738 | 89,06 | 503,1138 | 0,0021 |
| 0,553 | 592,407 | 89,17 | 503,237 | 0,0021 |
| 0,552 | 592,6416 | 89,28 | 503,3616 | 0,0021 |
| 0,551 | 592,8774 | 89,39 | 503,4874 | 0,0021 |
| 0,55 | 593,1146 | 89,5 | 503,6146 | 0,0021 |
| 0,549 | 593,353 | 89,61 | 503,743 | 0,0021 |
| 0,548 | 593,5926 | 89,72 | 503,8726 | 0,0021 |
| 0,547 | 593,8336 | 89,83 | 504,0036 | 0,0021 |
| 0,546 | 594,0759 | 89,94 | 504,1359 | 0,0021 |
| 0,545 | 594,3195 | 90,05 | 504,2695 | 0,0021 |
| 0,544 | 594,5643 | 90,16 | 504,4043 | 0,0021 |
| 0,543 | 594,8105 | 90,27 | 504,5405 | 0,0021 |
| 0,542 | 595,058 | 90,38 | 504,678 | 0,0021 |
| 0,541 | 595,3068 | 90,49 | 504,8168 | 0,0021 |
| 0,54 | 595,5569 | 90,6 | 504,9569 | 0,0021 |
| 0,539 | 595,8083 | 90,71 | 505,0983 | 0,0021 |
| 0,538 | 596,061 | 90,82 | 505,241 | 0,0021 |
| 0,537 | 596,3151 | 90,93 | 505,3851 | 0,0021 |
| 0,536 | 596,5705 | 91,04 | 505,5305 | 0,0021 |
| 0,535 | 596,8273 | 91,15 | 505,6773 | 0,0021 |
| 0,534 | 597,0853 | 91,26 | 505,8253 | 0,0021 |
| 0,533 | 597,3448 | 91,37 | 505,9748 | 0,0021 |
| 0,532 | 597,6055 | 91,48 | 506,1255 | 0,0021 |
| 0,531 | 597,8677 | 91,59 | 506,2777 | 0,0021 |
| 0,53 | 598,1311 | 91,7 | 506,4311 | 0,0021 |
| 0,529 | 598,396 | 91,81 | 506,586 | 0,0021 |
| 0,528 | 598,6622 | 91,92 | 506,7422 | 0,0021 |
| 0,527 | 598,9297 | 92,03 | 506,8997 | 0,0021 |
| 0,526 | 599,1986 | 92,14 | 507,0586 | 0,0021 |
| 0,525 | 599,469 | 92,25 | 507,219 | 0,0021 |
| 0,524 | 599,7406 | 92,36 | 507,3806 | 0,0021 |
| 0,523 | 600,0137 | 92,47 | 507,5437 | 0,0021 |
| 0,522 | 600,2882 | 92,58 | 507,7082 | 0,0021 |
| 0,521 | 600,564 | 92,69 | 507,874 | 0,0021 |
| 0,52 | 600,8413 | 92,8 | 508,0413 | 0,0021 |
| 0,519 | 601,1199 | 92,91 | 508,2099 | 0,0021 |
| 0,518 | 601,3999 | 93,02 | 508,3799 | 0,0021 |
| 0,517 | 601,6814 | 93,13 | 508,5514 | 0,0021 |
| 0,516 | 601,9643 | 93,24 | 508,7243 | 0,0021 |
| 0,515 | 602,2486 | 93,35 | 508,8986 | 0,0021 |
| 0,514 | 602,5343 | 93,46 | 509,0743 | 0,0021 |
| 0,513 | 602,8214 | 93,57 | 509,2514 | 0,0021 |
| 0,512 | 603,11 | 93,68 | 509,43 | 0,0021 |
| 0,511 | 603,4 | 93,79 | 509,61 | 0,0021 |
| 0,51 | 603,6914 | 93,9 | 509,7914 | 0,0021 |
| 0,509 | 603,9843 | 94,01 | 509,9743 | 0,0021 |
| 0,508 | 604,2787 | 94,12 | 510,1587 | 0,0021 |
| 0,507 | 604,5745 | 94,23 | 510,3445 | 0,0021 |
| 0,506 | 604,8717 | 94,34 | 510,5317 | 0,0021 |
| 0,505 | 605,1704 | 94,45 | 510,7204 | 0,0021 |
| 0,504 | 605,4706 | 94,56 | 510,9106 | 0,0021 |
| 0,503 | 605,7723 | 94,67 | 511,1023 | 0,0021 |
| 0,502 | 606,0754 | 94,78 | 511,2954 | 0,0021 |
| 0,501 | 606,38 | 94,89 | 511,49 | 0,0021 |
| 0,5 | 606,6862 | 95 | 511,6862 | 0,0021 |
| 0,499 | 606,9938 | 95,11 | 511,8838 | 0,0021 |
| 0,498 | 607,3029 | 95,22 | 512,0829 | 0,0021 |
| 0,497 | 607,6135 | 95,33 | 512,2835 | 0,0021 |
| 0,496 | 607,9256 | 95,44 | 512,4856 | 0,0021 |
| 0,495 | 608,2392 | 95,55 | 512,6892 | 0,0021 |
| 0,494 | 608,5543 | 95,66 | 512,8943 | 0,0021 |
| 0,493 | 608,871 | 95,77 | 513,101 | 0,0021 |
| 0,492 | 609,1892 | 95,88 | 513,3092 | 0,0021 |
| 0,491 | 609,5089 | 95,99 | 513,5189 | 0,0021 |
| 0,49 | 609,8302 | 96,1 | 513,7302 | 0,002 |
| 0,489 | 610,153 | 96,21 | 513,943 | 0,002 |
| 0,488 | 610,4773 | 96,32 | 514,1573 | 0,002 |
| 0,487 | 610,8033 | 96,43 | 514,3733 | 0,002 |
| 0,486 | 611,1307 | 96,54 | 514,5907 | 0,002 |
| 0,485 | 611,4598 | 96,65 | 514,8098 | 0,002 |
| 0,484 | 611,7904 | 96,76 | 515,0304 | 0,002 |
| 0,483 | 612,1225 | 96,87 | 515,2525 | 0,002 |
| 0,482 | 612,4563 | 96,98 | 515,4763 | 0,002 |
| 0,481 | 612,7917 | 97,09 | 515,7017 | 0,002 |
| 0,48 | 613,1286 | 97,2 | 515,9286 | 0,002 |
| 0,479 | 613,4671 | 97,31 | 516,1571 | 0,002 |
| 0,478 | 613,8073 | 97,42 | 516,3873 | 0,002 |
| 0,477 | 614,149 | 97,53 | 516,619 | 0,002 |
| 0,476 | 614,4924 | 97,64 | 516,8524 | 0,002 |
| 0,475 | 614,8374 | 97,75 | 517,0874 | 0,002 |
| 0,474 | 615,184 | 97,86 | 517,324 | 0,002 |
| 0,473 | 615,5322 | 97,97 | 517,5622 | 0,002 |
| 0,472 | 615,8821 | 98,08 | 517,8021 | 0,002 |
| 0,471 | 616,2336 | 98,19 | 518,0436 | 0,002 |
| 0,47 | 616,5868 | 98,3 | 518,2868 | 0,002 |
| 0,469 | 616,9416 | 98,41 | 518,5316 | 0,002 |
| 0,468 | 617,2981 | 98,52 | 518,7781 | 0,002 |
| 0,467 | 617,6563 | 98,63 | 519,0263 | 0,002 |
| 0,466 | 618,0161 | 98,74 | 519,2761 | 0,002 |
| 0,465 | 618,3776 | 98,85 | 519,5276 | 0,002 |
| 0,464 | 618,7408 | 98,96 | 519,7808 | 0,002 |
| 0,463 | 619,1057 | 99,07 | 520,0357 | 0,002 |
| 0,462 | 619,4722 | 99,18 | 520,2922 | 0,002 |
| 0,461 | 619,8405 | 99,29 | 520,5505 | 0,002 |
| 0,46 | 620,2105 | 99,4 | 520,8105 | 0,002 |
| 0,459 | 620,5822 | 99,51 | 521,0722 | 0,002 |
| 0,458 | 620,9556 | 99,62 | 521,3356 | 0,002 |
| 0,457 | 621,3308 | 99,73 | 521,6008 | 0,002 |
| 0,456 | 621,7077 | 99,84 | 521,8677 | 0,002 |
| 0,455 | 622,0863 | 99,95 | 522,1363 | 0,002 |
| 0,454 | 622,4667 | 100,06 | 522,4067 | 0,002 |
| 0,453 | 622,8488 | 100,17 | 522,6788 | 0,002 |
| 0,452 | 623,2327 | 100,28 | 522,9527 | 0,002 |
| 0,451 | 623,6184 | 100,39 | 523,2284 | 0,002 |
| 0,45 | 624,0058 | 100,5 | 523,5058 | 0,002 |
| 0,449 | 624,395 | 100,61 | 523,785 | 0,002 |
| 0,448 | 624,786 | 100,72 | 524,066 | 0,002 |
| 0,447 | 625,1788 | 100,83 | 524,3488 | 0,002 |
| 0,446 | 625,5734 | 100,94 | 524,6334 | 0,002 |
| 0,445 | 625,9698 | 101,05 | 524,9198 | 0,002 |
| 0,444 | 626,368 | 101,16 | 525,208 | 0,002 |
| 0,443 | 626,768 | 101,27 | 525,498 | 0,002 |
| 0,442 | 627,1698 | 101,38 | 525,7898 | 0,002 |
| 0,441 | 627,5735 | 101,49 | 526,0835 | 0,002 |
| 0,44 | 627,979 | 101,6 | 526,379 | 0,002 |
| 0,439 | 628,3864 | 101,71 | 526,6764 | 0,002 |
| 0,438 | 628,7956 | 101,82 | 526,9756 | 0,002 |
| 0,437 | 629,2067 | 101,93 | 527,2767 | 0,002 |
| 0,436 | 629,6197 | 102,04 | 527,5797 | 0,002 |
| 0,435 | 630,0345 | 102,15 | 527,8845 | 0,002 |
| 0,434 | 630,4512 | 102,26 | 528,1912 | 0,002 |
| 0,433 | 630,8698 | 102,37 | 528,4998 | 0,002 |
| 0,432 | 631,2903 | 102,48 | 528,8103 | 0,002 |
| 0,431 | 631,7127 | 102,59 | 529,1227 | 0,002 |
| 0,43 | 632,137 | 102,7 | 529,437 | 0,002 |
| 0,429 | 632,5633 | 102,81 | 529,7533 | 0,002 |
| 0,428 | 632,9914 | 102,92 | 530,0714 | 0,002 |
| 0,427 | 633,4215 | 103,03 | 530,3915 | 0,002 |
| 0,426 | 633,8535 | 103,14 | 530,7135 | 0,002 |
| 0,425 | 634,2875 | 103,25 | 531,0375 | 0,002 |
| 0,424 | 634,7234 | 103,36 | 531,3634 | 0,002 |
| 0,423 | 635,1613 | 103,47 | 531,6913 | 0,002 |
| 0,422 | 635,6012 | 103,58 | 532,0212 | 0,002 |
| 0,421 | 636,043 | 103,69 | 532,353 | 0,002 |
| 0,42 | 636,4868 | 103,8 | 532,6868 | 0,002 |
| 0,419 | 636,9327 | 103,91 | 533,0227 | 0,002 |
| 0,418 | 637,3805 | 104,02 | 533,3605 | 0,002 |
| 0,417 | 637,8303 | 104,13 | 533,7003 | 0,002 |
| 0,416 | 638,2821 | 104,24 | 534,0421 | 0,002 |
| 0,415 | 638,736 | 104,35 | 534,386 | 0,002 |
| 0,414 | 639,1919 | 104,46 | 534,7319 | 0,002 |
| 0,413 | 639,6498 | 104,57 | 535,0798 | 0,002 |
| 0,412 | 640,1098 | 104,68 | 535,4298 | 0,002 |
| 0,411 | 640,5718 | 104,79 | 535,7818 | 0,002 |
| 0,41 | 641,0359 | 104,9 | 536,1359 | 0,002 |
| 0,409 | 641,5021 | 105,01 | 536,4921 | 0,002 |
| 0,408 | 641,9703 | 105,12 | 536,8503 | 0,002 |
| 0,407 | 642,4407 | 105,23 | 537,2107 | 0,002 |
| 0,406 | 642,9131 | 105,34 | 537,5731 | 0,0019 |
| 0,405 | 643,3876 | 105,45 | 537,9376 | 0,0019 |
| 0,404 | 643,8643 | 105,56 | 538,3043 | 0,0019 |
| 0,403 | 644,3431 | 105,67 | 538,6731 | 0,0019 |
| 0,402 | 644,8239 | 105,78 | 539,0439 | 0,0019 |
| 0,401 | 645,307 | 105,89 | 539,417 | 0,0019 |
| 0,4 | 645,7921 | 106 | 539,7921 | 0,0019 |
| 0,399 | 646,2795 | 106,11 | 540,1695 | 0,0019 |
| 0,398 | 646,7689 | 106,22 | 540,5489 | 0,0019 |
| 0,397 | 647,2606 | 106,33 | 540,9306 | 0,0019 |
| 0,396 | 647,7544 | 106,44 | 541,3144 | 0,0019 |
| 0,395 | 648,2504 | 106,55 | 541,7004 | 0,0019 |
| 0,394 | 648,7486 | 106,66 | 542,0886 | 0,0019 |
| 0,393 | 649,2491 | 106,77 | 542,4791 | 0,0019 |
| 0,392 | 649,7517 | 106,88 | 542,8717 | 0,0019 |
| 0,391 | 650,2565 | 106,99 | 543,2665 | 0,0019 |
| 0,39 | 650,7636 | 107,1 | 543,6636 | 0,0019 |
| 0,389 | 651,2729 | 107,21 | 544,0629 | 0,0019 |
| 0,388 | 651,7845 | 107,32 | 544,4645 | 0,0019 |
| 0,387 | 652,2983 | 107,43 | 544,8683 | 0,0019 |
| 0,386 | 652,8143 | 107,54 | 545,2743 | 0,0019 |
| 0,385 | 653,3327 | 107,65 | 545,6827 | 0,0019 |
| 0,384 | 653,8533 | 107,76 | 546,0933 | 0,0019 |
| 0,383 | 654,3762 | 107,87 | 546,5062 | 0,0019 |
| 0,382 | 654,9014 | 107,98 | 546,9214 | 0,0019 |
| 0,381 | 655,429 | 108,09 | 547,339 | 0,0019 |
| 0,38 | 655,9588 | 108,2 | 547,7588 | 0,0019 |
| 0,379 | 656,491 | 108,31 | 548,181 | 0,0019 |
| 0,378 | 657,0254 | 108,42 | 548,6054 | 0,0019 |
| 0,377 | 657,5623 | 108,53 | 549,0323 | 0,0019 |
| 0,376 | 658,1015 | 108,64 | 549,4615 | 0,0019 |
| 0,375 | 658,643 | 108,75 | 549,893 | 0,0019 |
| 0,374 | 659,1869 | 108,86 | 550,3269 | 0,0019 |
| 0,373 | 659,7332 | 108,97 | 550,7632 | 0,0019 |
| 0,372 | 660,2819 | 109,08 | 551,2019 | 0,0019 |
| 0,371 | 660,833 | 109,19 | 551,643 | 0,0019 |
| 0,37 | 661,3865 | 109,3 | 552,0865 | 0,0019 |
| 0,369 | 661,9424 | 109,41 | 552,5324 | 0,0019 |
| 0,368 | 662,5007 | 109,52 | 552,9807 | 0,0019 |
| 0,367 | 663,0615 | 109,63 | 553,4315 | 0,0019 |
| 0,366 | 663,6247 | 109,74 | 553,8847 | 0,0019 |
| 0,365 | 664,1904 | 109,85 | 554,3404 | 0,0019 |
| 0,364 | 664,7585 | 109,96 | 554,7985 | 0,0019 |
| 0,363 | 665,3291 | 110,07 | 555,2591 | 0,0019 |
| 0,362 | 665,9021 | 110,18 | 555,7221 | 0,0019 |
| 0,361 | 666,4777 | 110,29 | 556,1877 | 0,0019 |
| 0,36 | 667,0558 | 110,4 | 556,6558 | 0,0019 |
| 0,359 | 667,6363 | 110,51 | 557,1263 | 0,0019 |
| 0,358 | 668,2194 | 110,62 | 557,5994 | 0,0019 |
| 0,357 | 668,805 | 110,73 | 558,075 | 0,0019 |
| 0,356 | 669,3932 | 110,84 | 558,5532 | 0,0019 |
| 0,355 | 669,9839 | 110,95 | 559,0339 | 0,0019 |
| 0,354 | 670,5771 | 111,06 | 559,5171 | 0,0019 |
| 0,353 | 671,1729 | 111,17 | 560,0029 | 0,0019 |
| 0,352 | 671,7713 | 111,28 | 560,4913 | 0,0019 |
| 0,351 | 672,3722 | 111,39 | 560,9822 | 0,0019 |
| 0,35 | 672,9758 | 111,5 | 561,4758 | 0,0019 |
| 0,349 | 673,582 | 111,61 | 561,972 | 0,0019 |
| 0,348 | 674,1907 | 111,72 | 562,4707 | 0,0019 |
| 0,347 | 674,8021 | 111,83 | 562,9721 | 0,0019 |
| 0,346 | 675,4161 | 111,94 | 563,4761 | 0,0019 |
| 0,345 | 676,0328 | 112,05 | 563,9828 | 0,0019 |
| 0,344 | 676,6521 | 112,16 | 564,4921 | 0,0019 |
| 0,343 | 677,274 | 112,27 | 565,004 | 0,0019 |
| 0,342 | 677,8987 | 112,38 | 565,5187 | 0,0019 |
| 0,341 | 678,526 | 112,49 | 566,036 | 0,0019 |
| 0,34 | 679,156 | 112,6 | 566,556 | 0,0019 |
| 0,339 | 679,7886 | 112,71 | 567,0786 | 0,0019 |
| 0,338 | 680,424 | 112,82 | 567,604 | 0,0019 |
| 0,337 | 681,0621 | 112,93 | 568,1321 | 0,0019 |
| 0,336 | 681,703 | 113,04 | 568,663 | 0,0019 |
| 0,335 | 682,3465 | 113,15 | 569,1965 | 0,0019 |
| 0,334 | 682,9928 | 113,26 | 569,7328 | 0,0018 |
| 0,333 | 683,6419 | 113,37 | 570,2719 | 0,0018 |
| 0,332 | 684,2937 | 113,48 | 570,8137 | 0,0018 |
| 0,331 | 684,9482 | 113,59 | 571,3582 | 0,0018 |
| 0,33 | 685,6056 | 113,7 | 571,9056 | 0,0018 |
| 0,329 | 686,2657 | 113,81 | 572,4557 | 0,0018 |
| 0,328 | 686,9287 | 113,92 | 573,0087 | 0,0018 |
| 0,327 | 687,5944 | 114,03 | 573,5644 | 0,0018 |
| 0,326 | 688,263 | 114,14 | 574,123 | 0,0018 |
| 0,325 | 688,9343 | 114,25 | 574,6843 | 0,0018 |
| 0,324 | 689,6086 | 114,36 | 575,2486 | 0,0018 |
| 0,323 | 690,2856 | 114,47 | 575,8156 | 0,0018 |
| 0,322 | 690,9655 | 114,58 | 576,3855 | 0,0018 |
| 0,321 | 691,6483 | 114,69 | 576,9583 | 0,0018 |
| 0,32 | 692,3339 | 114,8 | 577,5339 | 0,0018 |
| 0,319 | 693,0224 | 114,91 | 578,1124 | 0,0018 |
| 0,318 | 693,7138 | 115,02 | 578,6938 | 0,0018 |
| 0,317 | 694,4081 | 115,13 | 579,2781 | 0,0018 |
| 0,316 | 695,1053 | 115,24 | 579,8653 | 0,0018 |
| 0,315 | 695,8053 | 115,35 | 580,4553 | 0,0018 |
| 0,314 | 696,5084 | 115,46 | 581,0484 | 0,0018 |
| 0,313 | 697,2143 | 115,57 | 581,6443 | 0,0018 |
| 0,312 | 697,9232 | 115,68 | 582,2432 | 0,0018 |
| 0,311 | 698,635 | 115,79 | 582,845 | 0,0018 |
| 0,31 | 699,3497 | 115,9 | 583,4497 | 0,0018 |
| 0,309 | 700,0675 | 116,01 | 584,0575 | 0,0018 |
| 0,308 | 700,7881 | 116,12 | 584,6681 | 0,0018 |
| 0,307 | 701,5118 | 116,23 | 585,2818 | 0,0018 |
| 0,306 | 702,2385 | 116,34 | 585,8985 | 0,0018 |
| 0,305 | 702,9681 | 116,45 | 586,5181 | 0,0018 |
| 0,304 | 703,7007 | 116,56 | 587,1407 | 0,0018 |
| 0,303 | 704,4364 | 116,67 | 587,7664 | 0,0018 |
| 0,302 | 705,175 | 116,78 | 588,395 | 0,0018 |
| 0,301 | 705,9167 | 116,89 | 589,0267 | 0,0018 |
| 0,3 | 706,6614 | 117 | 589,6614 | 0,0018 |
| 0,299 | 707,4091 | 117,11 | 590,2991 | 0,0018 |
| 0,298 | 708,1598 | 117,22 | 590,9398 | 0,0018 |
| 0,297 | 708,9136 | 117,33 | 591,5836 | 0,0018 |
| 0,296 | 709,6705 | 117,44 | 592,2305 | 0,0018 |
| 0,295 | 710,4304 | 117,55 | 592,8804 | 0,0018 |
| 0,294 | 711,1934 | 117,66 | 593,5334 | 0,0018 |
| 0,293 | 711,9594 | 117,77 | 594,1894 | 0,0018 |
| 0,292 | 712,7285 | 117,88 | 594,8485 | 0,0018 |
| 0,291 | 713,5007 | 117,99 | 595,5107 | 0,0018 |
| 0,29 | 714,276 | 118,1 | 596,176 | 0,0018 |
| 0,289 | 715,0544 | 118,21 | 596,8444 | 0,0018 |
| 0,288 | 715,8359 | 118,32 | 597,5159 | 0,0018 |
| 0,287 | 716,6204 | 118,43 | 598,1904 | 0,0018 |
| 0,286 | 717,4081 | 118,54 | 598,8681 | 0,0018 |
| 0,285 | 718,1989 | 118,65 | 599,5489 | 0,0018 |
| 0,284 | 718,9928 | 118,76 | 600,2328 | 0,0018 |
| 0,283 | 719,7898 | 118,87 | 600,9198 | 0,0018 |
| 0,282 | 720,59 | 118,98 | 601,61 | 0,0018 |
| 0,281 | 721,3932 | 119,09 | 602,3032 | 0,0017 |
| 0,28 | 722,1996 | 119,2 | 602,9996 | 0,0017 |
| 0,279 | 723,0091 | 119,31 | 603,6991 | 0,0017 |
| 0,278 | 723,8218 | 119,42 | 604,4018 | 0,0017 |
| 0,277 | 724,6376 | 119,53 | 605,1076 | 0,0017 |
| 0,276 | 725,4565 | 119,64 | 605,8165 | 0,0017 |
| 0,275 | 726,2786 | 119,75 | 606,5286 | 0,0017 |
| 0,274 | 727,1038 | 119,86 | 607,2438 | 0,0017 |
| 0,273 | 727,9321 | 119,97 | 607,9621 | 0,0017 |
| 0,272 | 728,7636 | 120,08 | 608,6836 | 0,0017 |
| 0,271 | 729,5982 | 120,19 | 609,4082 | 0,0017 |
| 0,27 | 730,436 | 120,3 | 610,136 | 0,0017 |
| 0,269 | 731,2769 | 120,41 | 610,8669 | 0,0017 |
| 0,268 | 732,1209 | 120,52 | 611,6009 | 0,0017 |
| 0,267 | 732,9681 | 120,63 | 612,3381 | 0,0017 |
| 0,266 | 733,8184 | 120,74 | 613,0784 | 0,0017 |
| 0,265 | 734,6719 | 120,85 | 613,8219 | 0,0017 |
| 0,264 | 735,5285 | 120,96 | 614,5685 | 0,0017 |
| 0,263 | 736,3882 | 121,07 | 615,3182 | 0,0017 |
| 0,262 | 737,2511 | 121,18 | 616,0711 | 0,0017 |
| 0,261 | 738,117 | 121,29 | 616,827 | 0,0017 |
| 0,26 | 738,9861 | 121,4 | 617,5861 | 0,0017 |
| 0,259 | 739,8583 | 121,51 | 618,3483 | 0,0017 |
| 0,258 | 740,7336 | 121,62 | 619,1136 | 0,0017 |
| 0,257 | 741,6121 | 121,73 | 619,8821 | 0,0017 |
| 0,256 | 742,4936 | 121,84 | 620,6536 | 0,0017 |
| 0,255 | 743,3782 | 121,95 | 621,4282 | 0,0017 |
| 0,254 | 744,2659 | 122,06 | 622,2059 | 0,0017 |
| 0,253 | 745,1566 | 122,17 | 622,9866 | 0,0017 |
| 0,252 | 746,0505 | 122,28 | 623,7705 | 0,0017 |
| 0,251 | 746,9473 | 122,39 | 624,5573 | 0,0017 |
| 0,25 | 747,8473 | 122,5 | 625,3473 | 0,0017 |
| 0,249 | 748,7502 | 122,61 | 626,1402 | 0,0017 |
| 0,248 | 749,6562 | 122,72 | 626,9362 | 0,0017 |
| 0,247 | 750,5652 | 122,83 | 627,7352 | 0,0017 |
| 0,246 | 751,4772 | 122,94 | 628,5372 | 0,0017 |
| 0,245 | 752,3922 | 123,05 | 629,3422 | 0,0017 |
| 0,244 | 753,3102 | 123,16 | 630,1502 | 0,0017 |
| 0,243 | 754,2311 | 123,27 | 630,9611 | 0,0017 |
| 0,242 | 755,1549 | 123,38 | 631,7749 | 0,0017 |
| 0,241 | 756,0817 | 123,49 | 632,5917 | 0,0017 |
| 0,24 | 757,0114 | 123,6 | 633,4114 | 0,0017 |
| 0,239 | 757,944 | 123,71 | 634,234 | 0,0017 |
| 0,238 | 758,8794 | 123,82 | 635,0594 | 0,0016 |
| 0,237 | 759,8177 | 123,93 | 635,8877 | 0,0016 |
| 0,236 | 760,7588 | 124,04 | 636,7188 | 0,0016 |
| 0,235 | 761,7027 | 124,15 | 637,5527 | 0,0016 |
| 0,234 | 762,6494 | 124,26 | 638,3894 | 0,0016 |
| 0,233 | 763,5989 | 124,37 | 639,2289 | 0,0016 |
| 0,232 | 764,5511 | 124,48 | 640,0711 | 0,0016 |
| 0,231 | 765,506 | 124,59 | 640,916 | 0,0016 |
| 0,23 | 766,4636 | 124,7 | 641,7636 | 0,0016 |
| 0,229 | 767,4238 | 124,81 | 642,6138 | 0,0016 |
| 0,228 | 768,3866 | 124,92 | 643,4666 | 0,0016 |
| 0,227 | 769,352 | 125,03 | 644,322 | 0,0016 |
| 0,226 | 770,32 | 125,14 | 645,18 | 0,0016 |
| 0,225 | 771,2905 | 125,25 | 646,0405 | 0,0016 |
| 0,224 | 772,2635 | 125,36 | 646,9035 | 0,0016 |
| 0,223 | 773,2389 | 125,47 | 647,7689 | 0,0016 |
| 0,222 | 774,2168 | 125,58 | 648,6368 | 0,0016 |
| 0,221 | 775,197 | 125,69 | 649,507 | 0,0016 |
| 0,22 | 776,1795 | 125,8 | 650,3795 | 0,0016 |
| 0,219 | 777,1643 | 125,91 | 651,2543 | 0,0016 |
| 0,218 | 778,1514 | 126,02 | 652,1314 | 0,0016 |
| 0,217 | 779,1406 | 126,13 | 653,0106 | 0,0016 |
| 0,216 | 780,132 | 126,24 | 653,892 | 0,0016 |
| 0,215 | 781,1255 | 126,35 | 654,7755 | 0,0016 |
| 0,214 | 782,1211 | 126,46 | 655,6611 | 0,0016 |
| 0,213 | 783,1186 | 126,57 | 656,5486 | 0,0016 |
| 0,212 | 784,1181 | 126,68 | 657,4381 | 0,0016 |
| 0,211 | 785,1194 | 126,79 | 658,3294 | 0,0016 |
| 0,21 | 786,1226 | 126,9 | 659,2226 | 0,0016 |
| 0,209 | 787,1275 | 127,01 | 660,1175 | 0,0016 |
| 0,208 | 788,1342 | 127,12 | 661,0142 | 0,0016 |
| 0,207 | 789,1424 | 127,23 | 661,9124 | 0,0016 |
| 0,206 | 790,1522 | 127,34 | 662,8122 | 0,0016 |
| 0,205 | 791,1636 | 127,45 | 663,7136 | 0,0016 |
| 0,204 | 792,1763 | 127,56 | 664,6163 | 0,0016 |
| 0,203 | 793,1904 | 127,67 | 665,5204 | 0,0016 |
| 0,202 | 794,2057 | 127,78 | 666,4257 | 0,0016 |
| 0,201 | 795,2222 | 127,89 | 667,3322 | 0,0016 |
| 0,2 | 796,2399 | 128 | 668,2399 | 0,0016 |
| 0,199 | 797,2585 | 128,11 | 669,1485 | 0,0016 |
| 0,198 | 798,2781 | 128,22 | 670,0581 | 0,0016 |
| 0,197 | 799,2985 | 128,33 | 670,9685 | 0,0016 |
| 0,196 | 800,3197 | 128,44 | 671,8797 | 0,0016 |
| 0,195 | 801,3415 | 128,55 | 672,7915 | 0,0016 |
| 0,194 | 802,3638 | 128,66 | 673,7038 | 0,0016 |
| 0,193 | 803,3866 | 128,77 | 674,6166 | 0,0016 |
| 0,192 | 804,4097 | 128,88 | 675,5297 | 0,0015 |
| 0,191 | 805,433 | 128,99 | 676,443 | 0,0015 |
| 0,19 | 806,4565 | 129,1 | 677,3565 | 0,0015 |
| 0,189 | 807,4799 | 129,21 | 678,2699 | 0,0015 |
| 0,188 | 808,5032 | 129,32 | 679,1832 | 0,0015 |
| 0,187 | 809,5263 | 129,43 | 680,0963 | 0,0015 |
| 0,186 | 810,5489 | 129,54 | 681,0089 | 0,0015 |
| 0,185 | 811,571 | 129,65 | 681,921 | 0,0015 |
| 0,184 | 812,5925 | 129,76 | 682,8325 | 0,0015 |
| 0,183 | 813,6131 | 129,87 | 683,7431 | 0,0015 |
| 0,182 | 814,6329 | 129,98 | 684,6529 | 0,0015 |
| 0,181 | 815,6515 | 130,09 | 685,5615 | 0,0015 |
| 0,18 | 816,6688 | 130,2 | 686,4688 | 0,0015 |
| 0,179 | 817,6847 | 130,31 | 687,3747 | 0,0015 |
| 0,178 | 818,6991 | 130,42 | 688,2791 | 0,0015 |
| 0,177 | 819,7116 | 130,53 | 689,1816 | 0,0015 |
| 0,176 | 820,7223 | 130,64 | 690,0823 | 0,0015 |
| 0,175 | 821,7308 | 130,75 | 690,9808 | 0,0015 |
| 0,174 | 822,737 | 130,86 | 691,877 | 0,0015 |
| 0,173 | 823,7407 | 130,97 | 692,7707 | 0,0015 |
| 0,172 | 824,7417 | 131,08 | 693,6617 | 0,0015 |
| 0,171 | 825,7398 | 131,19 | 694,5498 | 0,0015 |
| 0,17 | 826,7348 | 131,3 | 695,4348 | 0,0015 |
| 0,169 | 827,7265 | 131,41 | 696,3165 | 0,0015 |
| 0,168 | 828,7146 | 131,52 | 697,1946 | 0,0015 |
| 0,167 | 829,6988 | 131,63 | 698,0688 | 0,0015 |
| 0,166 | 830,6791 | 131,74 | 698,9391 | 0,0015 |
| 0,165 | 831,6551 | 131,85 | 699,8051 | 0,0015 |
| 0,164 | 832,6265 | 131,96 | 700,6665 | 0,0015 |
| 0,163 | 833,5932 | 132,07 | 701,5232 | 0,0015 |
| 0,162 | 834,5547 | 132,18 | 702,3747 | 0,0015 |
| 0,161 | 835,5109 | 132,29 | 703,2209 | 0,0015 |
| 0,16 | 836,4615 | 132,4 | 704,0615 | 0,0015 |
| 0,159 | 837,4062 | 132,51 | 704,8962 | 0,0015 |
| 0,158 | 838,3446 | 132,62 | 705,7246 | 0,0015 |
| 0,157 | 839,2765 | 132,73 | 706,5465 | 0,0015 |
| 0,156 | 840,2016 | 132,84 | 707,3616 | 0,0015 |
| 0,155 | 841,1194 | 132,95 | 708,1694 | 0,0015 |
| 0,154 | 842,0297 | 133,06 | 708,9697 | 0,0015 |
| 0,153 | 842,932 | 133,17 | 709,762 | 0,0015 |
| 0,152 | 843,8262 | 133,28 | 710,5462 | 0,0015 |
| 0,151 | 844,7117 | 133,39 | 711,3217 | 0,0015 |
| 0,15 | 845,5881 | 133,5 | 712,0881 | 0,0015 |
| 0,149 | 846,4552 | 133,61 | 712,8452 | 0,0015 |
| 0,148 | 847,3124 | 133,72 | 713,5924 | 0,0015 |
| 0,147 | 848,1594 | 133,83 | 714,3294 | 0,0015 |
| 0,146 | 848,9957 | 133,94 | 715,0557 | 0,0015 |
| 0,145 | 849,8209 | 134,05 | 715,7709 | 0,0015 |
| 0,144 | 850,6345 | 134,16 | 716,4745 | 0,0015 |
| 0,143 | 851,4361 | 134,27 | 717,1661 | 0,0015 |
| 0,142 | 852,225 | 134,38 | 717,845 | 0,0015 |
| 0,141 | 853,001 | 134,49 | 718,511 | 0,0015 |
| 0,14 | 853,7634 | 134,6 | 719,1634 | 0,0015 |
| 0,139 | 854,5116 | 134,71 | 719,8016 | 0,0015 |
| 0,138 | 855,2452 | 134,82 | 720,4252 | 0,0015 |
| 0,137 | 855,9636 | 134,93 | 721,0336 | 0,0015 |
| 0,136 | 856,6662 | 135,04 | 721,6262 | 0,0015 |
| 0,135 | 857,3524 | 135,15 | 722,2024 | 0,0014 |
| 0,134 | 858,0216 | 135,26 | 722,7616 | 0,0014 |
| 0,133 | 858,6732 | 135,37 | 723,3032 | 0,0014 |
| 0,132 | 859,3064 | 135,48 | 723,8264 | 0,0014 |
| 0,131 | 859,9207 | 135,59 | 724,3307 | 0,0014 |
| 0,13 | 860,5153 | 135,7 | 724,8153 | 0,0014 |
| 0,129 | 861,0895 | 135,81 | 725,2795 | 0,0014 |
| 0,128 | 861,6425 | 135,92 | 725,7225 | 0,0014 |
| 0,127 | 862,1737 | 136,03 | 726,1437 | 0,0014 |
| 0,126 | 862,6823 | 136,14 | 726,5423 | 0,0014 |
| 0,125 | 863,1673 | 136,25 | 726,9173 | 0,0014 |
| 0,124 | 863,6281 | 136,36 | 727,2681 | 0,0014 |
| 0,123 | 864,0638 | 136,47 | 727,5938 | 0,0014 |
| 0,122 | 864,4734 | 136,58 | 727,8934 | 0,0014 |
| 0,121 | 864,8561 | 136,69 | 728,1661 | 0,0014 |
| 0,12 | 865,211 | 136,8 | 728,411 | 0,0014 |
| 0,119 | 865,5371 | 136,91 | 728,6271 | 0,0014 |
| 0,118 | 865,8334 | 137,02 | 728,8134 | 0,0014 |
| 0,117 | 866,0989 | 137,13 | 728,9689 | 0,0014 |
| 0,116 | 866,3325 | 137,24 | 729,0925 | 0,0014 |
| 0,115 | 866,5332 | 137,35 | 729,1832 | 0,0014 |
| 0,114 | 866,6999 | 137,46 | 729,2399 | 0,0014 |
| 0,113 | 866,8315 | 137,57 | 729,2615 | 0,0014 |
| 0,112 | 866,9267 | 137,68 | 729,2467 | 0,0014 |
| 0,111 | 866,9844 | 137,79 | 729,1944 | 0,0014 |
| 0,11 | 867,0034 | 137,9 | 729,1034 | 0,0014 |
| 0,109 | 866,9823 | 138,01 | 728,9723 | 0,0014 |
| 0,108 | 866,9198 | 138,12 | 728,7998 | 0,0014 |
| 0,107 | 866,8146 | 138,23 | 728,5846 | 0,0014 |
| 0,106 | 866,6653 | 138,34 | 728,3253 | 0,0014 |
| 0,105 | 866,4705 | 138,45 | 728,0205 | 0,0014 |
| 0,104 | 866,2287 | 138,56 | 727,6687 | 0,0014 |
| 0,103 | 865,9384 | 138,67 | 727,2684 | 0,0014 |
| 0,102 | 865,598 | 138,78 | 726,818 | 0,0014 |
| 0,101 | 865,2059 | 138,89 | 726,3159 | 0,0014 |
| 0,1 | 864,7606 | 139 | 725,7606 | 0,0014 |
| 0,099 | 864,2601 | 139,11 | 725,1501 | 0,0014 |
| 0,098 | 863,703 | 139,22 | 724,483 | 0,0014 |
| 0,097 | 863,0872 | 139,33 | 723,7572 | 0,0014 |
| 0,096 | 862,4111 | 139,44 | 722,9711 | 0,0014 |
| 0,095 | 861,6727 | 139,55 | 722,1227 | 0,0015 |
| 0,094 | 860,87 | 139,66 | 721,21 | 0,0015 |
| 0,093 | 860,0011 | 139,77 | 720,2311 | 0,0015 |
| 0,092 | 859,0638 | 139,88 | 719,1838 | 0,0015 |
| 0,091 | 858,0561 | 139,99 | 718,0661 | 0,0015 |
| 0,09 | 856,9759 | 140,1 | 716,8759 | 0,0015 |
| 0,089 | 855,8207 | 140,21 | 715,6107 | 0,0015 |
| 0,088 | 854,5884 | 140,32 | 714,2684 | 0,0015 |
| 0,087 | 853,2766 | 140,43 | 712,8466 | 0,0015 |
| 0,086 | 851,8829 | 140,54 | 711,3429 | 0,0015 |
| 0,085 | 850,4047 | 140,65 | 709,7547 | 0,0015 |
| 0,084 | 848,8395 | 140,76 | 708,0795 | 0,0015 |
| 0,083 | 847,1847 | 140,87 | 706,3147 | 0,0015 |
| 0,082 | 845,4376 | 140,98 | 704,4576 | 0,0015 |
| 0,081 | 843,5953 | 141,09 | 702,5053 | 0,0015 |
| 0,08 | 841,6552 | 141,2 | 700,4552 | 0,0015 |
| 0,079 | 839,6141 | 141,31 | 698,3041 | 0,0015 |
| 0,078 | 837,4692 | 141,42 | 696,0492 | 0,0015 |
| 0,077 | 835,2173 | 141,53 | 693,6873 | 0,0015 |
| 0,076 | 832,8553 | 141,64 | 691,2153 | 0,0015 |
| 0,075 | 830,38 | 141,75 | 688,63 | 0,0015 |
| 0,074 | 827,7881 | 141,86 | 685,9281 | 0,0015 |
| 0,073 | 825,0761 | 141,97 | 683,1061 | 0,0015 |
| 0,072 | 822,2406 | 142,08 | 680,1606 | 0,0015 |
| 0,071 | 819,2779 | 142,19 | 677,0879 | 0,0016 |
| 0,07 | 816,1846 | 142,3 | 673,8846 | 0,0016 |
| 0,069 | 812,9567 | 142,41 | 670,5467 | 0,0016 |
| 0,068 | 809,5905 | 142,52 | 667,0705 | 0,0016 |
| 0,067 | 806,082 | 142,63 | 663,452 | 0,0016 |
| 0,066 | 802,4273 | 142,74 | 659,6873 | 0,0016 |
| 0,065 | 798,6222 | 142,85 | 655,7722 | 0,0016 |
| 0,064 | 794,6626 | 142,96 | 651,7026 | 0,0016 |
| 0,063 | 790,5441 | 143,07 | 647,4741 | 0,0016 |
| 0,062 | 786,2624 | 143,18 | 643,0824 | 0,0016 |
| 0,061 | 781,8131 | 143,29 | 638,5231 | 0,0016 |
| 0,06 | 777,1914 | 143,4 | 633,7914 | 0,0017 |
| 0,059 | 772,3929 | 143,51 | 628,8829 | 0,0017 |
| 0,058 | 767,4128 | 143,62 | 623,7928 | 0,0017 |
| 0,057 | 762,2462 | 143,73 | 618,5162 | 0,0017 |
| 0,056 | 756,8882 | 143,84 | 613,0482 | 0,0017 |
| 0,055 | 751,3338 | 143,95 | 607,3838 | 0,0017 |
| 0,054 | 745,5779 | 144,06 | 601,5179 | 0,0018 |
| 0,053 | 739,6153 | 144,17 | 595,4453 | 0,0018 |
| 0,052 | 733,4407 | 144,28 | 589,1607 | 0,0018 |
| 0,051 | 727,0489 | 144,39 | 582,6589 | 0,0018 |
| 0,05 | 720,4343 | 144,5 | 575,9343 | 0,0018 |
| 0,049 | 713,5915 | 144,61 | 568,9815 | 0,0019 |
| 0,048 | 706,5149 | 144,72 | 561,7949 | 0,0019 |
| 0,047 | 699,1989 | 144,83 | 554,3689 | 0,0019 |
| 0,046 | 691,6377 | 144,94 | 546,6977 | 0,0019 |
| 0,045 | 683,8257 | 145,05 | 538,7757 | 0,002 |
| 0,044 | 675,757 | 145,16 | 530,597 | 0,002 |
| 0,043 | 667,4257 | 145,27 | 522,1557 | 0,002 |
| 0,042 | 658,8259 | 145,38 | 513,4459 | 0,0021 |
| 0,041 | 649,9518 | 145,49 | 504,4618 | 0,0021 |
| 0,04 | 640,7974 | 145,6 | 495,1974 | 0,0021 |
| 0,039 | 631,3567 | 145,71 | 485,6467 | 0,0022 |
| 0,038 | 621,6237 | 145,82 | 475,8037 | 0,0022 |
| 0,037 | 611,5925 | 145,93 | 465,6625 | 0,0023 |
| 0,036 | 601,2572 | 146,04 | 455,2172 | 0,0023 |
| 0,035 | 590,6117 | 146,15 | 444,4617 | 0,0024 |
| 0,034 | 579,6503 | 146,26 | 433,3903 | 0,0025 |
| 0,033 | 568,3671 | 146,37 | 421,9971 | 0,0025 |
| 0,032 | 556,7563 | 146,48 | 410,2763 | 0,0026 |
| 0,031 | 544,8123 | 146,59 | 398,2223 | 0,0027 |
| 0,03 | 532,5294 | 146,7 | 385,8294 | 0,0028 |
| 0,029 | 519,9023 | 146,81 | 373,0923 | 0,0029 |
| 0,028 | 506,9255 | 146,92 | 360,0055 | 0,003 |
| 0,027 | 493,594 | 147,03 | 346,564 | 0,0031 |
| 0,026 | 479,9026 | 147,14 | 332,7626 | 0,0032 |
| 0,025 | 465,8465 | 147,25 | 318,5965 | 0,0034 |
| 0,024 | 451,4213 | 147,36 | 304,0613 | 0,0035 |
| 0,023 | 436,6224 | 147,47 | 289,1524 | 0,0037 |
| 0,022 | 421,4457 | 147,58 | 273,8657 | 0,004 |
| 0,021 | 405,8876 | 147,69 | 258,1976 | 0,0042 |
| 0,02 | 389,9444 | 147,8 | 242,1444 | 0,0045 |
| 0,019 | 373,6129 | 147,91 | 225,7029 | 0,0048 |
| 0,018 | 356,8904 | 148,02 | 208,8704 | 0,0053 |
| 0,017 | 339,7745 | 148,13 | 191,6445 | 0,0057 |
| 0,016 | 322,263 | 148,24 | 174,023 | 0,0064 |
| 0,015 | 304,3545 | 148,35 | 156,0045 | 0,0072 |
| 0,014 | 286,0479 | 148,46 | 137,5879 | 0,0082 |
| 0,013 | 267,3426 | 148,57 | 118,7726 | 0,0096 |
| 0,012 | 248,2386 | 148,68 | 99,5586 | 0,0117 |
| 0,011 | 228,7363 | 148,79 | 79,9463 | 0,015 |
| 0,01 | 208,837 | 148,9 | 59,937 | 0,0211 |
| 0,009 | 188,5423 | 149,01 | 39,5323 | 0,0361 |
| 0,008 | 167,8547 | 149,12 | 18,7347 | 0,1291 |
| 0,007 | 146,7772 | 149,23 | -2,4528 | -0,0794 |
| 0,006 | 125,3137 | 149,34 | -24,0263 | -0,03 |
| 0,005 | 103,4687 | 149,45 | -45,9813 | -0,0184 |
| 0,004 | 81,2474 | 149,56 | -68,3126 | -0,0132 |
| 0,003 | 58,6559 | 149,67 | -91,0141 | -0,0103 |
| 0,002 | 35,7013 | 149,78 | -114,0787 | -0,0083 |
| 0,001 | 12,3911 | 149,89 | -137,4989 | 0 |
| 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |